# مذكرة أوامر سيسكو الشاملة

CISCO IOS

CCNA & CCNP

مذكرة أوامر سيسكو الشاملة

Cisco IOS Commands Complete Reference

مرجع احترافي وشامل لأوامر راوترات وسويتشات سيسكو (Cisco IOS) مخصص للمذاكرة والمراجعة الشاملة لامتحانات CCNA 200-301 و CCNP ENARSI مع شرح عربي مفصل وأمثلة عملية

Router Modes VLANs & Trunking OSPF / EIGRP BGP ACLs / NAT IPv6 HSRP/VRRP Port Security QoS

المرجع التقني الشامل · أعدّه مهندس شبكات معتمد
Cisco IOS Commands Reference Guide · CCNA 200-301 & CCNP ENARSI Coverage
Edition 1.0 · 2026

جدول المحتويات

Table of Contents — 27 قسماً رئيسياً

- 1المقدمة وكيفية استخدام المذكرة Introduction & Usage Guide

- 2أوضاع الراوتر (Router Modes & Navigation) User/Privileged/Global/Interface Config

- 3الإعداد الأساسي وإدارة النظام Basic Setup & System Management

- 4كلمات المرور والأمان الأساسي Passwords & Basic Security

- 5إعداد الواجهات وعناوين IP Interfaces & IP Addressing

- 6أساسيات السويتش - VLANs & Trunking VLANs, DTP, Voice VLAN

- 7VTP و EtherChannel VTP Modes, LACP, PAgP

- 8Spanning Tree Protocol STP, RSTP, PVST+, BPDU Guard

- 9Port Security MAC Limit, Violation Modes

- 10DHCP Server & Relay Pool, Helper-Address, DHCP Snooping

- 11التوجيه الثابت Static & Default Routing

- 12OSPF v2 & v3 Single & Multi-Area

- 13EIGRP v4 & v6 Classic & Named Mode

- 14FHRP - HSRP / VRRP / GLBP First Hop Redundancy

- 15Access Control Lists (ACLs) Standard, Extended, IPv6

- 16Network Address Translation Static, Dynamic, PAT

- 17BGP الأساسي eBGP, iBGP, Attributes

- 18إدارة الشبكة SNMP, Syslog, NTP, SSH

- 19Quality of Service (QoS) Classification, Marking, Queuing

- 20802.1x & AAA Authentication RADIUS, TACACS+

- 21مرجع Subnetting و VLSM CIDR Table, VLSM Examples

- 22IPv6 - القسم التفصيلي المستقل Addressing, ND, DHCPv6, ACLs

- 23Troubleshooting & Show Commands Master Reference

- 24Lab Scenarios - سيناريوهات عملية Step-by-Step Topologies

- 25Cheat Sheet - صفحة المرجع السريع Quick Reference Card

- 26أسئلة الممارسة مع الإجابات Practice Questions

- 27نصائح الامتحان والأخطاء الشائعة Exam Tips & Common Mistakes

ملاحظة: جميع الأوامر والأكواد في هذه المذكرة مكتوبة باللغة الإنجليزية كما هي في واجهة Cisco IOS الأصلية، بينما الشرح والملاحظات باللغة العربية. استخدم جدول المحتويات أعلاه للتنقل السريع بين المواضيع.

CHAPTER 01

المقدمة وكيفية استخدام المذكرة

Introduction & Usage Guide

مرحباً بك في المذكرة الشاملة لأوامر سيسكو. صُمّمت هذه المذكرة خصيصاً لمراجعة وتثبيت أوامر نظام Cisco IOS (Internetwork Operating System) المستخدمة في راوترات وسويتشات سيسكو، وهي تغطي بشكل كامل منهج امتحان CCNA 200-301 بالإضافة إلى مواضيع متقدمة من منهج CCNP ENARSI كـ BGP و FHRP و QoS و 802.1x. تم تنظيم المحتوى في 27 قسماً رئيسياً، يحتوي كل منها على جداول مفصلة للأوامر مع شرح عربي واضح وأمثلة تطبيقية عملية.

بنية كل أمر في هذه المذكرة

كل أمر يتم ذكره في الجداول التالية يحتوي على العناصر التالية بشكل منهجي ومنظم:

- الأمر (Command Syntax): الصيغة الدقيقة للأمر كما يكتب في Cisco IOS، مع وضع المتغيرات بين أقواس زاوية <variable> والكلمات الاختيارية بين أقواس مربعة [optional].

- الوضع (Mode): الوضع الذي يُكتب فيه الأمر (User EXEC، Privileged EXEC، Global Config، Interface Config، إلخ).

- الشرح (Explanation): ما الذي يفعله الأمر وكيف يعمل بالضبط.

- مثال (Example): مثال تطبيقي عملي يوضح الاستخدام الحقيقي للأمر.

- العكس (no command): الأمر العكسي لإلغاء التأثير، عادةً يكون بنفس الصيغة مسبوقاً بكلمة no.

أوضاع Cisco IOS الرئيسية (سطر الأوامر)

| الوضع (Mode) | الموجّه (Prompt) | الوصف |
| --- | --- | --- |
| User EXEC | Router> | الوضع الافتراضي عند الدخول، محدود الصلاحيات، يستخدم لعرض المعلومات فقط. |
| Privileged EXEC | Router# | وضع متميز، يسمح بعرض كل المعلومات وحفظ الإعدادات وإعادة التحميل. |
| Global Config | Router(config)# | الوضع العام للإعداد، يُستخدم لإعداد المعرفات التي تؤثر على الجهاز بالكامل. |
| Interface Config | Router(config-if)# | إعداد واجهة محددة (Interface) كـ GigabitEthernet أو VLAN. |
| Line Config | Router(config-line)# | إعداد خطوط الوصول (Console، VTY، AUX). |
| Router Config | Router(config-router)# | إعداد بروتوكولات التوجيه الديناميكي (OSPF، EIGRP، BGP). |
| Subnet Config | Router(config-subif)# | إعداد واجهة فرعية (Sub-interface) لتقسيم VLANs (Router-on-a-Stick). |
| VLAN Config | Switch(config-vlan)# | إعداد VLAN محدد في السويتش. |
| Controller Config | Router(config-controller)# | إعداد وحدات التحكم في الواجهات التسلسلية (Serial/WAN). |

ملاحظة هامة حول الموجّهات (Prompts)

الموجّه هو النص الذي يظهر قبل المؤشر في سطر الأوامر. على سبيل المثال، إذا كان الموجّه Router> فأنت في وضع User EXEC، أما إذا كان Router# فأنت في وضع Privileged EXEC. عند رؤية (config-if)# يلزم الانتباه أنك في إعداد واجهة محددة، وأي أمر تكتبه سيطبّق على هذه الواجهة فقط.

اختصارات لوحة المفاتيح الهامة في Cisco IOS

| الاختصار | الوظيفة |
| --- | --- |
| Tab | إكمال كتابة الأمر تلقائياً (Auto-complete). |
| Ctrl + A | الانتقال إلى بداية السطر. |
| Ctrl + E | الانتقال إلى نهاية السطر. |
| Ctrl + B (←) | التحرك حرف واحد إلى الخلف (يساراً). |
| Ctrl + F (→) | التحرك حرف واحد إلى الأمام (يميناً). |
| Ctrl + P (↑) | استدعاء الأمر السابق من التاريخ. |
| Ctrl + N (↓) | استدعاء الأمر التالي من التاريخ. |
| Ctrl + U | حذف كل ما قبل المؤشر من السطر. |
| Ctrl + W | حذف كلمة واحدة قبل المؤشر. |
| Ctrl + Z | الخروج من وضع الإعداد إلى Privileged EXEC (مثل end). |
| Ctrl + C | إلغاء الأمر الجاري أو الخروج من الإعداد. |
| Ctrl + Shift + 6 | إيقاف تنفيذ أمر (Escape Sequence) مثل إيقاف ping أو traceroute. |
| ? | عرض المساعدة السياقية وكل الأوامر المتاحة في الوضع الحالي. |
| command ? | عرض المعاملات (Parameters) التي يقبلها الأمر. |

نصيحة للمذاكرة

احفظ اختصارات لوحة المفاتيح جيداً لأنها تختصر الوقت كثيراً في الامتحان العملي (Lab). أكثرها استخداماً: Tab للإكمال، Ctrl+Z للخروج السريع، Ctrl+Shift+6 لإيقاف ping، وعلامة ? للتعرف على المعاملات المتاحة. في امتحان CCNA يُسمح باستخدام ? بحرية، فلا تتردد في استخدامه عند الشك.

المنهجية المقترحة للمذاكرة

أنصحك باتباع منهجية "الدراسة الطبقية المتدرجة" للمذاكرة الفعّالة، والتي تتمثل في: (1) اقرأ الشرح العربي لكل أمر بتمعّن لفهم الوظيفة المنطقية، (2) تمعّن في المثال التطبيقي وحاول تطبيقه ذهنياً، (3) تذكّر الوضع (Mode) الذي يُكتب فيه الأمر لأن خطأ الوضع هو خطأ شائع جداً، (4) احفظ الأمر العكسي no لأنه قد يأتي في الاختبار إزالة إعداد خاطئ، (5) انتقل إلى قسم Lab Scenarios بعد كل قسمين نظريين لتطبيق ما تعلمته. لا تحاول حفظ كل الأوامر مرة واحدة، بل ركّز على فهم المفاهيم الأساسية وستأتي الأوامر تباعاً.

الاختصارات والمصطلحات المستخدمة

| الاختصار | التفصير | الشرح |
| --- | --- | --- |
| IOS | Internetwork Operating System | نظام تشغيل سيسكو المستخدم في الراوترات والسويتشات. |
| CLI | Command-Line Interface | واجهة سطر الأوامر للتفاعل مع الجهاز. |
| EXEC | Execute Mode | وضع التنفيذ (User أو Privileged). |
| NVRAM | Non-Volatile RAM | ذاكرة غير طيّارة تخزن ملف الإعداد startup-config. |
| RAM | Random Access Memory | ذاكرة طيّارة تخزن running-config وتفقد عند إعادة التشغيل. |
| Flash | Flash Memory | ذاكرة وميضية تخزن نظام IOS نفسه. |
| ROM | Read-Only Memory | ذاكرة للقراءة فقط، تحوي bootstrap و ROMmon للطوارئ. |
| VRP | VLAN Routing Process | SVI - Switch Virtual Interface لإنشاء توجيه بين VLANs. |

CHAPTER 02

أوضاع الراوتر والتنقل بينها

Router Modes & Navigation

يعتبر فهم أوضاع Cisco IOS المختلفة من أهم الأساسيات التي يجب على كل مهندس شبكات إتقانها قبل التعمق في الأوامر. كل وضع له صلاحيات وحدود معينة، والأوامر المتاحة في وضع قد لا تكون متاحة في وضع آخر. الخطأ الشائع بين المبتدئين هو محاولة تنفيذ أمر إعداد في وضع العرض (User/Privileged EXEC) أو العكس، مما يؤدي إلى رسالة الخطأ المعروفة % Invalid input detected أو % Incomplete command.

الانتقال بين الأوضاع (Mode Transitions)

| الأمر (Command) | الوضع (Mode) | الشرح | مثال |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | User EXEC → Privileged | الانتقال من وضع المستخدم العادي Router> إلى وضع التنفيذ المميّز Router#. يتطلب كلمة مرور إن وُجدت. | Router>enable Router# |
| disable | Privileged → User EXEC | العودة من وضع التنفيذ المميّز إلى وضع المستخدم العادي بدون الخروج من الجهاز. | Router#disable Router> |
| configure terminal | Privileged → Global Config | الدخول إلى وضع الإعداد العام. يختصر عادةً بـ conf t. يُستخدم لكل الأوامر التي تؤثر على الجهاز بالكامل. | Router#configure terminal Router(config)# |
| exit | أي وضع → الوضع الأعلى | الخروج من الوضع الحالي إلى الوضع الذي يسبقه مباشرةً. عند استخدامه في Global Config يعود إلى Privileged EXEC. | Router(config)#exit Router# |
| end | أي وضع فرعي → Privileged | الخروج مباشرةً من أي وضع فرعي (واجهة، راوتر، خط) إلى Privileged EXEC. يكافئ Ctrl+Z. | Router(config-if)#end Router# |
| interface <type> <number> | Global → Interface | الدخول إلى وضع إعداد واجهة محددة. الأنواع الشائعة: GigabitEthernet، FastEthernet، Serial، VLAN، Loopback، Port-channel. | Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0 Router(config-if)# |
| interface range <type> <start>-<end> | Global → Interface Range | إعداد عدة واجهات متتالية في وقت واحد (مفيد في السويتشات لإعداد بورتات متعددة بنفس الإعدادات). | SW(config)#interface range fa0/1 - 10 SW(config-if-range)# |
| line <type> <number> | Global → Line Config | الدخول إلى وضع إعداد خط الوصول. الأنواع: console 0، vty 0 4 أو vty 0 15، aux 0. | Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)# |
| router <protocol> <args> | Global → Router Config | الدخول إلى وضع إعداد بروتوكول توجيه (Router Process). مثل router ospf 1، router eigrp 100، router bgp 65000. | Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)# |
| vlan <id> | Global → VLAN Config | إنشاء VLAN جديد والدخول لوضع إعداده. يختصر بـ vlan 10. | SW(config)#vlan 10 SW(config-vlan)# |
| do <command> | Global/Sub → EXEC في موضعه | تنفيذ أمر من نوع Privileged EXEC (مثل show أو copy) من داخل أي وضع إعداد بدون الخروج منه. مفيد جداً عند الإعداد. | Router(config-if)#do show run ¦ include hostname |

عرض الإعدادات والحالة (Display Commands)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| show running-config | Privileged EXEC | عرض الإعداد الحالي الكامل المحفوظ في RAM. يختصر بـ sh run. | N/A |
| show startup-config | Privileged EXEC | عرض الإعداد المحفوظ في NVRAM والذي سيُحمّل عند إعادة التشغيل. يختصر بـ sh start. | N/A |
| show version | Privileged EXEC | عرض إصدار IOS، نوع المعالج، حجم الذاكرة، اسم الجهاز، قيمة Configuration Register، ووقت التشغيل. | N/A |
| show clock | Privileged EXEC | عرض التاريخ والوقت الحاليين للجهاز. | N/A |
| show history | User/Privileged | عرض قائمة آخر الأوامر المنفّذة في الجلسة الحالية. مفيد لمراجعة ما كتبته. | N/A |
| terminal history size <0-256> | User/Privileged | تحديد عدد الأوامر التي تُحفظ في الذاكرة المؤقتة للتاريخ (الافتراضي 10-20). | terminal no history size |
| terminal length <0-512> | User/Privileged | تحديد عدد الأسطر المعروضة قبل توقف الشاشة على --More--. صفر يعني عرض كل شيء دفعة واحدة. | terminal length 24 |
| show processes cpu | Privileged EXEC | عرض استخدام المعالج خلال 5 ثواني و 1 دقيقة و 5 دقائق. مفيد لتشخيص الأداء. | N/A |

حفظ الإعدادات وإعادة التحميل

| الأمر | الوضع | الشرح | مثال |
| --- | --- | --- | --- |
| copy running-config startup-config | Privileged EXEC | حفظ الإعداد الحالي (running) في NVRAM ليصبح الإعداد الابتدائي (startup). يكافئ write memory. | Router#copy run start |
| write memory | Privileged EXEC | اختصار قديم لحفظ الإعداد. لا يزال مدعوماً ويستخدم بكثرة. | Router#wr mem |
| copy startup-config tftp: | Privileged EXEC | نسخ الإعداد المحفوظ إلى خادم TFTP خارجي كنسخة احتياطية. | Router#copy start tftp: |
| copy tftp: running-config | Privileged EXEC | استرجاع إعداد من خادم TFTP وتطبيقه على الإعداد الحالي (دمج وليس استبدال). | Router#copy tftp: run |
| erase startup-config | Privileged EXEC | مسح الإعداد المحفوظ في NVRAM (إعادة الجهاز إلى حالته المصنعية عند إعادة التشغيل). | Router#erase start |
| reload | Privileged EXEC | إعادة تشغيل الجهاز. سيتم تحميل startup-config إن وُجد، أو وضع الإعداد الابتدائي إن لم يوجد. | Router#reload |
| reload in <mm:ss> | Privileged EXEC | جدولة إعادة تشغيل بعد فترة محددة. مفيدة في حالات التشخيص عن بُعد. | Router#reload in 00:30 |
| reload cancel | Privileged EXEC | إلغاء إعادة تشغيل مجدولة قبل تنفيذها. | Router#reload cancel |

أوامر النظام الأساسية

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| hostname <name> | Global Config | تعيين اسم الجهاز. يجب أن يبدأ بحرف، ويفضّل ألا يحوي مسافات أو رموز خاصة. يؤثر على الموجّه (Prompt) مباشرةً. | no hostname |
| banner motd #<text># | Global Config | تعيين رسالة اليوم (Message of the Day) التي تظهر لكل من يسجل الدخول. الرمز # محدد لبداية ونهاية الرسالة (يمكن استبداله بأي رمز). | no banner motd |
| banner login #<text># | Global Config | تعيين رسالة تظهر قبل طلب كلمة المرور عند الدخول. | no banner login |
| clock set <hh:mm:ss> <day> <month> <year> | Privileged EXEC | ضبط التاريخ والوقت يدوياً. يفضل استخدام NTP للمزامنة التلقائية. | N/A |
| ip domain-lookup | Global Config | تفعيل تحويل أسماء المضيفين إلى عناوين IP (DNS lookup). مفعّل افتراضياً. | no ip domain-lookup |
| ip host <name> <ip> | Global Config | إضافة اسم مضيف مع عنوانه في جدول hosts المحلي للجهاز، لاستخدامه بدلاً من العنوان في الأوامر (مفيد في ping R1 بدلاً من ping 10.0.0.1). | no ip host <name> |
| ip name-server <ip1> <ip2> | Global Config | تعيين خادم DNS الذي يستخدمه الجهاز لتحويل الأسماء. يمكن إضافة حتى 6 خوادم. | no ip name-server |
| alias exec <shortcut> <command> | Global Config | إنشاء اختصار مخصص لأمر طويل. مثلاً alias exec s show ip interface brief يجعل s ينفّذ الأمر الكامل. | no alias exec <shortcut> |

أمثلة تطبيقية: إعداد أولي كامل لراوتر

مثال 2.1: إعداد أولي شامل لراوتر Cisco

Router> enable Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# hostname Core-RTR-01 Core-RTR-01(config)# banner motd #******************************************* Core-RTR-01(config)# * UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED * Core-RTR-01(config)# * Authorized Personnel Only - CCNA Lab * Core-RTR-01(config)# *******************************************# Core-RTR-01(config)# no ip domain-lookup ! إيقاف DNS lookup لتسريع كتابة الأوامر الخاطئة Core-RTR-01(config)# ip host SW-01 192.168.1.10 ! اسم محلي مختصر Core-RTR-01(config)# clock timezone EET 2 0 ! توقيت شرق أوروبا (+2) Core-RTR-01(config)# exit Core-RTR-01# clock set 14:30:00 25 Oct 2026 Core-RTR-01# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Core-RTR-01# reload

حيلة مفيدة: تعطيل DNS lookup في المذاكرة

عند كتابة أمر خاطئ مثل shwo بدلاً من show، يقوم IOS افتراضياً بمحاولة حلّه كـ hostname عبر DNS، مما يستغرق وقتاً (ترى Translating...domain server (255.255.255.255)). تنفيذ no ip domain-lookup يمنع هذا السلوك ويسرّع التجربة العملية في اللاب. لكن انتبه أن تعطيله في بيئة الإنتاج قد يمنع بعض الأوامر التي تعتمد على DNS من العمل.

ترتيب التحميل (Boot Sequence) وأوامره

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| boot system <location> | Global Config | تحديد مكان تحميل ملف IOS عند الإقلاع. يمكن تحديد flash، tftp، أو rom. يُقرأ بترتيب الإدخال. | no boot system |
| config-register <0xNNNN> | Global Config | ضبط سجل الإعداد (Configuration Register). القيمة الافتراضية 0x2102. القيمة 0x2142 تتجاهل startup-config عند الإقلاع (مفيدة لاستعادة كلمات المرور). | config-register 0x2102 |
| show boot | Privileged EXEC | عرض إعدادات الإقلاع، بما فيها قيمة config-register ومصدر ملف IOS. | N/A |

قيم config-register الهامة للحفظ

احفظ القيم التالية جيداً لأنها تأتي في الامتحان:
0x2102 = القيمة الافتراضية، يحمّل IOS من flash ثم startup-config.
0x2142 = يحمّل IOS من flash لكن يتجاهل startup-config (يستخدم في إجراء Password Recovery).
0x2100 = يقلع في ROM Monitor (ROMmon)، يستخدم لتشخيص أعطال IOS أو تحميل نسخة جديدة.
0x2122 = يحمّل من flash ولا يستخدم أمر boot system لكن يتجاهل startup-config (نادر).

إجراء Password Recovery (اختصاراً)

عند فقدان كلمة مرور الراوتر، يتم الاستعادة عبر الخطوات التالية: (1) أعد تشغيل الجهاز واضغط Ctrl+Break خلال الـ POST للدخول إلى ROMmon. (2) غيّر قيمة config-register إلى 0x2142 باستخدام confreg 0x2142 (في الأجهزة الحديثة) أو o/r 0x2142 (في الأجهزة القديمة). (3) اكتب reset أو i لإعادة الإقلاع، وسيتم تجاهل startup-config. (4) عند ظهور الموجّه، ادخل enable (لن يطلب كلمة مرور)، ثم نفّذ copy startup-config running-config لاسترجاع الإعداد القديم. (5) غيّر كلمات المرور الجديدة. (6) أعد config-register إلى 0x2102 واحفظ الإعداد وأعد التحميل.

تحذير أمني

إجراء Password Recovery يتطلب وصولاً فيزيائياً إلى كابل Console، لذلك فإن تأمين الوصول الفيزيائي للراوترات في بيئة الإنتاج يعتبر من أهم ضوابط الأمان. في حالات البيانات الحساسة، يُفعّل أيضاً service password-encryption و no service password-recovery لمنع استعادة كلمات المرور (استخدم بحذر شديد لأنه لا رجعة بعدها عند الفقدان!).

CHAPTER 03

الإعداد الأساسي وإدارة النظام

Basic Setup & System Management

بعد ضبط أوضاع الراوتر والتنقل بينها، تأتي مرحلة الإعداد الأساسي للجهاز قبل أي تكوين شبكي. تشمل هذه المرحلة تعيين اسم الجهاز (Hostname)، رسائل التحذير (Banners)، ضبط التوقيت، إدارة الذاكرة والإعدادات، وأوامر إدارة النظام التي تشكل البنية التحتية لكل الإعدادات اللاحقة. يلاحظ أن أي خطأ في هذه المرحلة قد يسبب مشكلات في خدمات متقدمة مثل التشفير (SSH) الذي يعتمد على اسم الجهاز و DNS Domain.

أوامر الاسم والوصف (Identity)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| hostname <name> | Global Config | تعيين اسم الجهاز. يجب أن يبدأ بحرف ويفضّل ألا يحوي مسافات. الأسماء الحساسة لإدارة الشبكة تحتوي عادةً على معلومات الموقع والدور مثل Cairo-Edge-R01. | no hostname |
| description <text> | Interface/Sub-if | إضافة وصف نصي للواجهة (مثل: Link to ISP-Primary). يظهر في show interfaces و show running-config. | no description |

رسائل التحذير (Banners)

| الأمر | الوضع | الشرح | مثال |
| --- | --- | --- | --- |
| banner motd delim | Global Config | رسالة اليوم (Message of the Day) تظهر قبل طلب الدخول. تستخدم قانونياً للتنبيه بأن الوصول غير المصرّح به جريمة. الرمز المحدد (Delimiter) يبدأ وينهي الرسالة، أي رمز ممكن لكن # أو ^ شائعة. | banner motd # UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED # |
| banner login delim | Global Config | رسالة تظهر قبل طلب اسم المستخدم وكلمة المرور. | banner login ^CAuth Only^C |
| banner exec delim | Global Config | رسالة تظهر بعد تسجيل الدخول بنجاح (عند دخول EXEC mode). | banner exec ^Welcome admin^C |
| banner incoming delim | Global Config | رسالة تظهر عند اتصال وارد من طرف خارجي عبر terminal server. | banner incoming ^CIncoming^C |

ملاحظة قانونية هامة

رسالة banner motd ليست مجرد تزيين؛ في كثير من الدول (بما فيها مصر والسعودية والإمارات)، يتطلب القانون عرض تحذير صريح قبل محاولة الوصول ليكون أي وصول غير مصرّح به "جريمة مع سبق الإصرار". يستحسن أن تشمل الرسالة: (1) أن النظام للاستخدام المصرّح به فقط، (2) أن كل الأنشطة مراقبة ومسجّلة، (3) أن الوصول غير المصرّح به ممنوع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

أوامر التوقيت (Time)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| clock set <hh:mm:ss> <day> <month> <year> | Privileged EXEC | ضبط التوقيت يدوياً. الترتيب: الساعة:الدقيقة:الثانية اليوم الشهر السنة. مثلاً: clock set 14:30:00 25 Oct 2026. | N/A |
| clock timezone <name> <hours> [<mins>] | Global Config | ضبط المنطقة الزمنية. لمصر: clock timezone EET 2 0 (شرق أوروبا +2 ساعة صيفاً وشتاءً). للسعودية: clock timezone AST 3 0. | no clock timezone |
| clock summer-time <zone> recurring | Global Config | تفعيل التوقيت الصيفي تلقائياً. متوقف في مصر منذ 2014، لكن مفعّل في بعض الدول الأخرى. | no clock summer-time |
| ntp server <ip> [version 2-4] | Global Config | ضبط خادم NTP للمزامنة التلقائية. يحوّل الجهاز إلى عميل NTP. | no ntp server <ip> |
| ntp master [<stratum>] | Global Config | تحويل الجهاز إلى خادم NTP مصدر (Master). الـ stratum الافتراضي 8. | no ntp master |
| ntp authenticate | Global Config | تفعيل مصادقة NTP (موصى به في بيئات الإنتاج). | no ntp authenticate |
| show ntp status | Privileged EXEC | عرض حالة المزامنة مع خادم NTP (synchronized أو unsynchronized). | N/A |
| show ntp associations | Privileged EXEC | عرض الجهاز الذي تتم مزامنته، وقيم stratum والـ reach. | N/A |

إدارة الذاكرة والإعدادات

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| copy running-config startup-config | Privileged EXEC | حفظ الإعداد الحالي إلى NVRAM ليصبح الإعداد الابتدائي. يكافئ write memory و wr. | N/A |
| copy running-config tftp: | Privileged EXEC | نسخ الإعداد الحالي إلى خادم TFTP خارجي كنسخة احتياطية. سيطلب عنوان الخادم واسم الملف. | N/A |
| copy flash: tftp: | Privileged EXEC | نسخ ملف من flash (مثل صورة IOS) إلى خادم TFTP. يستخدم لعمل نسخة احتياطية من نظام IOS. | N/A |
| copy tftp: flash: | Privileged EXEC | تحميل ملف (عادة صورة IOS جديدة) من خادم TFTP إلى flash. يستخدم لترقية نظام IOS. | N/A |
| erase flash: | Privileged EXEC | مسح محتوى flash (تحذير: يحذف ملف IOS!). يستخدم قبل تحميل نسخة جديدة فقط. | N/A |
| erase startup-config | Privileged EXEC | مسح الإعداد المحفوظ في NVRAM. عند إعادة التحميل بعدها يدخل الجهاز في وضع الإعداد الابتدائي (Setup Mode). | N/A |
| format flash: | Privileged EXEC | تهيئة flash (أكثر شمولاً من erase). يحذف كل الملفات ويعيد بناء نظام الملفات. | N/A |
| dir flash: | Privileged EXEC | عرض محتوى flash مع حجم الملفات والمساحة الحرة. | N/A |
| boot flash:<filename> | Global Config | تحديد ملف IOS معين لتحميله عند الإقلاع. مفيد عند توفر عدة إصدارات IOS في flash. | no boot flash: |

أوامر إضافية لإدارة النظام

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| no ip domain-lookup | Global Config | تعطيل تحويل الأسماء. يمنع الجهاز من محاولة حلّ الأوامر الخاطئة كأنها أسماء DNS، مما يسرّع CLI بشكل كبير. | ip domain-lookup |
| logging synchronous | Line Config | إعادة عرض الموجّه والسطر الحالي بعد ظهور رسائل syslog، بدلاً من تشويشها على ما تكتب. ينصح به بشدة على console و vty. | no logging synchronous |
| exec-timeout <min> <sec> | Line Config | تسجيل الخروج التلقائي بعد مدة من عدم النشاط. exec-timeout 5 0 = 5 دقائق. exec-timeout 0 0 = لا تنتهي الجلسة (غير محبذ أمنياً). | no exec-timeout |
| service password-encryption | Global Config | تشفير كل كلمات المرور غير المشفّرة في الإعداد باستخدام خوارزمية ضعيفة (Type 7). يُفعّل دائماً كحد أدنى من الحماية. | no service password-encryption |
| service timestamps log datetime msec | Global Config | إضافة تاريخ ووقت بالمللي ثانية لكل رسالة syslog. ضروري للتشخيص الدقيق. | no service timestamps |
| logging buffered <size> | Global Config | تخزين رسائل syslog في RAM بدلاً من عرضها على console فقط. logging buffered 51200 = 50KB. | no logging buffered |
| logging <ip> | Global Config | إرسال رسائل syslog إلى خادم syslog مركزي (مثل Kiwi أو Splunk). | no logging <ip> |
| logging trap <level> | Global Config | تحديد مستوى الخطورة الأدنى للرسائل المرسلة إلى خادم syslog. المستويات: emergencies(0) → debugging(7). | no logging trap |

مثال: إعداد نظامي شامل

مثال 3.1: إعداد أولي كامل قبل أي تكوين شبكي

Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname Cairo-Edge-R01 Cairo-Edge-R01(config)# banner motd ^C *********************************************** * CAIRO EDGE ROUTER - AUTHORIZED ACCESS ONLY * * All sessions are logged and monitored * * Unauthorized access will be prosecuted * *********************************************** ^C Cairo-Edge-R01(config)# no ip domain-lookup Cairo-Edge-R01(config)# clock timezone EET 2 0 Cairo-Edge-R01(config)# service password-encryption Cairo-Edge-R01(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone Cairo-Edge-R01(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone Cairo-Edge-R01(config)# logging buffered 51200 informational Cairo-Edge-R01(config)# ntp server 162.159.200.1 ! Cloudflare NTP Cairo-Edge-R01(config)# ntp update-calendar Cairo-Edge-R01(config)# line console 0 Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 10 0 ! 10 دقائق Cairo-Edge-R01(config-line)# exit Cairo-Edge-R01(config)# line vty 0 4 Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 5 0 ! 5 دقائق فقط Cairo-Edge-R01(config-line)# exit Cairo-Edge-R01(config)# exit Cairo-Edge-R01# copy run start

نصيحة للاب

عند بناء لاب تدريبي، نفّذ no ip domain-lookup و logging synchronous على line console 0 و line vty 0 4 في بداية كل جلسة. هذان الأمران يضاعفان سرعة كتابتك للأوامر ويمنعان تشويش رسائل syslog على ما تكتب، وهو من أكثر النصائح عملية التي يقدّرها الطلاب في اللاب.

CHAPTER 04

كلمات المرور والأمان الأساسي

Passwords & Basic Security

تأمين الوصول إلى أجهزة الشبكة هو خط الدفاع الأول في حماية البنية التحتية. تتضمن هذه المرحلة تعيين كلمات مرور قوية على كل منافذ الوصول (Console، VTY، AUX)، تشفيرها في الإعداد، وتفعيل أساليب مصادقة أكثر تقدماً مثل AAA والـ SSH بدلاً من Telnet. الجدير بالذكر أن كلمات المرور في IOS لها أنواع مختلفة (Type 0، 5، 7، 8، 9) تختلف في قوة التشفير، فهم هذه الأنواع ضروري لاختيار المستوى المناسب من الأمان.

أنواع كلمات المرور في Cisco IOS

| النوع | خوارزمية التشفير | مستوى الأمان | متى يُستخدم |
| --- | --- | --- | --- |
| Type 0 | Plain Text (بدون تشفير) | لا أمان (نص ظاهر) | محظور في الإنتاج |
| Type 5 | MD5 (Salted) | متوسط (مخترق الآن) | قديم - تجنّبه |
| Type 7 | Cisco Vigenère (ضعيف) | ضعيف جداً (قابل للفك بسهولة) | تلقائي من service password-encryption - كحد أدنى |
| Type 8 | PBKDF2-SHA256 | قوي (10,000 دورة) | موصى به حديثاً |
| Type 9 | Scrypt | قوي جداً (memory-hard) | الأقوى الموصى به |

كلمة مرور وضع التنفيذ المميّز (Enable Password)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| enable password <pass> | Global Config | تعيين كلمة مرور للوصول إلى Privileged EXEC. تُخزن كنص ظاهر (Type 0) ما لم يُفعّل service password-encryption فتتحول إلى Type 7 (ضعيف). تجنّب هذا الأمر. | no enable password |
| enable secret <pass> | Global Config | تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ MD5 (Type 5). أقوى بكثير من enable password ويلغي مفعولها إن وُجدت. | no enable secret |
| enable algorithm-type sha256 secret <pass> | Global Config | تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ SHA256 (Type 8). أكثر أماناً من Type 5. متاح في IOS 15+. | no enable secret |
| enable algorithm-type scrypt secret <pass> | Global Config | تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ Scrypt (Type 9) - الأقوى حالياً. متاح في IOS 15.3(3)M+. | no enable secret |
| enable secret level <1-15> <pass> | Global Config | تعيين كلمة مرور لـ Privileged EXEC لمستوى صلاحية معين (1-15). المستوى 15 = Administrator الكامل. | no enable secret level <1-15> |

كلمات مرور خطوط الوصول (Console / VTY / AUX)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| line console 0 | Global → Line | الدخول إلى وضع إعداد خط console (المنفذ الفيزيائي التسلسلي). | N/A |
| line vty 0 4 | Global → Line | إعداد أول 5 جلسات VTY (Telnet/SSH). بعض الأجهزة الحديثة تدعم 16 (0 15). | N/A |
| line vty 0 15 | Global → Line | إعداد كل جلسات VTY الست عشرة دفعة واحدة. | N/A |
| line aux 0 | Global → Line | إعداد منفذ AUX (النادر الآن، كان يستخدم للمودم). ينصح بتعطيله. | N/A |
| password <pass> | Line Config | تعيين كلمة مرور لخط الوصول المحدد. تُخزن كـ Type 0 أو 7 (ضعيفة). قديم. | no password |
| login | Line Config | تفعيل طلب كلمة المرور عند الدخول إلى الخط. يتطلب أن تكون password معرّفة. قديم. | no login |
| login local | Line Config | تفعيل المصادقة عبر قاعدة بيانات المستخدمين المحلية (المعرّفة بـ username). موصى به. | no login local |
| login authentication <name> | Line Config | تفعيل المصادقة عبر AAA (يستخدم RADIUS/TACACS+). يتطلب تفعيل aaa new-model. | no login authentication |
| transport input ssh | Line Config | تحديد أن بروتوكول SSH فقط مسموح للوصول (يمنع Telnet الأقل أماناً). موصى به بشدة. | transport input all |
| transport input telnet ssh | Line Config | السماح بكل من Telnet و SSH (لا يوصى به للإنتاج). | transport input none |
| transport output ssh | Line Config | تحديد أن الجهاز يسمح ببدء جلسات SSH خارجية فقط (مفيد أمنياً). | transport output all |

إنشاء حسابات المستخدمين المحلية

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| username <name> privilege <0-15> secret <pass> | Global Config | إنشاء حساب مستخدم محلي مع كلمة مرور مشفّرة Type 5 (MD5) ومستوى صلاحية. privilege 15 = Administrator كامل. | no username <name> |
| username <name> algorithm-type sha256 secret <pass> | Global Config | إنشاء حساب مع كلمة مرور Type 8 (SHA256). أكثر أماناً. | no username <name> |
| username <name> algorithm-type scrypt secret <pass> | Global Config | إنشاء حساب مع كلمة مرور Type 9 (Scrypt) - الأقوى حالياً. | no username <name> |
| username <name> view <view-name> | Global Config | إسناد Role-Based View إلى المستخدم (للسيطرة الدقيقة على الأوامر المتاحة لكل دور). | no username <name> view |
| aaa new-model | Global Config | تفعيل نموذج AAA (Authentication, Authorization, Accounting). يحوّل كل المصادقة إلى AAA افتراضياً. | no aaa new-model |
| aaa authentication login default local | Global Config | ضبط طريقة المصادقة الافتراضية لكل خطوط الوصول باستخدام قاعدة المستخدمين المحلية. | no aaa authentication login default |
| aaa authorization exec default local | Global Config | ضبط التفويض الافتراضي لمنح المستخدم وضع EXEC حسب privilege المعرّف في حسابه المحلي. | no aaa authorization exec default |

إعداد SSH (البديل الآمن لـ Telnet)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip domain-name <domain> | Global Config | تعيين اسم النطاق. مطلوب لتوليد مفاتيح RSA لـ SSH. | no ip domain-name |
| crypto key generate rsa modulus 2048 | Global Config | توليد زوج مفاتيح RSA بطول 2048 بت (موصى به). يقوم بتفعيل SSH v1 تلقائياً. أدنى طول مقبول حالياً 1024. | crypto key zeroize rsa |
| crypto key zeroize rsa | Global Config | حذف كل مفاتيح RSA الحالية. يوقف SSH. | N/A |
| ip ssh version 2 | Global Config | تفعيل SSHv2 فقط (الأكثر أماناً). يرفض اتصالات SSHv1. | no ip ssh version |
| ip ssh time-out <sec> | Global Config | ضبط مهلة تسجيل الدخول لـ SSH بالثواني (الافتراضي 120). | no ip ssh time-out |
| ip ssh authentication-retries <1-5> | Global Config | عدد محاولات تسجيل الدخول قبل قطع الاتصال (الافتراضي 3). | no ip ssh authentication-retries |
| ip ssh source-interface <iface> | Global Config | تحديد الواجهة المصدر التي يستخدمها الجهاز عند بدء جلسات SSH خارجية (مفيد في الفحص الأمني للسجلات). | no ip ssh source-interface |
| show ip ssh | Privileged EXEC | عرض حالة وإعدادات SSH (الإصدار، timeout، retries). | N/A |
| show ssh | Privileged EXEC | عرض جلسات SSH النشطة حالياً على الجهاز. | N/A |

مثال شامل: تأمين راوتر كامل

مثال 4.1: إعداد أمان كامل لراوتر

Router(config)# hostname Cairo-Edge-R01 Cairo-Edge-R01(config)# service password-encryption Cairo-Edge-R01(config)# no ip domain-lookup Cairo-Edge-R01(config)# no service tcp-small-servers Cairo-Edge-R01(config)# no service udp-small-servers Cairo-Edge-R01(config)# no ip http server ! تعطيل HTTP القديم Cairo-Edge-R01(config)# no ip http secure-server ! تعطيل HTTPS (حسب سياسة الأمان) ! إنشاء حسابات المستخدمين Cairo-Edge-R01(config)# username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret S3cr3t-P@ss!2026 Cairo-Edge-R01(config)# username operator privilege 5 algorithm-type sha256 secret Oper@tor2026 Cairo-Edge-R01(config)# username monitor privilege 1 algorithm-type sha256 secret M0n!tor2026 ! كلمة مرور enable Cairo-Edge-R01(config)# enable algorithm-type scrypt secret En@ble!S3cr3t! ! إعداد SSH Cairo-Edge-R01(config)# ip domain-name cairo-net.local Cairo-Edge-R01(config)# crypto key generate rsa modulus 2048 The name for the keys will be: Cairo-Edge-R01.cairo-net.local % The key modulus size is 2048 bits % Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable... [OK] (elapsed time was 4 seconds) Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh version 2 Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh time-out 60 Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh authentication-retries 3 ! تأمين console Cairo-Edge-R01(config)# line console 0 Cairo-Edge-R01(config-line)# login local Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 5 0 Cairo-Edge-R01(config-line)# exit ! تأمين VTY - SSH فقط Cairo-Edge-R01(config)# line vty 0 15 Cairo-Edge-R01(config-line)# login local Cairo-Edge-R01(config-line)# transport input ssh Cairo-Edge-R01(config-line)# transport output ssh Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 10 0 Cairo-Edge-R01(config-line)# exit ! تعطيل AUX Cairo-Edge-R01(config)# line aux 0 Cairo-Edge-R01(config-line)# no exec Cairo-Edge-R01(config-line)# exit ! تفعيل AAA لاستخدام RADIUS لاحقاً Cairo-Edge-R01(config)# aaa new-model Cairo-Edge-R01(config)# aaa authentication login default local Cairo-Edge-R01(config)# aaa authorization exec default local Cairo-Edge-R01(config)# exit Cairo-Edge-R01# copy run start

قاعدة ذهبية للأمان

استخدم دائماً enable secret بدلاً من enable password (الذي يُخزن كنص ظاهر). وعند توفر IOS 15.3+، استخدم algorithm-type scrypt للوصول إلى أقوى تشفير متاح (Type 9). تجنّب أيضاً password العادية في خطوط VTY، واستخدم بدلاً منها login local مع حسابات مستخدمين محلية، أو أفضل: AAA عبر RADIUS/TACACS+.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

1) نسيان no shutdown على الواجهة بعد ضبط IP فيبقى الواجهة معطّلة.
2) نسيان login أو login local على خط VTY، فيدخل أي شخص بدون مصادقة.
3) استخدام transport input telnet وحده، فيتمرّر كل الباسوورد بـ plain text على الشبكة.
4) عدم ضبط exec-timeout على VTY فيبقى المستخدم مسجّلاً للدخول إلى أجل غير مسمى.
5) استخدام Telnet بدلاً من SSH في الإنتاج - هذا انتحار أمني في أي مراجعة.

مستويات الصلاحيات (Privilege Levels)

| المستوى | الصلاحيات | الاستخدام النموذجي |
| --- | --- | --- |
| Level 0 | أوامر disable/enable/logout/exit فقط | مستوى غير مستخدم عملياً، أقل صلاحية. |
| Level 1 | User EXEC (الافتراضي) | مستخدمين عاديين لعرض إحصائيات الواجهة والـ routing. |
| Level 2-14 | مخصص للتخصيص | يتيح تخصيص صلاحيات دقيقة لمستخدمين محددين (مثلاً مسؤول شبكة فرعية فقط). |
| Level 15 | Privileged EXEC الكامل (enable mode) | Administrator - كل الصلاحيات، حفظ الإعدادات وإعادة التحميل. |

أوامر إضافية لحماية الجهاز

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| security passwords min-length <n> | Global Config | فرض طول أدنى لكلمات المرور (موصى به: 12+). | no security passwords min-length |
| login block-for <sec> attempts <n> within <sec> | Global Config | حماية ضد brute-force: بعد N محاولات فاشلة خلال X ثانية، يحظر الجهاز كل المحاولات لمدة Y ثانية. login block-for 60 attempts 3 within 30. | no login block-for |
| login quiet-mode access-class <acl> | Global Config | السماح لمصادر موثوقة (في الـ ACL) بالوصول حتى أثناء فترة الحظر. | no login quiet-mode |
| login delay <sec> | Global Config | فرض ثانية أو أكثر بين كل محاولة دخول (مضاد brute-force إضافي). | no login delay |
| login on-failure log | Global Config | تسجيل كل محاولة دخول فاشلة في syslog. | no login on-failure log |
| login on-success log | Global Config | تسجيل كل محاولة دخول ناجحة في syslog. | no login on-success log |
| access-class <acl> in | Line Config | تقييد الوصول إلى VTY بمصادر محددة في ACL (مثلاً: فقط شبكة الإدارة 10.10.10.0/24). | no access-class |

مثال: حماية متقدمة ضد brute-force

Router(config)# login block-for 120 attempts 3 within 30 Router(config)# login quiet-mode access-class MGMT-NETWORK Router(config)# login delay 2 Router(config)# login on-failure log Router(config)# login on-success log Router(config)# ip access-list standard MGMT-NETWORK Router(config-std-nacl)# permit 10.10.10.0 0.0.0.255 Router(config-std-nacl)# permit host 192.168.1.100 Router(config-std-nacl)# exit Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)# access-class MGMT-NETWORK in Router(config-line)# exit

CHAPTER 05

إعداد الواجهات وعناوين IP

Interfaces & IP Addressing

الواجهات (Interfaces) هي المنافذ الفيزيائية أو الافتراضية التي يتصل من خلالها الجهاز بالشبكة. إعدادها بشكل صحيح يشمل تعيين عنوان IP (أو IPv6)، تفعيلها بـ no shutdown، وضبط المعاملات الفيزيائية مثل السرعة وضغط الإرسال (Speed/Duplex) في الواجهات النحاسية. كل واجهة لها اسم بنوعها ورقمها مثل GigabitEthernet0/0 أو FastEthernet0/1، وتختلف تسميتها حسب نوع الجهاز وعدد منافذه.

أوامر إعداد الواجهة الأساسية

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| interface <type> <number> | Global Config | الدخول إلى وضع إعداد واجهة محددة. الأنواع الشائعة: GigabitEthernet، FastEthernet، Serial، Loopback، VLAN (سويتش فقط)، Tunnel، Port-channel. | N/A |
| interface range <range> | Global Config | إعداد عدة واجهات دفعة واحدة. interface range gi0/1 - 4. يمكن استخدام الفاصلة للواجهات غير المتتالية: interface range gi0/1, gi0/3. | N/A |
| ip address <ip> <mask> | Interface Config | تعيين عنوان IPv4 وقناع الشبكة للواجهة. القناع بصيغة عشرية: 255.255.255.0 أو CIDR مختصرة /24 (في بعض إصدارات IOS). | no ip address |
| ip address <ip> <mask> secondary | Interface Config | إضافة عنوان IP ثانوي على نفس الواجهة (Secondary IP). نادراً ما يُستخدم اليوم، شائع في الانتقال من نطاق إلى آخر. | no ip address <ip> <mask> secondary |
| no shutdown | Interface Config | تفعيل الواجهة (رفعها). الواجهات تكون administratively down افتراضياً. أكثر أمر يُنسى! | shutdown |
| description <text> | Interface Config | وصف نصي للواجهة. يظهر في show interfaces و show running-config. ممتاز للتوثيق المباشر. | no description |
| speed <10/100/1000/auto> | Interface Config | ضبط سرعة الواجهة. الافتراضي auto. عند ضبطها يدوياً يجب ضبط duplex يدوياً أيضاً لتجنب عدم تطابق duplex. | no speed |
| duplex <auto/full/half> | Interface Config | ضبط وضع الـ duplex. full = إرسال واستقبال متزامن. half = إرسال أو استقبال في وقت واحد فقط (قديم). | no duplex |
| mtu <bytes> | Interface Config | ضبط وحدة الإرسال القصوى (Maximum Transmission Unit). الافتراضي 1500 بايت لإيثرنت. رفعه يدعم Jumbo Frames. | no mtu |
| bandwidth <kbps> | Interface Config | ضبط قيمة العرض الترددي للواجهة (تستخدم في حسابات OSPF/EIGRP). لا يغيّر السرعة الفيزيائية الفعلية! | no bandwidth |
| delay <usec> | Interface Config | ضبط قيمة التأخير بالميكروثانية. تؤثر على حسابات EIGRP metric. لا يضيف تأخيراً فيزيائياً! | no delay |
| arp timeout <sec> | Interface Config | ضبط مدة بقاء مدخلات ARP (الافتراضي 14400 ثانية = 4 ساعات). | no arp timeout |
| no ip proxy-arp | Interface Config | تعطيل proxy-arp (موصى به أمنياً - يمكن استغلال proxy-arp في هجمات MitM). | ip proxy-arp |
| no ip redirects | Interface Config | تعطيل ICMP redirects (موصى به أمنياً). | ip redirects |
| no ip unreachables | Interface Config | تعطيل ICMP unreachable (يمنع كشف الشبكة من قبل المهاجم). | ip unreachables |

إعداد IPv6 على الواجهات

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 unicast-routing | Global Config | تفعيل توجيه IPv6 على الراوتر. مطلوب قبل أي IPv6 routing. | no ipv6 unicast-routing |
| ipv6 enable | Interface Config | تفعيل IPv6 على الواجهة وتوليد link-local address تلقائياً (fe80::...). | no ipv6 enable |
| ipv6 address <ipv6>/<prefix> | Interface Config | تعيين عنوان IPv6 ثابت. مثل ipv6 address 2001:db8:1::1/64. | no ipv6 address |
| ipv6 address <prefix>/<len> eui-64 | Interface Config | توليد IPv6 باستخدام EUI-64 من MAC address. مثل ipv6 address 2001:db8:1::/64 eui-64. | no ipv6 address <prefix>/<len> eui-64 |
| ipv6 address autoconfig | Interface Config | الحصول على IPv6 تلقائياً عبر SLAAC (StateLess Address AutoConfig) من رسائل RA. | no ipv6 address autoconfig |
| ipv6 address dhcp | Interface Config | الحصول على IPv6 عبر DHCPv6. | no ipv6 address dhcp |
| ipv6 nd other-config-flag | Interface Config | ضبط علم O في رسائل RA ليطلب من المضيفين الحصول على إعدادت أخرى (DNS) عبر DHCPv6. | no ipv6 nd other-config-flag |
| ipv6 nd managed-config-flag | Interface Config | ضبط علم M في RA ليطلب من المضيفين الحصول على IPv6 كاملاً عبر DHCPv6 (stateful). | no ipv6 nd managed-config-flag |
| ipv6 traffic-filter <acl> in¦out | Interface Config | تطبيق ACL على حركة IPv6 (في/خارج الواجهة). | no ipv6 traffic-filter |

الواجهات الافتراضية (Loopback و Tunnel و Sub-if)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| interface loopback <n> | Global Config | إنشاء واجهة loopback افتراضية. لا تنزل أبداً ما لم تُعطّل يدوياً. تستخدم لـ router-id، إدارة الجهاز، و BGP update source. | no interface loopback <n> |
| interface tunnel <n> | Global Config | إنشاء واجهة tunnel. تستخدم لـ GRE، IPsec، إلخ. تحتاج ضبط tunnel source و tunnel destination. | no interface tunnel <n> |
| interface <type><num>.<sub-if> | Global Config | إنشاء واجهة فرعية (sub-interface). مثل interface gigabitEthernet0/0.10. تستخدم في Router-on-a-Stick لـ inter-VLAN routing. | no interface <type><num>.<sub-if> |
| encapsulation dot1Q <vlan-id> [native] | Sub-Interface | تحديد encapsulation بنمط 802.1Q و VLAN-id للواجهة الفرعية. native للـ native VLAN (untagged). | no encapsulation dot1Q |

أوامر عرض حالة الواجهات

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip interface brief | Privileged EXEC | عرض كل الواجهات وعناوينها وحالتها (up/down) في جدول مختصر. أكثر أمر استخداماً! |
| show ipv6 interface brief | Privileged EXEC | نفس السابق لكن لعناوين IPv6. |
| show interfaces | Privileged EXEC | عرض كل التفاصيل: الحالة، IP، MAC، إحصائيات الإرسال والاستقبال، أخطاء، MTU. |
| show interfaces <iface> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل واجهة محددة فقط. |
| show interfaces description | Privileged EXEC | عرض كل الواجهات مع أوصافها وحالتها في جدول. |
| show interfaces status | Privileged EXEC (Switch) | عرض حالة بورتات السويتش: السرعة، الـ duplex، الـ VLAN، نوع الاتصال. |
| show ip interface <iface> | Privileged EXEC | عرض إعدادات IP على واجهة: proxy-arp، redirects، access-class، إلخ. |
| show controllers <iface> | Privileged EXEC | عرض نوع الكابل المتصل (DTE/DCE) في الواجهات التسلسلية. مهم لمعرفة من يوفر إشارة clocking. |

مثال: إعداد واجهة راوتر بـ IPv4 و IPv6

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0/0 Router(config-if)# description WAN-Link-to-ISP Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 Router(config-if)# no ip proxy-arp Router(config-if)# no ip redirects Router(config-if)# no ip unreachables Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad::2/64 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit Router(config)# ipv6 unicast-routing

مثال 5.2: Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing)

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# no shutdown ! الواجهة الفيزيائية تظل up دائماً Router(config-if)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.10 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.20 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.99 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit

نصيحة للاب

عند ضبط Router-on-a-Stick، يجب أن تكون الواجهة الفيزيائية (مثل gigabitEthernet0/0) مرفوعة (no shutdown) قبل ضبط أي sub-if. لا تضع IP على الواجهة الفيزيائية نفسها، بل على كل sub-if. وفي السويتش المتصل، اجعل البورت trunk مع switchport trunk encapsulation dot1q و switchport mode trunk.

خطأ شائع قاتل!

نسيان no shutdown على الواجهة بعد ضبط IP هو الخطأ الأول في كل لاب CCNA تقريباً. الواجهة ستبقى administratively down حتى لو ضبطت IP بشكل صحيح. تحقق دائماً بـ show ip interface brief وابحث عن up/up في عمود الحالة. كذلك في sub-interfaces، تأكد أن الواجهة الفيزيائية up قبل ضبط الإعداد الفرعي.

CHAPTER 06

أساسيات السويتش - VLANs & Trunking

VLANs, Trunking & DTP

الـ VLANs (Virtual LANs) هي تقسيم منطقي للشبكة على نفس البنية التحتية الفيزيائية. كل VLAN يمثل مجال بث منفصل (Broadcast Domain)، فلا تمرر إطارات البث بينها إلا عبر راوتر (Inter-VLAN Routing). تعتمد VLANs على معيار IEEE 802.1Q لإضافة تاج (Tag) لكل إطار يحدد VLAN المصدر. أنواع المنافذ في السويتش: Access Port (يحوي إطارات VLAN واحد فقط، بدون تاج)، Trunk Port (يحوي إطارات عدة VLANs مع تاج 802.1Q)، Dynamic Port (يتفاوض على النوع عبر DTP).

أوامر إنشاء وإعداد VLAN

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| vlan <id> | Global Config | إنشاء VLAN معرّف بـ ID (1-4094). ID 1 محجوز (default)، 1002-1005 محجوزة لـ FDDI/Token Ring، 1006-4094 هي extended VLAN. | no vlan <id> |
| vlan <id>-<id2> | Global Config | إنشاء عدة VLANs مرة واحدة (نطاق). | no vlan <id>-<id2> |
| name <name> | VLAN Config | تعيين اسم للـ VLAN. يجب أن يكون ≤32 حرفاً ولا يحوي مسافات. name SALES. | no name |
| state active¦suspended | VLAN Config | تفعيل أو تعليق VLAN. الـ suspended لا يمرر حركة لكن يحتفظ بتعريفه. | no state |
| interface vlan <id> | Global Config | إنشاء واجهة SVI (Switch Virtual Interface). تتيح توجيه الحركة بين VLANs من داخل السويتش (Layer 3 switch). | no interface vlan <id> |
| ip routing | Global Config | تفعيل التوجيه على سويتش Layer 3 (مطلوب قبل أي inter-VLAN routing على السويتش نفسه). | no ip routing |
| vtp mode transparent | Global Config | ضبط VTP على وضع transparent (لا يرسل ولا يستقبل، فقط يحفظ محلياً - الأكثر أماناً). | no vtp mode |

ضبط منفذ Access

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| switchport mode access | Interface Config | ضبط البورت كـ access port دائم (يحوي VLAN واحد). | no switchport mode |
| switchport access vlan <id> | Interface Config | تعيين VLAN للـ access port. الافتراضي VLAN 1 (لا يوصى به). | no switchport access vlan |
| switchport voice vlan <id> | Interface Config | تعيين Voice VLAN منفصل لحركة الصوت (VoIP). يضع تاج 802.1Q على إطارات الصوت فقط. | no switchport voice vlan |
| switchport host | Interface Config | أمر مختصر يقوم بثلاثة أمور: ضبط البورت access، تعطيل PAgP، تعطيل 802.1x. مفيد للبورتات المتصلة بمضيف واحد. | no switchport host |

ضبط منفذ Trunk (802.1Q)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| switchport trunk encapsulation dot1q | Interface Config | ضبط encapsulation إلى 802.1Q (المعيار الحديث). بعض السويتشات تدعم أيضاً ISL القديم (محذور). | no switchport trunk encapsulation |
| switchport mode trunk | Interface Config | ضبط البورت كـ trunk دائم. يتطلب ضبط encapsulation مسبقاً على بعض السويتشات. | no switchport mode |
| switchport trunk allowed vlan <list> | Interface Config | تحديد VLANs المسموح مرورها عبر الـ trunk. 10,20,30 أو نطاق 10-30. الافتراضي: كل VLANs (1-4094). | no switchport trunk allowed vlan |
| switchport trunk allowed vlan add <list> | Interface Config | إضافة VLANs للقائمة المسموحة بدون حذف القائمة الحالية. | N/A |
| switchport trunk allowed vlan remove <list> | Interface Config | حذف VLANs من القائمة المسموحة. | N/A |
| switchport trunk allowed vlan except <list> | Interface Config | السماح بكل VLANs ماعدا المذكورة. | N/A |
| switchport trunk allowed vlan all | Interface Config | إعادة الافتراضي (السماح بكل VLANs). | N/A |
| switchport trunk native vlan <id> | Interface Config | ضبط Native VLAN. إطارات الـ Native VLAN لا تأخذ تاج 802.1Q (untagged). الافتراضي VLAN 1 (لا يوصى به أمنياً - استخدم VLAN unused مثل 999). | no switchport trunk native vlan |
| switchport nonegotiate | Interface Config | تعطيل DTP (Dynamic Trunking Protocol). موصى به بشدة - يمنع هجمات rogue switch. | no switchport nonegotiate |

DTP (Dynamic Trunking Protocol) - أنواع الأوضاع

| الوضع | السلوك | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| switchport mode access | يضع البورت access دائماً، يرسل DTP لتفاوض لكنه لا يقبل تحويله لـ trunk. | آمن للبورتات المتصلة بالمضيفين. |
| switchport mode trunk | يضع البورت trunk دائماً، يرسل DTP لتفاوض مع الطرف الآخر. | الأكثر استخدمًا للـ trunks الدائمة. |
| switchport mode dynamic desirable | يفاوض بنشاط ليصبح trunk. يرسل DTP frames. | قديم - لا يوصى به (هجوم VLAN hopping). |
| switchport mode dynamic auto | لا يفاوض، لكنه يقبل أن يصبح trunk إن طلب الطرف الآخر. | قديم - لا يوصى به أمنياً. |
| switchport nonegotiate | يعطّل DTP تماماً. يجب ضبط النوع يدوياً. | الأكثر أماناً - موصى به في الإنتاج. |

أوامر عرض VLAN

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show vlan brief | Privileged EXEC | عرض كل VLANs مع أسمائها وحالتها والبورتات المنتمية إليها في جدول مختصر. |
| show vlan | Privileged EXEC | عرض كامل تفاصيل VLAN. |
| show vlan id <id> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل VLAN محدد. |
| show vlan name <name> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل VLAN بالاسم. |
| show interfaces trunk | Privileged EXEC | عرض كل بورتات الـ trunk، والـ VLANs المسموحة على كل واحد. |
| show interfaces <iface> trunk | Privileged EXEC | عرض تفاصيل trunk على واجهة محددة. |
| show interfaces <iface> switchport | Privileged EXEC | عرض الإعداد الإداري (admin mode) والتشغيلي (operational mode) للبورت. |
| show dtp interface <iface> | Privileged EXEC | عرض حالة DTP على واجهة محددة. |

مثال: إعداد VLANs و Trunk بين سويتشين

المثال 6.1: VLAN + Trunk بين SW1 و SW2

! على SW1 SW1(config)# vlan 10 SW1(config-vlan)# name SALES SW1(config-vlan)# exit SW1(config)# vlan 20 SW1(config-vlan)# name IT SW1(config-vlan)# exit SW1(config)# vlan 99 SW1(config-vlan)# name MGMT SW1(config-vlan)# exit ! ضبط بورت access SW1(config)# interface fastEthernet0/5 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 10 SW1(config-if)# spanning-tree portfast SW1(config-if)# exit ! ضبط trunk إلى SW2 SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99 SW1(config-if)# switchport nonegotiate SW1(config-if)# exit ! نفس الإعداد ينطبق على SW2

هجوم VLAN Hopping - حذر!

إذا أبقيت Native VLAN على 1 (الافتراضي)، يستطيع مهاجم إرسال إطار 802.1Q مزدوج (double-tagged) ليصل إلى VLAN لا ينتمي إليه. الحلول: (1) استخدم Native VLAN غير مستخدم (مثل 999) ولا تحوي أي مضيف، (2) عطّل DTP بـ switchport nonegotiate على كل trunks، (3) ضع بورتات المستخدمين بـ switchport mode access صريحاً ولا تتركها dynamic auto.

CHAPTER 07

VTP و EtherChannel

VTP & EtherChannel (LACP/PAgP)

VTP (VLAN Trunking Protocol) هو بروتوكول خاص بسيسكو يسمح بمزامنة إعدادات VLAN بين سويتشات على نفس VTP domain. أنواع أوضاع VTP أربعة: Server (إنشاء وحذف VLANs)، Client (يستقبل فقط)، Transparent (يحفظ محلياً ولا يتأثر)، Off (مثل Transparent لكنه لا يمرر VTP frames - الجديد في IOS 15+). EtherChannel هي تقنية تجميع عدة روابط فيزيائية في رابط منطقي واحد لزيادة العرض الترددي وتوفير التحميل (Load Balancing) والاحتياط (Redundancy). بروتوكولات التفاوض على EtherChannel نوعان: LACP (معيار IEEE 802.3ad) و PAgP (Cisco-Proprietary).

أوامر VTP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| vtp mode <server¦client¦transparent¦off> | Global Config | ضبط وضع VTP. الأكثر أماناً: transparent أو off. | no vtp mode |
| vtp domain <name> | Global Config | ضبط اسم نطاق VTP. كل السويتشات في نفس النطاق يجب أن تحوي نفس الاسم. | no vtp domain |
| vtp password <pass> | Global Config | ضبط كلمة مرور لـ VTP. كلمة المرور يجب أن تتطابق عبر النطاق. مشفّرة بـ Type 7. | no vtp password |
| vtp version <1¦2¦3> | Global Config | ضبط إصدار VTP. VTPv3 هو الأحدث ويدعم extended VLANs و неизвест-أنواع VLANs. VTPv2 الافتراضي. | no vtp version |
| vtp pruning | Global Config | تفعيل VTP Pruning: عدم إرسال حركة البث إلى سويتشات لا تحتوي بورتات في VLAN معين. يقلل من حركة البث على الـ trunks. | no vtp pruning |
| show vtp status | Privileged EXEC | عرض كل إعدادات VTP: الإصدار، الوضع، النطاق، عدد الإصدارات. | N/A |
| show vtp password | Privileged EXEC | عرض كلمة مرور VTP الحالية. | N/A |
| show vtp counters | Privileged EXEC | عرض إحصائيات حزم VTP المرسلة والمستلمة. | N/A |

خطر VTP Server بـ revision number أعلى!

خطأ VTP الكلاسيكي: عند إضافة سويتش جديد بإعداد factory (VTP server، revision=0) ثم ضبط نطاق VTP، إذا كانت لهذا السويتش revision number أعلى من السويتشات الأخرى (مثلاً بسبب تكوين سابق)، فإنه سيمحو كل VLANs على الشبكة! الحماية: (1) استخدم VTP transparent/off افتراضياً، (2) عند إضافة سويتش جديد، نفّذ vtp mode transparent قبل ضبط النطاق لتفادي هذا الخطأ، (3) أو استخدم VTPv3 الذي يحمي من هذا بـ vtp primary.

أوامر EtherChannel (Layer 2)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| channel-group <1-6> mode active | Interface Config | تفعيل LACP بوضع active (يفاوض بنشاط). مجموعات 1-6 في السويتشات القديمة، 1-128 في الحديثة. | no channel-group |
| channel-group <n> mode passive | Interface Config | LACP بوضع passive (لا يفاوض لكنه يقبل إن طلب الطرف الآخر). | no channel-group |
| channel-group <n> mode desirable | Interface Config | PAgP بوضع desirable (يفاوض بنشاط - Cisco-Proprietary). | no channel-group |
| channel-group <n> mode auto | Interface Config | PAgP بوضع auto (لا يفاوض لكن يقبل - Cisco-Proprietary). | no channel-group |
| channel-group <n> mode on | Interface Config | تفعيل EtherChannel بدون بروتوكول تفاوض (يدوي). كلا الطرفين يجب أن يضبطا on. | no channel-group |
| channel-protocol lacp¦pagp | Interface Config | تحديد البروتوكول المستخدم صراحةً (يستخدم بدلاً من mode). أكثر وضوحاً. | no channel-protocol |
| port-channel load-balance <method> | Global Config | ضبط طريقة load balancing: src-mac، dst-mac، src-dst-mac، src-ip، dst-ip، src-dst-ip، إلخ. | no port-channel load-balance |

أوامر EtherChannel (Layer 3)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| interface port-channel <n> | Global Config | إنشاء واجهة Port-Channel منطقية. يمكن ضبط IP عليها إذا كانت Layer 3. | no interface port-channel <n> |
| no switchport | Interface Config | تحويل واجهة سويتش من Layer 2 إلى Layer 3 (راوتر). يسمح بضبط IP مباشرة. | switchport |
| channel-group <n> mode active | Physical Interface | إضافة الواجهة الفيزيائية إلى مجموعة port-channel (نفس الأمر Layer 2/3). | no channel-group |

أوامر عرض EtherChannel

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show etherchannel summary | Privileged EXEC | عرض ملخص كل مجموعات EtherChannel، الواجهات المنخرطة فيها وحالتها. الحرف + يعني port مفعّل. |
| show etherchannel <n> port-channel | Privileged EXEC | عرض تفاصيل port-channel محدد. |
| show etherchannel load-balance | Privileged EXEC | عرض طريقة load balancing الحالية. |
| show lacp neighbor | Privileged EXEC | عرض جيران LACP. |
| show pagp neighbor | Privileged EXEC | عرض جيران PAgP. |
| show interfaces port-channel <n> | Privileged EXEC | عرض حالة واجهة port-channel المنطقية. |

مثال: EtherChannel LACP بين سويتشين

! على SW1 SW1(config)# interface range gigabitEthernet0/1 - 2 SW1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if-range)# switchport mode trunk SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active SW1(config-if-range)# exit SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip ! على SW2 - نفس الإعداد SW2(config)# interface range gigabitEthernet0/1 - 2 SW2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if-range)# switchport mode trunk SW2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive ! passive على الطرف الآخر SW2(config-if-range)# exit ! تحقق SW1# show etherchannel summary Flags: D - down P - bundled in port-channel I - stand-alone s - suspended ... Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) LACP Gi0/1(P) Gi0/2(P)

نصيحة عملية لـ EtherChannel

شروط نجاح EtherChannel: (1) كل البورتات المنخرطة يجب أن تكون لها نفس الإعدادات (Speed, Duplex, VLANs المسموحة، STP settings). (2) استخدم LACP في الإنتاج لأنه معيار IEEE، لا PAgP لأنه Cisco-Proprietary. (3) استخدم active على طرف و passive على الآخر (ولا تستخدم passive على الطرفين معاً فلن يتفاوضا). (4) يمكن تجميع 2-8 روابط نشطة في LACP.

CHAPTER 08

Spanning Tree Protocol

STP, RSTP, PVST+ & BPDU Guard

بروتوكول الشجرة المتدلية (Spanning Tree Protocol - STP) تم تصميمه من قبل راديا بيرلمان (IEEE 802.1D) لحلّ مشكلة حلقات الطبقة الثانية (Layer 2 loops) التي تحدث عند وجود مسارات زائدة بين السويتشات. بدون STP، تدور إطارات البث في حلقة لا نهائية وتسبب Broadcast Storm الذي يوقف الشبكة في ثوانٍ معدودة. يقوم STP بـ: (1) انتخاب سويتش كجذر (Root Bridge)، (2) حساب أقصر مسار (Cost) من كل سويتش إلى الجذر، (3) حظر (Block) المنافذ الزائدة حتى تبقى شجرة واحدة خالية من الحلقات، (4) تفعيل المنفذ البديل تلقائياً عند فشل المسار الأساسي.

أنواع بروتوكولات الشجرة المتدلية

| البروتوكول | المعيار | الميزات | وقت التقارب |
| --- | --- | --- | --- |
| STP | IEEE 802.1D | البروتوكول الكلاسيكي. نوع واحد من VLAN لكل الشبكة (Common Spanning Tree). | 30-50 ثانية (Slow) |
| PVST+ | Cisco | Per-VLAN Spanning Tree - شجرة منفصلة لكل VLAN. يسمح بضبط Root Bridge مختلف لكل VLAN لـ load balancing. | 30-50 ثانية |
| RSTP | IEEE 802.1w | Rapid STP - أسرع بكثير. أنواع البورتات: Discarding، Learning، Forwarding. أدوار: Root، Designated، Alternate، Backup. | 1-3 ثوانٍ (Fast) |
| Rapid PVST+ | Cisco | RSTP لكل VLAN. يستهلك CPU وذاكرة أكثر لكنه الأفضل للشبكات الكبيرة. | 1-3 ثوانٍ |
| MST | IEEE 802.1s | Multiple Spanning Tree - يسمح بتجمع عدة VLANs في Instance واحد لتوفير CPU. | 1-3 ثوانٍ |

أوامر إعداد STP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning-tree mode <mode> | Global Config | ضبط وضع STP. الخيارات: pvst، rapid-pvst، mst. الافتراضي PVST+. | no spanning-tree mode |
| spanning-tree vlan <id> root primary | Global Config | ضبط السويتش كـ Root Bridge الأساسي لـ VLAN محدد. يخفض priority تلقائياً إلى قيمة أقل من أصغر priority في الشبكة. | no spanning-tree vlan <id> root |
| spanning-tree vlan <id> root secondary | Global Config | ضبط السويتش كـ Root Bridge الثانوي (البديل) - يأخذ priority أعلى من الأساسي لكن أقل من بقية السويتشات. | no spanning-tree vlan <id> root secondary |
| spanning-tree vlan <id> priority <0-61440> | Global Config | ضبط priority يدوياً. القيم الصالحة: 0، 4096، 8192، ... 61440 (بمضاعفات 4096). الأصغر = أفضل. | no spanning-tree vlan <id> priority |
| spanning-tree vlan <id> cost <value> | Interface Config | ضبط cost على منفذ محدد. كلما زاد cost قلّ احتمال اختيار المسار. | no spanning-tree vlan <id> cost |
| spanning-tree vlan <id> port-priority <0-240> | Interface Config | ضبط port-priority على الواجهة (الافتراضي 128). أقل قيمة = أعلى أولوية للـ Designated Port. | no spanning-tree vlan <id> port-priority |
| spanning-tree extend system-id | Global Config | تفعيل Extended System ID (الحقل 1 بت من priority يضاف VLAN ID). مفعّل افتراضياً في IOS 12+. | no spanning-tree extend system-id |

جدول قيم Cost حسب السرعة (Long Path Cost - IEEE 802.1D-2004)

| السرعة | Short Path Cost (قديم) | Long Path Cost (حديث) |
| --- | --- | --- |
| 10 Mbps | 100 | 2,000,000 |
| 100 Mbps | 19 | 200,000 |
| 1 Gbps | 4 | 20,000 |
| 10 Gbps | 2 | 2,000 |
| 100 Gbps | N/A | 200 |

ميزات تحسين STP (PortFast / BPDU Guard / BPDU Filter)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning-tree portfast | Interface Config | تفعيل PortFast على بورت access - يتجاوز حالات Listening و Learning ويدخل مباشرةً في Forwarding. لبورتات المستخدمين فقط. | no spanning-tree portfast |
| spanning-tree portfast default | Global Config | تفعيل PortFast تلقائياً على كل بورتات access الجديدة. | no spanning-tree portfast default |
| spanning-tree bpduguard enable | Interface Config | تفعيل BPDU Guard على البورت - إذا وصل BPDU إلى بورت access، يوضع في errdisable. يحمي من وصول سويتش غير مصرّح به. | no spanning-tree bpduguard |
| spanning-tree portfast bpduguard default | Global Config | تفعيل BPDU Guard على كل بورتات PortFast تلقائياً. | no spanning-tree portfast bpduguard default |
| spanning-tree bpdufilter enable | Interface Config | تعطيل إرسال واستقبال BPDU على البورت. تحذير: قد يسبب حلقات إذا استُخدم بشكل خاطئ. | no spanning-tree bpdufilter |
| errdisable recovery cause bpduguard | Global Config | تفعيل استرجاع البورت تلقائياً بعد errdisable بسبب bpduguard (بعد 300 ثانية افتراضياً). | no errdisable recovery cause bpduguard |
| errdisable recovery interval <sec> | Global Config | ضبط مدة الانتظار قبل استرجاع البورت من errdisable (30-86400 ثانية). | no errdisable recovery interval |

ميزات تحسين STP (UplinkFast / BackboneFast)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning-tree uplinkfast | Global Config | تفعيل UplinkFast - تسريع تبديل uplink blocked إلى forwarding عند فشل uplink الأساسي (تنطبق على Access switches). | no spanning-tree uplinkfast |
| spanning-tree backbonefast | Global Config | تفعيل BackboneFast - تسريع التقارب عند فشل رابط غير مباشر (Indirect Link Failure). | no spanning-tree backbonefast |
| spanning-tree loopguard default | Global Config | تفعيل Loop Guard على كل البورتات - يمنع تحول بورت blocked إلى forwarding بسبب فقدان BPDUs (حماية من الحلقات الناجمة عن فشل غير متسق). | no spanning-tree loopguard default |
| spanning-tree guard root | Interface Config | تفعيل Root Guard على البورت - يمنع سويتش متصل من أن يصبح Root Bridge (يضع البورت في errdisabled إن استلم BPDU أفضل). | no spanning-tree guard root |

RSTP - أدوار البورتات

| الدور (Role) | الحالة (State) | الوصف |
| --- | --- | --- |
| Root Port | Forwarding | أفضل منفذ إلى Root Bridge على سويتش غير جذر. |
| Designated Port | Forwarding | المنفذ المخصص لإرسال BPDUs على segment معين. |
| Alternate Port | Discarding | منفذ بديل إلى Root Bridge، يحظر في الوضع الطبيعي. |
| Backup Port | Discarding | منفذ احتياطي على نفس السويتش الذي يحوي Designated Port. |
| Edge Port | Forwarding | منفذ متصل بمضيف نهائي (يعادل PortFast في RSTP). |

أوامر عرض STP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show spanning-tree | Privileged EXEC | عرض كل تفاصيل STP: VLAN، Root Bridge، الأولوية، البورتات وأدوارها. |
| show spanning-tree vlan <id> | Privileged EXEC | عرض STP لـ VLAN محدد. |
| show spanning-tree summary | Privileged EXEC | عرض ملخص إعدادات STP على الجهاز: الوضع، UplinkFast، BackboneFast، إلخ. |
| show spanning-tree root | Privileged EXEC | عرض Root Bridge لكل VLAN. |
| show spanning-tree interface <iface> | Privileged EXEC | عرض STP على واجهة محددة. |
| show spanning-tree blockedports | Privileged EXEC | عرض كل البورتات المحظورة. |

مثال: ضبط Root Bridge و Secondary

! على SW1 (Distribution - يجعل Root لـ VLANs 10,20) SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096 ! VLAN 10 root SW1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096 ! VLAN 20 root SW1(config)# spanning-tree vlan 30 priority 8192 ! VLAN 30 secondary ! على SW2 (Secondary - يجعل Root لـ VLANs 30,99 و Secondary لباقي) SW2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst SW2(config)# spanning-tree vlan 30 priority 4096 ! VLAN 30 root SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192 ! VLAN 10 secondary SW2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192 ! VLAN 20 secondary ! على Access switches - ضبط PortFast و BPDU Guard على كل بورتات access SW3(config)# spanning-tree portfast default SW3(config)# spanning-tree portfast bpduguard default SW3(config)# errdisable recovery cause bpduguard SW3(config)# errdisable recovery interval 300

قاعدة Bridge ID وحساب Root Bridge

Bridge ID = Bridge Priority (2 bytes) + MAC Address (6 bytes). الـ Priority في الأصل 16 بت، لكن بت واحد مأخوذ لـ Extended System ID، فتتاح 15 بت فقط فعلياً (مضاعفات 4096: 0، 4096، 8192، ...، 61440). الافتراضي 32768. للعثور على Root Bridge: الأصغر Priority أولاً، وعند التعادل الأصغر MAC. لذلك نضبط Priority منخفضة على سويتش قوي من ناحية CPU وله MAC صغير.

تحذير: PortFast على Trunk = كارثة!

لا تفعل PortFast على بورتات Trunk أبداً. PortFast يفترض أن البورت متصل بمضيف واحد لا يرسل BPDUs، فتجاوز Listening/Learning يعني أن البورت يدخل Forwarding فوراً، مما قد يسبب حلقة فورية قبل أن يكتشفها STP. لذلك، استخدم PortFast حصراً على بورتات Access المتصلة بمضيفين نهائيين (PC، printer، AP). أو استخدم switchport host الذي يفعّل PortFast + يطفئ PAgP + يطفئ 802.1x دفعة واحدة.

CHAPTER 09

Port Security

Switch Port Security

Port Security هي ميزة في سويتشات سيسكو تتيح تقييد الوصول إلى بورت محدد بناءً على عنوان MAC للمضيف المتصل. تستخدم أساساً على بورتات Access المتصلة بمستخدمين نهائيين لمنع: (1) وصول أجهزة غير مصرّح بها، (2) هجمات MAC Flooding (إغراق جدول MAC بكفايات زائفة لإجبار السويتش على الفيضان broadcast)، (3) Rogue switches/access points. أنواع انتهاكات Port Security ثلاثة: Protect (إسقاط الإطارات المخالفة بصمت)، Restrict (إسقاط + تسجيل + SNMP trap)، Shutdown (وضع البورت في errdisabled - الأكثر صرامة).

أوامر Port Security

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| switchport port-security | Interface Config | تفعيل Port Security على البورت. يتطلب أن يكون البورت access أو trunk دائم (لا dynamic). | no switchport port-security |
| switchport port-security maximum <1-8192> | Interface Config | ضبط الحد الأقصى لعناوين MAC المسموح بها على البورت. الافتراضي 1. | no switchport port-security maximum |
| switchport port-security mac-address <mac> | Interface Config | تعيين MAC محدد مسموح به يدوياً (Static). يفضل استخدامه للأجهزة الحساسة كالسيرفرات. | no switchport port-security mac-address <mac> |
| switchport port-security mac-address sticky | Interface Config | تفعيل Sticky Learning - يتعلم MAC المضيف المتصل ديناميكياً ويحفظه في running-config. يكافئ الكتابة اليدوية لكن أوتوماتيكياً. | no switchport port-security mac-address sticky |
| switchport port-security violation <mode> | Interface Config | ضبط سلوك الانتهاك: protect، restrict، shutdown. الافتراضي shutdown. | no switchport port-security violation |
| switchport port-security aging time <1-1440> | Interface Config | ضبط مدة بقاء MAC entry في جدول Port Security بالدقائق (0 = لا تنتهي). | no switchport port-security aging time |
| switchport port-security aging type inactivity¦absolute | Interface Config | ضبط نمط الانتهاء: absolute (تنتهي بعد المدة) أو inactivity (تنتهي بعد مدة من عدم النشاط). | no switchport port-security aging type |
| errdisable recovery cause psecure-violation | Global Config | تفعيل استرجاع البورت تلقائياً بعد errdisable بسبب port-security violation (بعد 300 ثانية افتراضياً). | no errdisable recovery cause psecure-violation |
| errdisable recovery interval <sec> | Global Config | ضبط مدة الانتظار قبل استرجاع البورت من errdisable (30-86400 ثانية). | no errdisable recovery interval |

مقارنة بين أنواع الانتهاكات

| النوع | سلوك البورت | تسجيل syslog | SNMP trap | العدادات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protect | إسقاط الإطارات المخالفة بصمت، البورت يبقى up | لا | لا | لا |
| restrict | إسقاط الإطارات المخالفة، البورت يبقى up | نعم | نعم | نعم |
| shutdown | وضع البورت في errdisabled (link down) | نعم | نعم | نعم |

أوامر عرض Port Security

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show port-security | Privileged EXEC | عرض ملخص Port Security على كل البورتات. |
| show port-security interface <iface> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل Port Security على واجهة محددة: الحد، الحالة، عدد الانتهاكات، الـ MACs. |
| show port-security address | Privileged EXEC | عرض كل عناوين MAC المحفوظة عبر Port Security. |
| show port-security interface <iface> address | Privileged EXEC | عرض عناوين MAC المسموح بها على واجهة محددة. |
| show errdisable recovery | Privileged EXEC | عرض أسباب errdisable المفعّلة ومدة الاسترجاع. |
| show interfaces status err-disabled | Privileged EXEC | عرض كل البورتات في حالة errdisabled حالياً. |

مثال: ضبط Port Security على بورت Access

SW1(config)# interface fastEthernet0/10 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 10 SW1(config-if)# switchport port-security SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2 SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict SW1(config-if)# spanning-tree portfast SW1(config-if)# exit SW1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation SW1(config)# errdisable recovery interval 300 ! تحقق بعد لحظات من اتصال المضيف SW1# show port-security interface fastEthernet0/10 Port Security : Enabled Port Status : Secure-up Violation Mode : Restrict Aging Time : 0 mins Aging Type : Absolute Maximum MAC Addresses : 2 Total MAC Addresses : 1 Configured MAC Addresses : 0 Sticky MAC Addresses : 1 Last Source Address : a4b3.2c11.8e5d Security Violation Count : 0

نصيحة للاب

استخدم switchport port-security mac-address sticky في اللاب لتسهيل التعلم الديناميكي وحفظ MACs تلقائياً. بعد ذلك نفّذ copy run start لتحويل sticky MAC إلى static محفوظ. تجنّب وضع shutdown في اللاب التدريبي لأنه سيجبرك على استعادة كل بورت يدوياً عبر shutdown ثم no shutdown في كل مرة يحدث انتهاك. استخدم restrict بدلاً منه للاب.

CHAPTER 10

DHCP Server & Relay

DHCP Server, Relay & Snooping

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) هو البروتوكول الذي يوزع عناوين IP والإعدادات الأخرى (subnet mask، default gateway، DNS) على الأجهزة تلقائياً. في سيسكو، يمكن تشغيل الراوتر أو السويتش Layer 3 كخادم DHCP، أو إعداد الراوتر كـ DHCP Relay لنقل طلبات DHCP من شبكة لا تحتوي خادم إلى خادم موجود في شبكة أخرى. كما تتيح ميزة DHCP Snooping حماية الشبكة من خوادم DHCP الوهمية (Rogue DHCP Servers) التي قد تعطي عناوين IP خاطئة وتستغل حركة الشبكة.

أوامر DHCP Server

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| service dhcp | Global Config | تفعيل خدمة DHCP على الجهاز. مفعّل افتراضياً، لكن يفضل ضبطها صريحاً. | no service dhcp |
| ip dhcp excluded-address <ip> | Global Config | استثناء عنوان (أو نطاق) من توزيع DHCP. تستثني عادةً عناوين الـ gateways والسيرفرات الثابتة. | no ip dhcp excluded-address <ip> |
| ip dhcp pool <name> | Global Config | إنشاء pool DHCP والدخول إلى وضع إعداده. | no ip dhcp pool <name> |
| network <ip> <mask¦/prefix> | DHCP Pool | تحديد شبكة الـ pool. مثل network 192.168.10.0 255.255.255.0 أو network 192.168.10.0 /24. | no network |
| default-router <ip> | DHCP Pool | تعيين default gateway (الراوتر) للمضيفين. يصبح option 3 في رسائل DHCP. | no default-router |
| dns-server <ip1> [<ip2>] | DHCP Pool | تعيين خادم DNS أو أكثر. option 6 في DHCP. | no dns-server |
| domain-name <domain> | DHCP Pool | تعيين اسم النطاق للمضيفين. option 15 في DHCP. | no domain-name |
| lease <days> [<hours> [<mins>]] | DHCP Pool | ضبط مدة lease. lease 1 12 = يوم و12 ساعة. lease infinite = دائم. الافتراضي يوم واحد. | no lease |
| netbios-name-server <ip> | DHCP Pool | تعيين خادم WINS (NetBIOS) - نادر في الشبكات الحديثة. | no netbios-name-server |
| option <code> <value> | DHCP Pool | تعيين أي option DHCP عام. مثل option 150 ip 10.10.10.10 (TFTP server لـ VoIP). | no option <code> |

DHCP Relay (عبر منفذ غير مباشر)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip helper-address <ip> | Interface Config | تحويل بث DHCP (وعدة بروتوكولات أخرى كـ TFTP, DNS, TACACS) من subnet إلى خادم DHCP في subnet آخر. يحوّل البث إلى unicast. | no ip helper-address |
| ip forward-protocol udp <port> | Global Config | تحديد بروتوكولات UDP إضافية يتم تمريرها عبر helper. الافتراضي: BOOTP/DHCP (67-68)، TFTP (69)، DNS (53)، NetBIOS (137-138)، TACACS (49). | no ip forward-protocol udp |
| no ip broadcast | Interface Config | تعطيل تمرير البث المباشر (مفيد لتقليل البث غير الضروري). | ip broadcast |

DHCP Snooping (حماية)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip dhcp snooping | Global Config | تفعيل DHCP Snooping على السويتش. | no ip dhcp snooping |
| ip dhcp snooping vlan <id> | Global Config | تفعيل Snooping على VLAN محدد (أو نطاق). | no ip dhcp snooping vlan |
| ip dhcp snooping trust | Interface Config | ضبط البورت كـ trusted (يسمح بـ DHCP server). استخدمه على بورتات الـ uplink/trunk المتصلة بخادم DHCP. | no ip dhcp snooping trust |
| ip dhcp snooping limit rate <pps> | Interface Config | ضبط حد معدل رسائل DHCP في الثانية على البورت (يمنع DoS). | no ip dhcp snooping limit rate |
| ip dhcp snooping verify mac-address | Global Config | تفعيل تحقق من MAC المصدر في رأس Ethernet مع MAC في DHCP. يمنع الانتحال. | no ip dhcp snooping verify mac-address |
| ip dhcp snooping information option | Global Config | تفعيل Option 82 (DHCP Snooping inserts this) - يضيف معلومات البورت السويتش إلى طلب DHCP. | no ip dhcp snooping information option |

أوامر عرض DHCP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip dhcp pool <name> | Privileged EXEC | عرض إحصائيات pool: عدد العناوين، المستأجر، المتاح. |
| show ip dhcp binding | Privileged EXEC | عرض كل الـ leases النشطة (IP ↔ MAC). |
| show ip dhcp conflict | Privileged EXEC | عرض تعارضات العناوين (عنوان معطى لمضيفين). |
| show ip dhcp server statistics | Privileged EXEC | عرض إحصائيات الرسائل: عدد الـ Discover, Offer, Request, Ack. |
| show ip dhcp snooping | Privileged EXEC | عرض إعدادات DHCP Snooping. |
| show ip dhcp snooping binding | Privileged EXEC | عرض الـ bindings (MAC↔IP↔VLAN↔Port). |

مثال: راوتر كخادم DHCP

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254 Router(config)# ip dhcp pool SALES-Pool Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1 Router(dhcp-config)# domain-name cairo-net.local Router(dhcp-config)# lease 0 8 0 ! 8 ساعات Router(dhcp-config)# exit Router# show ip dhcp pool SALES-Pool Pool SALES-Pool : Utilization mark (high/low) : 100 / 0 Subnet size (first/second) : 0 / 0 Total addresses : 254 Leased addresses : 24 Pending event : none 1 subnet is currently in the pool : Current index IP address range Leased addresses 192.168.10.11 192.168.10.1 - 192.168.10.254 24

مثال 10.2: DHCP Relay على واجهة

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-if)# ip helper-address 10.10.10.5 ! خادم DHCP بعيد Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit

نصيحة للاب

عند تشغيل الجهاز كخادم DHCP، استثني دائماً أول 10 عناوين على الأقل (للأجهزة الثابتة كالراوتر نفسه والسيرفرات) والآخر عنوان (للـ broadcast). استخدم lease infinite في اللاب فقط، ففي الإنتاج قد يسبب استنزاف العناوين. للتحقق من عمل DHCP على جهاز مضيف Windows، استخدم ipconfig /release ثم ipconfig /renew على المضيف، و show ip dhcp binding على الراوتر.

CHAPTER 11

التوجيه الثابت - Static & Default Routing

Static & Default Routing

التوجيه الثابت (Static Routing) هو إدخال مسارات في جدول التوجيه يدوياً بدلاً من الاعتماد على بروتوكولات ديناميكية مثل OSPF أو EIGRP. يستخدم التوجيه الثابت في حالات: (1) شبكات صغيرة جداً لا تستحق تعقيد بروتوكول ديناميكي، (2) ربط شبكة طرفية بـ ISP (الطرف الناخب default route)، (3) موازنة حمل أو احتياط مع مسار ديناميكي (floating static route). أنواع التوجيه الثابت ثلاثة: Direct Static (next-hop IP)، Directly Connected Static (exit-interface)، Fully Specified (next-hop + exit-interface). Default Route هو مسار ثابت خاص يطابق كل الوجهات غير الموجودة في الجدول، يستخدم للوصول للإنترنت.

أوامر التوجيه الثابت (IPv4)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip route <network> <mask> <next-hop-ip> | Global Config | توجيه ثابت عبر عنوان القفزة التالية. مثلاً: ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2. | no ip route <network> <mask> <next-hop-ip> |
| ip route <network> <mask> <exit-interface> | Global Config | توجيه ثابت عبر واجهة الخروج. مثل ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 gigabitEthernet0/0. يستعمل في وصلات point-to-point. | no ip route <network> <mask> <exit-interface> |
| ip route <network> <mask> <next-hop-ip> <exit-interface> | Global Config | توجيه ثابت كامل التحديد (Fully Specified) - يحدد كلاً من next-hop و exit-interface. مطلوب في حالات معينة. | no ip route <network> <mask> <next-hop-ip> <exit-interface> |
| ip route <network> <mask> <next-hop> <AD> | Global Config | ضبط Administrative Distance (AD). الافتراضي 1. يستخدم لعمل floating static route (مسار احتياطي يتفعل عند فشل الأساسي). | no ip route <network> <mask> <next-hop> <AD> |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop> | Global Config | Default Route - مسار افتراضي يطابق كل الشبكات. 0.0.0.0 0.0.0.0 = القناع والمصدر كلاهما 0 (wildcard). | no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop> |
| ip default-network <network> | Global Config | طريقة قديمة لضبط default route. تُفضّل ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 بدلاً منها. | no ip default-network |
| ip classless | Global Config | تفعيل behaviour classless - يسمح بالبحث عن أطول تطابق حتى لو الشبكة مفصّلة. مفعّل افتراضياً في IOS 12+. ضروري للـ default route ليعمل. | no ip classless |

أوامر التوجيه الثابت (IPv6)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop> | Global Config | توجيه ثابت IPv6. مثل ipv6 route 2001:db8:50::/64 2001:db8:1::2. | no ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop> |
| ipv6 route <network>/<prefix> <exit-interface> | Global Config | توجيه ثابت IPv6 عبر واجهة الخروج. | no ipv6 route ... |
| ipv6 route ::/0 <next-hop> | Global Config | Default Route IPv6 - ::/0 يطابق كل الشبكات. | no ipv6 route ::/0 |
| ipv6 unicast-routing | Global Config | تفعيل توجيه IPv6 على الجهاز (مطلوب قبل أي IPv6 routing). | no ipv6 unicast-routing |

جدول Administrative Distances (AD)

| المصدر | الرمز في الجدول | AD | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| Connected Interface | C | 0 | الأعلى أولوية |
| Static Route (with exit-interface) | S | 0 | يعامل كـ directly connected |
| Static Route (with next-hop) | S | 1 | الافتراضي للـ static العادي |
| EIGRP Summary | D EX | 5 | المسارات الملخصة من EIGRP |
| eBGP (External BGP) | B | 20 | المسارات من AS خارجية |
| EIGRP (Internal) | D | 90 | المسارات الداخلية EIGRP |
| OSPF | O | 110 | البروتوكول الأكثر شعبية |
| IS-IS | i L1/L2 | 115 | ISP grade |
| RIP | R | 120 | قديم |
| EGP | E | 140 | قديم |
| ODR | o | 160 | On Demand Routing |
| EIGRP (External) | D EX | 170 | المسارات المستوردة من خارج EIGRP |
| iBGP (Internal BGP) | B | 200 | المسارات من AS داخلية |
| Unknown | ? | 255 | لا يثق به أبداً |

أوامر عرض جدول التوجيه

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip route | Privileged EXEC | عرض جدول التوجيه IPv4 الكامل. أساسي للتشخيص. |
| show ip route static | Privileged EXEC | عرض فقط المسارات الثابتة (S). |
| show ip route connected | Privileged EXEC | عرض فقط المسارات المتصلة مباشرة (C). |
| show ip route ospf | Privileged EXEC | عرض فقط مسارات OSPF (O). |
| show ip route eigrp | Privileged EXEC | عرض فقط مسارات EIGRP (D). |
| show ip route bgp | Privileged EXEC | عرض فقط مسارات BGP (B). |
| show ip route <network> <mask> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل مسار محدد. |
| show ip route <ip-addr> | Privileged EXEC | عرض المسار المستخدم للوصول إلى IP محدد. |
| show ip route summary | Privileged EXEC | عرض ملخص إحصائي لجدول التوجيه. |
| show ip protocols | Privileged EXEC | عرض كل بروتوكولات التوجيه المفعّلة وإعداداتها. |
| show ipv6 route | Privileged EXEC | عرض جدول التوجيه IPv6. |
| show ip interface brief | Privileged EXEC | عرض حالة كل الواجهات - أساسي للتشخيص. |

مثال: Floating Static Route (مسار احتياطي)

! المسار الأساسي عبر OSPF (AD = 110) ! المسار الاحتياطي ثابت بـ AD = 200 - لن يظهر ما دام OSPF يعمل Router(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2 200 ! AD 200 = احتياطي Router(config)# router ospf 1 Router(config-router)# network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)# exit Router# show ip route 192.168.50.0 Routing entry for 192.168.50.0/24 Known via "ospf 1", distance 110, metric 65, type intra area ! OSPF مسيطر، المسار الثابت مخفي

مثال 11.2: Default Route إلى ISP

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 ! ISP Gateway Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad::1 Router(config)# exit Router# show ip route static Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

فهم رمز S* في جدول التوجيه

الحرف S* معناه Static Default Candidate - المسار الافتراضي الثابت المرشّح للاستخدام. * تشير إلى candidate default. حين يصبح Gateway of last resort (يستخدم فعلياً للوصول إلى شبكات غير معروفة) يظهر قبله + أو مع S*. عند ورود حركة إلى عنوان IP غير معروف في الجدول، يرسلها الراوتر إلى هذا الـ Gateway.

Recursive Routing Lookup - مشكلة شائعة

عند استخدام ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2 فقط (next-hop بدون exit-interface)، يقوم الراوتر بـ recursive lookup: يبحث عن كيفية الوصول إلى 10.0.0.2 أولاً ثم يقرر الواجهة. هذا يستهلك CPU أكثر لكنه أكثر مرونة (يصمد ضد تغير واجهة الفيزيائية). لتجنب recursive lookup استخدم ip route ... <exit-interface>، لكن انتبه أن هذا قد يسبب مشكلة ARP على وصلات broadcast (إيثرنت) - فيقوم الراوتر بـ ARP لكل عنوان وجهة، مما يستهلك ذاكرة. الأفضل في الإيثرنت: استخدام next-hop فقط. في الوصلات point-to-point (Serial): يمكن استخدام exit-interface فقط.

بروتوكولات التوجيه الديناميكي - مقارنة

| البروتوكول | النوع | AD | Metric | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIPv2 | Distance-Vector | 120 | Hop count | قديم، حد أقصى 15 هوب. يدعم VLSM. |
| EIGRP | Hybrid (Advanced DV) | 90 | Composite (BW+Delay) | أصلاً Cisco-Proprietary، الآن معيار مفتوح (RFC 7868). |
| OSPF | Link-State | 110 | Cost (1/bandwidth) | المعيار المفتوح، يدعم Areas لتقسيم الـ AS. |
| IS-IS | Link-State | 115 | Cost | شائع في ISPs، يعمل في Layer 2.5 (بين IP و Ethernet). |
| BGP | Path-Vector | 20 (eBGP) / 200 (iBGP) | Attributes (AS-path, etc.) | بروتوكول الإنترنت، يستعمل بين Autonomous Systems. |

قواعد اختيار المسار (Longest Prefix Match)

عند وجود عدة مسارات لنفس الوجهة، يطبق الراوتر قواعد الترتيب التالية بالتسلسل: (1) Longest Prefix Match: يختار المسار بأطول قناع شبكة (الأكثر تحديداً). مثلاً، إن وُجد 10.0.0.0/8 و 10.1.1.0/24 لوجهة 10.1.1.5، يختار الثاني (أكثر تحديداً). (2) Administrative Distance: عند تعادل طول القناع، يختار المسار الأقل AD (الأكثر موثوقية). (3) Metric: عند تعادل الـ AD (مثلاً مساران من OSPF)، يختار الأقل metric. (4) Load Balancing: عند تعادل كل ما سبق، يقسّم الحركة بين المسارات (ECMP - Equal Cost Multi-Path).

نصيحة للمذاكرة

احفظ جدول AD عن ظهر قلب! تأتي منه أسئلة في امتحان CCNA تتعلق بـ "أي مسار يختاره الراوتر بين OSPF و EIGRP و Static". القاعدة الذهبية: Direct (0) > Static (1) > eBGP (20) > EIGRP Internal (90) > IGRP (100) > OSPF (110) > RIP (120) > EIGRP External (170) > iBGP (200). تذكّر: الـ AD لا يأتي في account إذا كان أحد المسارات directly connected - فهو دائماً الأقوى.

CHAPTER 12

OSPF v2 & v3

Open Shortest Path First - IPv4 & IPv6

OSPF (Open Shortest Path First) هو بروتوكول توجيه ديناميكي من نوع Link-State، يقوم على معيار مفتوح RFC 2328 (OSPFv2) و RFC 5340 (OSPFv3). يستعمل خوارزمية Dijkstra (Shortest Path First) لحساب أقصر مسار. يقسّم الـ AS إلى Areas لتقليل عبء الـ CPU والذاكرة. الـ Area 0 (Backbone) مركزية وتتصل بها باقي الـ Areas. أنواع الـ Areas: Normal، Stub (لا يستقبل مسارات خارجية)، Totally Stubby (لا يستقبل إلا default route)، NSSA (Not-So-Stubby Area - يستقبل مسارات داخلية فقط)، Totally NSSA. OSPFv2 يعمل مع IPv4 فقط، بينما OSPFv3 يعمل مع IPv6 (وفي الإصدارات الأحدث يدعم Address Family للبروتوكولين معاً).

أوامر OSPFv2 الأساسية (IPv4)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| router ospf <process-id> | Global Config | إنشاء عملية OSPF محلية. الـ process-id رقم محلي (1-65535) لا علاقة له بـ AS. | no router ospf <process-id> |
| router-id <ip> | Router Config | ضبط router-id يدوياً. يُفضّل استخدام Loopback IP. إن لم يضبط، يختار OSPF أعلى IP من Loopback أو Interface. | no router-id |
| network <ip> <wildcard> area <id> | Router Config | تفعيل OSPF على شبكة محددة في area معينة. مثلاً: network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0. | no network <ip> <wildcard> area <id> |
| network <ip> <wildcard> area 0 | Router Config | ضبط شبكة في backbone area (Area 0). | no network ... |
| passive-interface <iface> | Router Config | منع إرسال OSPF Hellos على واجهة معينة (عادةً LAN facing users). يحتفظ بالإعلان عن الشبكة لكن لا يشكل جيران. | no passive-interface |
| passive-interface default | Router Config | ضبط كل الواجهات passive افتراضياً. ثم استخدم no passive-interface لتفعيل البعض. | no passive-interface default |
| auto-cost reference-bandwidth <Mbps> | Router Config | ضبط مرجع حساب cost. الافتراضي 100 (يعني: 100Mbps → cost 1). يستحسن ضبطه إلى 1000 أو 10000 في الشبكات الحديثة. يجب ضبطه على كل الراوترات في الـ AS! | no auto-cost reference-bandwidth |
| ip ospf cost <1-65535> | Interface Config | ضبط cost يدوياً على واجهة محددة. يتجاوز الحساب التلقائي. | no ip ospf cost |
| ip ospf priority <0-255> | Interface Config | ضبط priority على broadcast networks لانتخاب DR/BDR. الافتراضي 1. 0 = لا يمكن أن يصبح DR/BDR أبداً. | no ip ospf priority |
| ip ospf hello-interval <sec> | Interface Config | ضبط فترة إرسال Hello. الافتراضي 10s لـ broadcast، 30s لـ NBMA. يجب أن تتطابق بين الجيران! | no ip ospf hello-interval |
| ip ospf dead-interval <sec> | Interface Config | ضبط فترة Dead. الافتراضي 4× hello. يجب أن تتطابق بين الجيران! | no ip ospf dead-interval |
| ip ospf network <type> | Interface Config | ضبط نوع الشبكة: broadcast، non-broadcast، point-to-point، point-to-multipoint. | no ip ospf network |

أوامر OSPFv2 المتقدمة

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| area <id> range <network> <mask> | Router Config | تلخيص (summarization) مسارات داخلية على ABR. يقلل عدد LSAs في backbone. | no area <id> range ... |
| area <id> stub | Router Config | ضبط area كـ Stub (لا تستقبل LSAs خارجية). يستخدم فيleaf areas. | no area <id> stub |
| area <id> stub no-summary | Router Config | ضبط area كـ Totally Stubby (لا يستقبل إلا default route). على ABR فقط. | no area <id> stub no-summary |
| area <id> nssa | Router Config | ضبط area كـ NSSA (تستقبل LSAs خارجية نوع 7). يستخدم في areas تحتاج استيراد خارجي لكن يجب أن تكون stub. | no area <id> nssa |
| area <id> nssa no-summary | Router Config | ضبط area كـ Totally NSSA (تستقبل LSAs نوع 7 لكن لا inter-area LSAs). | no area <id> nssa no-summary |
| area <id> authentication message-digest | Router Config | تفعيل مصادقة MD5 على area محددة. | no area <id> authentication |
| ip ospf message-digest-key <id> md5 <key> | Interface Config | ضبط مفتاح MD5 على واجهة. | no ip ospf message-digest-key |
| default-information originate [always] | Router Config | إعلان default route في OSPF إن وُجد في الجدول. always = أعلن حتى لو لم يوجد. | no default-information originate |
| redistribute static subnets | Router Config | إعادة توزيع المسارات الثابتة في OSPF. | no redistribute static |
| maximum-paths <1-32> | Router Config | ضبط أقصى عدد مسارات متساوية لـ ECMP load balancing. الافتراضي 4. | no maximum-paths |

OSPFv3 (IPv6)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 router ospf <process-id> | Global Config | إنشاء عملية OSPFv3 لـ IPv6.IOS القديم. | no ipv6 router ospf |
| ospfv3 <process-id> ipv6 area <id> | Interface Config | تفعيل OSPFv3 على الواجهة مباشرةً (IOS 15+). أسلوب حديث بدلاً من network command. | no ospfv3 <pid> ipv6 area |
| ospfv3 authentication ipsec spi <n> sha1/md5 ... | Interface Config | تفعيل مصادقة IPsec على OSPFv3 (يدعم IPsec أصلاً). | no ospfv3 authentication |
| router-id <ip> | OSPFv3 Config | ضبط router-id. مطلوب يدوياً في OSPFv3 لأن لا علاقة له بـ IPv4. | no router-id |

OSPFv3 Address-Family (Unified Mode)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| router ospfv3 <process-id> | Global Config | إنشاء عملية OSPFv3 unification. | no router ospfv3 |
| address-family ipv4 unicast | Router Config | تفعيل address family IPv4. | no address-family ipv4 unicast |
| address-family ipv6 unicast | Router Config | تفعيل address family IPv6. | no address-family ipv6 unicast |
| ospfv3 <pid> ipv4 area <id> | Interface Config | تفعيل OSPFv3 لـ IPv4 على الواجهة. | no ospfv3 <pid> ipv4 area |

أنواع LSAs في OSPF

| النوع | الاسم | المصدر | النطاق |
| --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | Router LSA | كل راوتر | داخل الـ Area |
| Type 2 | Network LSA | DR | داخل الـ Area |
| Type 3 | Summary LSA | ABR | بين Areas |
| Type 4 | ASBR Summary LSA | ABR | بين Areas |
| Type 5 | AS External LSA | ASBR | كل الـ AS |
| Type 7 | NSSA External LSA | ASBR داخل NSSA | داخل NSSA |
| Type 9 | Opaque LSA (link-local) | محدد | للـ MPLS Traffic Engineering |

انتخاب DR/BDR على شبكات Broadcast

على شبكات Broadcast (مثل الإيثرنت) أو NBMA، تنتخب OSPF راوتراً رئيسياً (Designated Router - DR) ومساعداً (Backup DR - BDR) لتقليل عدد الجيران. كل الراوترات الأخرى (DROthers) تشارك فقط مع DR و BDR، وليس فيما بينها. الانتخاب قائم على: (1) أعلى Priority (الافتراضي 1، 0 يعني لا يمكن أن يكون DR)، (2) عند التعادل، أعلى Router-ID. لذلك لضبط راوتر معين كـ DR، اضبط priority عالياً عليه (مثلاً 100) و 0 على الباقين. انتبه أن انتخاب DR غير قابل للإزاحة - إذا دخل راوتر جديد بـ priority أعلى بعد انتخاب DR، فلن يصبح DR حتى لو أُعيد تحميل OSPF.

أوامر عرض OSPF

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip ospf neighbor | Privileged EXEC | عرض جيران OSPF وحالتهم (FULL، 2-Way، ExStart، إلخ). |
| show ip ospf neighbor detail | Privileged EXEC | عرض تفاصيل كل جار: priority، state، DR/BDR. |
| show ip ospf | Privileged EXEC | عرض معلومات عملية OSPF: router-id، areas، SPF count. |
| show ip ospf interface | Privileged EXEC | عرض OSPF على كل الواجهات: cost، hello/dead، network type. |
| show ip ospf interface <iface> | Privileged EXEC | عرض OSPF على واجهة محددة. |
| show ip ospf database | Privileged EXEC | عرض LSD - قاعدة بيانات حالة الروابط (Link-State Database). |
| show ip ospf database router | Privileged EXEC | عرض Type 1 LSAs. |
| show ip ospf database network | Privileged EXEC | عرض Type 2 LSAs. |
| show ip ospf border-routers | Privileged EXEC | عرض ABRs و ASBRs. |
| show ip route ospf | Privileged EXEC | عرض مسارات OSPF في جدول التوجيه. |
| show ipv6 ospf neighbor | Privileged EXEC | عرض جيران OSPFv3. |

حالات الجوار في OSPF (Neighbor States)

| الحالة | الوصف |
| --- | --- |
| Down | البداية - لا يوجد جوار بعد. |
| Init | استقبل Hello من جار لكن اسمه ليس في Hello. |
| Two-Way | التأكد من وجود الاتصال ثنائي الاتجاه. على broadcast، الانتخاب يحدث هنا. |
| ExStart | التفاوض على Master/Slave و sequence number لـ DBD. |
| Exchange | تبادل Database Description (DBD) packets. |
| Loading | طلب LSAs مفقودة عبر LSR (Link-State Request). |
| Full | الحالة المستقرة - الـ LSAs متطابقة بين الجارين. |

مثال: إعداد OSPFv2 Single-Area

Router(config)# router ospf 10 Router(config-router)# router-id 1.1.1.1 Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)# passive-interface default Router(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet0/0 ! للـ WAN Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000 Router(config-router)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip ospf priority 100 ! ليصبح DR Router(config-if)# ip ospf cost 10 Router(config-if)# ip ospf hello-interval 10 Router(config-if)# ip ospf dead-interval 40 Router(config-if)# exit Router# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 1.1.1.2 1 FULL/BDR 00:00:38 10.0.0.2 GigabitEthernet0/0 1.1.1.3 1 FULL/DROTHER 00:00:38 10.0.0.3 GigabitEthernet0/0

مثال 12.2: OSPFv3 Multi-Area

Router(config)# ipv6 unicast-routing Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64 Router(config-if)# ospfv3 1 ipv6 area 0 Router(config-if)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64 Router(config-if)# ospfv3 1 ipv6 area 1 ! area 1 Router(config-if)# exit Router(config)# router ospfv3 1 Router(config-router)# router-id 1.1.1.1 Router(config-router)# area 1 stub ! area 1 stub Router(config-router)# exit

نصيحة لـ OSPF في اللاب

(1) ضع router-id دائماً يدوياً لتجنب تغييره عند إضافة واجهات. (2) اضبط auto-cost reference-bandwidth 1000 على كل الراوترات لتجنب اختلاف cost بين الراوترات في الشبكة. (3) استخدم passive-interface default و no passive-interface على الواجهات الفعلية، لتقليل حركة OSPF على بورتات LAN. (4) للحصول على جوار FULL، تأكد من تطابق hello/dead بين الجيران، وألا يوجد ACL يمنع بروتوكول 89.

خطأ شائع: Wildcard vs Subnet Mask

OSPF يستعمل wildcard mask وليس subnet mask. الفرق: 255.255.255.0 كقناع شبكة → 0.0.0.255 كـ wildcard (معكوس). كتابة network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 0 خطأ شائع جداً - سيُرفضه IOS أو يعطي نتيجة خاطئة. لذلك احفظ: 255.255.255.0 ← 0.0.0.255، 255.255.0.0 ← 0.0.255.255، 255.0.0.0 ← 0.255.255.255.

CHAPTER 13

EIGRP v4 & v6

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) هو بروتوكول توجيه هجين (Hybrid) طورته سيسكو أصلاً، ثم أصبح معياراً مفتوحاً في RFC 7868. يجمع EIGRP بين مزايا Distance-Vector (سهولة الإعداد) و Link-State (رؤية كاملة للطوبولوجيا عبر DUAL). يمتاز بـ: (1) تقارب سريع جداً (milliseconds) عبر خوارزمية DUAL و Feasible Successor، (2) استخدام متعدد للمسارات المتساوية وغير المتساوية (ECMP و WCMP)، (3) دعم VLSM، (4) تصرف كـ classless افتراضياً، (5) حركة تحكم محدودة (Hello فقط في الوضع المستقر). أنواع EIGRP الأساسية: Classic Mode (القديم بـ AS)، Named Mode (الحديث بـ address-family).

أوامر EIGRP Classic Mode

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| router eigrp <AS> | Global Config | إنشاء عملية EIGRP بـ AS محدد. كل الراوترات في نفس الـ AS يجب أن تستعمل نفس الرقم. AS 1-65535. | no router eigrp <AS> |
| eigrp router-id <ip> | Router Config | ضبط router-id يدوياً. مطلوب لتفادي انتقاء IP عشوائي. | no eigrp router-id |
| network <network> <wildcard> | Router Config | تفعيل EIGRP على شبكة. network 10.0.0.0 0.0.0.255. | no network <network> <wildcard> |
| network <network> | Router Config | صيغة classful تلقائية (القناع يأتي من الواجهة). قديم - لا يفضل. | no network <network> |
| passive-interface <iface> | Router Config | منع إرسال Hellos على واجهة. | no passive-interface |
| passive-interface default | Router Config | ضبط كل الواجهات passive افتراضياً. | no passive-interface default |
| no auto-summary | Router Config | تعطيل auto-summary (summarization عند حدود classful). مطلوب في الشبكات الحديثة - تعطله افتراضياً في IOS 15+. | auto-summary |
| variance <1-128> | Router Config | تفعيل Unequal Cost Load Balancing. variance 2 = استعمل مسارات حتى 2× metric الأقل. | no variance |
| maximum-paths <1-32> | Router Config | أقصى عدد مسارات لـ ECMP. الافتراضي 4. | no maximum-paths |
| redistribute static | Router Config | إعادة توزيع المسارات الثابتة في EIGRP. | no redistribute static |
| redistribute connected | Router Config | إعادة توزيع الشبكات المتصلة مباشرة. | no redistribute connected |
| default-information originate | Router Config | إعلان default route في EIGRP. | no default-information originate |

أوامر EIGRP على الواجهة

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip hello-interval eigrp <AS> <sec> | Interface Config | ضبط فترة Hello. الافتراضي 5s (وصلات سريعة)، 60s (وصلات NBMA <1.544Mbps). | no ip hello-interval eigrp |
| ip hold-time eigrp <AS> <sec> | Interface Config | ضبط Hold Time. الافتراضي 3× hello. | no ip hold-time eigrp |
| ip bandwidth-percent eigrp <AS> <percent> | Interface Config | نسبة عرض النطاق المسموح لحركة EIGRP. الافتراضي 50%. | no ip bandwidth-percent eigrp |
| ip summary-address eigrp <AS> <network> <mask> | Interface Config | تلخيص مسارات EIGRP على واجهة محددة. | no ip summary-address eigrp |
| ip authentication mode eigrp <AS> md5 | Interface Config | تفعيل مصادقة MD5 على EIGRP. | no ip authentication mode eigrp |
| ip authentication key-chain eigrp <AS> <chain> | Interface Config | ضبط key chain للمصادقة. | no ip authentication key-chain eigrp |

EIGRP Named Mode (Address Family)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| router eigrp <virtual-name> | Global Config | إنشاء عملية EIGRP بـ named instance (string). أسلوب حديث. | no router eigrp <virtual-name> |
| address-family ipv4 unicast autonomous-system <AS> | Router Config | تفعيل address-family IPv4 وتحديد AS. | no address-family ipv4 unicast |
| address-family ipv6 unicast autonomous-system <AS> | Router Config | تفعيل address-family IPv6. | no address-family ipv6 unicast |
| network <network> <wildcard> | AF Config | تفعيل EIGRP على شبكة (داخل address-family). | no network ... |
| af-interface <iface> | AF Config | الدخول إلى وضع إعداد واجهة في الـ AF. | no af-interface <iface> |
| passive-interface | AF-Interface | ضبط الواجهة كـ passive. | no passive-interface |
| authentication mode md5 | AF-Interface | تفعيل MD5 على الواجهة. | no authentication mode |

حساب Metric في EIGRP

صيغة Metric الكلاسيكية (EIGRP Classic): Metric = 256 × (K1×BW + K3×Delay) × 256 / K2.../256. K-values افتراضية: K1=1 (bandwidth)، K3=1 (delay)، الباقي 0. لذلك: Metric = (10^7/min-bandwidth + sum-delays/10) × 256. في IOS 15+، EIGRP يدعم Wide Metric بصيغة 64-bit لتفادي القيم الصفرية على وصلات 10G+.

مفاهيم DUAL الأساسية

| المصطلح | الشرح |
| --- | --- |
| Feasible Distance (FD) | أقل تكلفة محسوبة من الراوتر للوجهة. |
| Reported Distance (RD) | التكلفة كما يعلنها الجار (التكلفة من الجار إلى الوجهة). |
| Feasibility Condition (FC) | RD < FD الحالي. شرط أن يصبح الجار Successor Backup. |
| Successor | الجار الذي يستعمله الراوتر للوصول إلى الوجهة (الأقل metric). |
| Feasible Successor (FS) | جار احتياطي يحقق FC. يستعمل فوراً عند فشل Successor بدون انتظار إعادة حساب. |
| Active State | حالة يبحث فيها الراوتر عن مسار بديل - ترسل Query لكل الجيران. تجنبه! |
| Passive State | الحالة الطبيعية المستقرة - الراوتر يعرف مساره. |
| Stuck in Active (SIA) | الراوتر لم يتلقّ Reply على Query خلال الوقت المحدد - مشكلة خطيرة قد تسبب إعادة ضبط الجيران. |

أوامر عرض EIGRP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip eigrp neighbors | Privileged EXEC | عرض جيران EIGRP وحالتهم و queue count. |
| show ip eigrp neighbors detail | Privileged EXEC | عرض تفاصيل كل جار: version، retransmissions. |
| show ip eigrp topology | Privileged EXEC | عرض طوبولوجيا EIGRP: كل المسارات Successors و FSs. |
| show ip eigrp topology <network> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل مسار محدد: FD، RD، Successors، FSs. |
| show ip eigrp interfaces | Privileged EXEC | عرض الواجهات المفعّل عليها EIGRP: peers، packets. |
| show ip eigrp traffic | Privileged EXEC | عرض إحصائيات الحزم: Hellos، Updates، Queries، Replies. |
| show ip route eigrp | Privileged EXEC | عرض مسارات EIGRP في جدول التوجيه. |
| show ipv6 eigrp neighbors | Privileged EXEC | عرض جيران EIGRP IPv6. |
| show ip protocols | Privileged EXEC | عرض معلومات كل بروتوكولات التوجيه النشطة. |

مثال: EIGRP Classic Single AS

Router(config)# router eigrp 100 Router(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1 Router(config-router)# no auto-summary Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 Router(config-router)# passive-interface default Router(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet0/0 Router(config-router)# variance 2 Router(config-router)# maximum-paths 4 Router(config-router)# exit ! تلخيص على واجهة Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.252.0 Router(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5 Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-KEYS Router(config-if)# exit ! ضبط key chain Router(config)# key chain EIGRP-KEYS Router(config-keychain)# key 1 Router(config-keychain-key)# key-string S3cr3t!Pass Router(config-keychain-key)# exit Router# show ip eigrp topology P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3011840 via 10.0.0.2 (3011840/28160), GigabitEthernet0/0 via 10.0.0.3 (40514560/281600), GigabitEthernet0/1 ! 10.0.0.2 = Successor، 10.0.0.3 = FS لأن RD (281600) < FD (3011840)

نصيحة عملية

لا تنس no auto-summary أبداً في الشبكات الحديثة! بدونها، يقوم EIGRP بتلخيص على حدود classful (مثلاً 10.0.0.0/8) مما قد يسبب مشكلة مسارات خاطئة. في IOS 15+ هذا التعطيل أصبح افتراضياً، لكن في الإصدارات الأقدم يجب ضبطه يدوياً. وللـ Load Balancing، استعمل variance 2 لتفعيل Unequal Cost Load Balancing (UCMP) - ميزة فريدة في EIGRP لا توجد في OSPF.

CHAPTER 14

FHRP - HSRP / VRRP / GLBP

First Hop Redundancy Protocols

بروتوكولات FHRP (First Hop Redundancy Protocols) توفر توفيراً متاحاً (High Availability) للـ Default Gateway على المضيفين. بدونها، إن فشل الراوتر الـ gateway، ستتوقف كل المضيفين عن الوصول للإنترنت حتى تُعيد إعدادهم يدوياً بـ gateway جديد. تحل FHRP هذه المشكلة عبر إنشاء عنوان MAC وهمي (Virtual MAC) و عنوان IP وهمي (Virtual IP) يشاركه راوتران أو أكثر. عند فشل الراوتر الأساسي (Active)، يأخذ الراوتر الثانوي (Standby) الدور تلقائياً خلال ثوانٍ معدودة. ثلاث بروتوكولات شائعة: HSRP (Cisco-Proprietary، الأكثر شيوعاً)، VRRP (معيار IETF مفتوح RFC 5798)، GLBP (Cisco-Proprietary، يدعم Load Balancing على عكس الباقي).

مقارنة بين بروتوكولات FHRP

| البروتوكول | النوع | RFC | Load Balancing | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSRPv1 | Cisco | N/A | لا | IPv4 فقط. Active/Standby. |
| HSRPv2 | Cisco | N/A | لا | IPv4/IPv6. يدعم Millisecond timers. |
| VRRPv3 | IETF | RFC 5798 | لا (إلا يدوياً) | Master/Backup. معيار مفتوح. |
| GLBP | Cisco | N/A | نعم (تلقائي) | Active AVF و AVG. يوزع الـ MACs على المضيفين. |

أوامر HSRP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| standby <group> ip <virtual-ip> | Interface Config | ضبط Virtual IP لمجموعة HSRP. مثلاً: standby 1 ip 192.168.1.254. | no standby <group> ip |
| standby <group> priority <0-255> | Interface Config | ضبط priority (الافتراضي 100). الأعلى يصبح Active. | no standby <group> priority |
| standby <group> preempt | Interface Config | تفعيل Preempt - يستعيد الراوتر دور Active عندما يكون priority أعلى. موصى به لتفادي scenario حيث الراوتر الأقل priority يبقى active. | no standby <group> preempt |
| standby <group> timers <hello> <hold> | Interface Config | ضبط Hello و Hold timer بالثواني. الافتراضي 3s/10s. | no standby <group> timers |
| standby <group> timers msec <hello> <hold> | Interface Config | ضبط timers بالملي ثانية (HSRPv2). مثل standby 1 timers msec 200 800. | no standby <group> timers |
| standby <group> track <obj> decrement <n> | Interface Config | تتبع حالة واجهة أخرى (مثلاً WAN) وتخفيض priority إن فشلت. يستعمل لتفعيل switchover عند فشل uplink. | no standby <group> track |
| standby <group> authentication md5 key-chain <name> | Interface Config | تفعيل مصادقة MD5 على HSRP. | no standby <group> authentication |
| standby version 2 | Interface Config | تفعيل HSRPv2 (يدعم IPv6 و msec timers). | no standby version |
| standby <group> ipv6 <ipv6> | Interface Config | ضبط IPv6 virtual address لـ HSRPv2. | no standby <group> ipv6 |

أوامر VRRP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| vrrp <group> ip <virtual-ip> | Interface Config | ضبط VRRP virtual IP. | no vrrp <group> ip |
| vrrp <group> priority <0-255> | Interface Config | ضبط priority (الافتراضي 100). | no vrrp <group> priority |
| vrrp <group> preempt | Interface Config | تفعيل preempt. مفعّل افتراضياً في VRRP. | no vrrp <group> preempt |
| vrrp <group> timers advertise <sec> | Interface Config | ضبط فترة الإعلان. | no vrrp <group> timers |
| vrrp <group> track <obj> decrement <n> | Interface Config | تتبع واجهة وتخفيض priority عند الفشل. | no vrrp <group> track |

أوامر GLBP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| glbp <group> ip <virtual-ip> | Interface Config | ضبط GLBP virtual IP. | no glbp <group> ip |
| glbp <group> priority <0-255> | Interface Config | ضبط priority لانتخاب AVG (Active Virtual Gateway). | no glbp <group> priority |
| glbp <group> preempt | Interface Config | تفعيل preempt لاستعادة دور AVG. | no glbp <group> preempt |
| glbp <group> weighting <weight> | Interface Config | ضبط weight لانتخاب AVF (Active Virtual Forwarder) - يحدد من يقوم بـ forwarding الحركة. | no glbp <group> weighting |
| glbp <group> load-balancing <method> | Interface Config | ضبط طريقة load balancing: round-robin، weighted، host-dependent. | no glbp <group> load-balancing |

أوامر عرض FHRP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show standby brief | Privileged EXEC | عرض ملخص HSRP: المجموعات، Active/Standby، priority. |
| show standby | Privileged EXEC | عرض تفاصيل كاملة عن HSRP. |
| show vrrp brief | Privileged EXEC | عرض ملخص VRRP. |
| show glbp brief | Privileged EXEC | عرض ملخص GLBP: AVG، AVFs. |
| show vrrp | Privileged EXEC | عرض تفاصيل VRRP. |
| show glbp | Privileged EXEC | عرض تفاصيل GLBP. |

مثال: HSRP بين راوترين

! على R1 (الأساسي - Active) R1(config)# interface gigabitEthernet0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254 R1(config-if)# standby 1 priority 110 R1(config-if)# standby 1 preempt R1(config-if)# standby 1 timers msec 200 msec 800 R1(config-if)# standby 1 track 1 decrement 20 ! track object 1 R1(config-if)# exit R1(config)# track 1 interface serial0/0/0 line-protocol R1(config-track)# exit ! على R2 (الثانوي - Standby) R2(config)# interface gigabitEthernet0/0 R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254 R2(config-if)# standby 1 priority 100 ! افتراضي R2(config-if)# standby 1 preempt R2(config-if)# exit R1# show standby brief P indicates configured to preempt. | Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP Gi0/0 1 110 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.254

عناوين MAC الافتراضية لكل بروتوكول

HSRPv1: 0000.0c07.acXX (XX = رقم المجموعة، 0-255).
HSRPv2: 0000.0c9f.fXXX (XXX = 0-4095).
VRRP: 0000.5e00.01XX (XX = رقم المجموعة).
GLBP: 0007.b400.XXYY (XX = group، YY = AVF number).

معرفة عناوين MAC الوهمية مفيدة في تشخيص ARP في الـ packet captures.

CHAPTER 15

Access Control Lists (ACLs)

Standard, Extended & IPv6 ACLs

ACLs (Access Control Lists) هي قواعد شرطية تُطبّق على حركة المرور عبر واجهة أو بروتوكول، لتقرير إذا كان يجب السماح أو رفض حزمة معينة. تستعمل ACLs في: (1) تصفية حركة المرور (Security)، (2) تحديد حركة معينة لـ NAT، (3) تحديد الشبكات المعلَن عنها في بروتوكولات التوجيه، (4) تقييد الوصول إلى VTY، (5) تحديد حركة لـ QoS. أنواع ACLs الأساسية: Standard ACL (القديم، يفحص المصدر فقط - أرقام 1-99 و 1300-1999)، Extended ACL (ييفحص المصدر، الوجهة، البروتوكول، البورت - 100-199 و 2000-2699)، Named ACLs (القابلة للقراءة، حديثة)، IPv6 ACLs (تفاصيل مختلفة).

قواعد ACL الذهبية

(1) كل ACL تنتهي ضمنياً بقاعدة deny any. (2) الترتيب مهم جداً - القواعد تُقوّم من الأعلى للأسفل. (3) Standard ACL توضع قرب الوجهة (لتفادي رفض الحركة المنتمية من الوجهة). (4) Extended ACL توضع قرب المصدر (لتوفير عرض النطاق). (5) قاعدة واحدة على الأقل من permit في ACL وإلا فكل الحركة ستُرفض. (6) لا تنسَ تطبيق الـ ACL على واجهة مع in أو out.

أوامر Standard IPv4 ACLs

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| access-list <1-99¦1300-1999> permit <source> [<wildcard>] | Global Config | إنشاء قاعدة Standard ACL تسمح بالمصدر. مثل access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255. | no access-list <id> |
| access-list <id> deny <source> [<wildcard>] | Global Config | إنشاء قاعدة رفض. | no access-list <id> |
| access-list <id> permit any | Global Config | السماح بكل المصادر (صيغة مختصرة لـ 0.0.0.0 255.255.255.255). | no access-list <id> |
| access-list <id> remark <text> | Global Config | إضافة تعليق للـ ACL. | no access-list <id> remark |
| ip access-group <id> in¦out | Interface Config | تطبيق ACL على واجهة (داخل أو خارج). | no ip access-group <id> |
| access-class <id> in | Line Config | تطبيق ACL على VTY (تحكم بمن يستطيع Telnet/SSH إلى الجهاز). | no access-class <id> |

أوامر Extended IPv4 ACLs

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| access-list <100-199¦2000-2699> permit¦deny <protocol> <src> <src-wild> <dst> <dst-wild> [<port-ops>] [<established>] | Global Config | قاعدة Extended ACL كاملة. البروتوكول: ip, tcp, udp, icmp, .... Port ops: eq, gt, lt, neq, range. | no access-list <id> |
| access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 80 | Global Config | السماح بـ HTTP من 192.168.1.0/24 إلى 10.0.0.0/24. | no access-list 100 ... |
| access-list 100 permit tcp any 10.0.0.0 0.0.0.255 established | Global Config | السماح بـ TCP الرد على اتصال بدأه الطرف الآخر (مفيد لجدار حماية بسيط). | no ... |
| access-list 100 deny icmp any any echo | Global Config | رفض ping inbound. | no access-list 100 ... |

Named ACLs (الأكثر استخداماً اليوم)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip access-list standard¦extended <name> | Global Config | إنشاء named ACL ودخول وضع الإعداد. | no ip access-list <name> |
| [<seq>] permit¦deny <rules> | Named ACL | إضافة قاعدة مع sequence number (يدعم ترتيب دقيق وإدراج في موضع محدد). | no <seq> |
| <seq> permit ... | Named ACL | إدراج قاعدة في موقع محدد. مثلاً: 15 permit tcp any any eq 443 لإدراجها قبل القاعدة 20. | no <seq> |

IPv6 ACLs

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 access-list <name> | Global Config | إنشاء IPv6 ACL. كل IPv6 ACLs هي named فقط (لا توجد numbered IPv6 ACLs). | no ipv6 access-list <name> |
| permit¦deny <protocol> <src>/<len> <dst>/<len> | IPv6 ACL | قاعدة IPv6 ACL. | no permit¦deny ... |
| ipv6 traffic-filter <name> in¦out | Interface Config | تطبيق IPv6 ACL على واجهة. | no ipv6 traffic-filter |

أوامر عرض ACLs

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show access-lists | Privileged EXEC | عرض كل ACLs وقواعدها وعدادات التطابق. |
| show access-lists <name¦id> | Privileged EXEC | عرض ACL محدد. |
| show ip access-lists | Privileged EXEC | عرض فقط ACLs IPv4. |
| show ipv6 access-list | Privileged EXEC | عرض IPv6 ACLs. |
| show ip interface <iface> | Privileged EXEC | عرض الـ ACLs المطبّقة على واجهة. |
| clear access-list counters <id> | Privileged EXEC | تصفير عدادات التطابق في ACL. |

مثال: Extended Named ACL لحماية سيرفر

Router(config)# ip access-list extended PROTECT-SERVER Router(config-ext-nacl)# remark Block all access to Server VLAN except HTTP/HTTPS/DNS Router(config-ext-nacl)# 10 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 80 ! HTTP Router(config-ext-nacl)# 20 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 443 ! HTTPS Router(config-ext-nacl)# 30 permit udp any host 192.168.50.10 eq 53 ! DNS Router(config-ext-nacl)# 40 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 22 ! SSH from management Router(config-ext-nacl)# 50 permit icmp any host 192.168.50.10 echo ! ping only Router(config-ext-nacl)# 100 deny ip any host 192.168.50.10 ! block everything else Router(config-ext-nacl)# 200 permit ip any any ! allow other traffic Router(config-ext-nacl)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip access-group PROTECT-SERVER out Router(config-if)# exit Router# show access-lists PROTECT-SERVER Extended IP access list PROTECT-SERVER 10 permit tcp any host 192.168.50.10 eq www (5 matches) 20 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 443 (12 matches) 30 permit udp any host 192.168.50.10 eq domain (45 matches) ...

نصيحة لـ Wildcard Mask

Wildcard Mask = عكس Subnet Mask. للحصول عليها: 255.255.255.255 - subnet_mask. أمثلة سريعة: /24 → 0.0.0.255، /25 → 0.0.0.127، /30 → 0.0.0.3، /32 → 0.0.0.0 (host). لعنوان واحد فقط استخدم host keyword: permit ip 10.0.0.1 0.0.0.0 any = permit ip host 10.0.0.1 any.

تحذير: Extended ACL على الواجهة الخاطئة

ضع Extended ACL دائماً قرب المصدر (inbound على الواجهة القريبة من المصدر) لتوفير عرض النطاق ورفض الحركة قبل عبورها الشبكة. ضع Standard ACL قرب الوجهة (outbound على الواجهة الأخيرة) لأنه لا يفحص إلا المصدر، فلو وضعته قرب المصدر قد يرفض حركة مشروعة يجب أن تصل وجهات أخرى.

CHAPTER 16

Network Address Translation

Static, Dynamic & PAT (NAT Overload)

NAT (Network Address Translation) يحوّل عناوين IP الخاصة (RFC 1918: 10.0.0.0/8، 172.16.0.0/12، 192.168.0.0/16) إلى عناوين IP عامة قابلة للتوجيه على الإنترنت. أنواع NAT الأساسية: Static NAT (تطابق 1-to-1 يدوي)، Dynamic NAT (مجموعة عناوين عامة تُوزع ديناميكياً)، PAT (NAT Overload) (يستخدم بورت واحد لعدة مضيفين - الأكثر شيوعاً في المنازل والشركات الصغيرة). يقوم الراوتر بتعريف واجهة inside (مواجهة للشبكة الداخلية) وواجهة outside (مواجهة للإنترنت). يطبّق NAT على الواجهة ثم تُعرف القواعد بشكل عام.

أوامر NAT العامة

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ip nat inside | Interface Config | تعريف الواجهة كـ inside (مواجهة للشبكة الداخلية). | no ip nat inside |
| ip nat outside | Interface Config | تعريف الواجهة كـ outside (مواجهة للإنترنت). | no ip nat outside |
| ip nat inside source static <local-ip> <global-ip> | Global Config | Static NAT - تطابق دائم 1-to-1. مثلاً: ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10. | no ip nat inside source static <local-ip> <global-ip> |
| ip nat inside source static tcp <local> <port> <global> <port> | Global Config | Port Forwarding - ترجمة بورت محدد. مثل ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.10 80. | no ip nat inside source static tcp ... |
| ip nat pool <name> <start> <end> netmask <mask> | Global Config | إنشاء pool عناوين IP عامة لـ Dynamic NAT. | no ip nat pool <name> |
| ip nat pool <name> <start> <end> prefix-length <len> | Global Config | إنشاء pool بصيغة CIDR. | no ip nat pool |
| ip nat inside source list <acl> pool <name> | Global Config | Dynamic NAT - ترجمة الحركة الموصوفة في ACL إلى pool. | no ip nat inside source list <acl> pool <name> |
| ip nat inside source list <acl> interface <iface> overload | Global Config | PAT (NAT Overload) - تستعمل عنوان IP واحد (IP الواجهة) لترجمة كل الحركة الداخلية عبر بورتات متعددة. | no ip nat inside source list ... |
| ip nat translation timeout <sec> | Global Config | ضبط مدة بقاء entries في جدول NAT. | no ip nat translation timeout |
| ip nat translation max-entries <n> | Global Config | ضبط حد أقصى لعدد entries (مفيد لمنع استنزاف الذاكرة). | no ip nat translation max-entries |

أوامر عرض NAT

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip nat translations | Privileged EXEC | عرض جدول ترجمات NAT النشطة (pro=TCP/UDP، inside local، inside global، outside). |
| show ip nat translations verbose | Privileged EXEC | عرض تفاصيل إضافية: مدة الإنشاء، flags. |
| show ip nat statistics | Privileged EXEC | عرض إحصائيات NAT: عدد الترجمات، عدد الحدث، peak. |
| clear ip nat translations * | Privileged EXEC | مسح كل ترجمات NAT الديناميكية (الثابتة تبقى). |
| clear ip nat translations <args> | Privileged EXEC | مسح ترجمات محددة. |
| debug ip nat | Privileged EXEC | تصحيح تفصيلي - اعرض كل حزمة مترجمة. تحذير: قد يسبب load عالٍ في الإنتاج! |
| debug ip nat detailed | Privileged EXEC | تصحيح أكثر تفصيلاً. |

مثال: PAT - ترجمة كل الشبكة إلى IP WAN

! تعريف inside و outside Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)# ip nat inside Router(config-if)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 Router(config-if)# ip nat outside Router(config-if)# exit ! تعريف الحركة التي تترجم Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! PAT - ترجمة كل الحركة إلى IP الواجهة outside Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet0/1 overload Router# show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp 203.0.113.2:51152 192.168.1.10:51152 8.8.8.8:53 8.8.8.8:53 tcp 203.0.113.2:51211 192.168.1.20:51211 142.250.180.14:443 142.250.180.14:443

مثال 16.2: Port Forwarding لسيرفر ويب داخلي

! نشر السيرفر الداخلي 192.168.1.10:80 على 203.0.113.2:8080 Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip nat inside Router(config-if)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip nat outside Router(config-if)# exit Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.2 8080 extendable

من داخل إلى خارج: NAT Order of Operations

ترتيب معالجة الحزمة من داخل إلى خارج: (1) inbound ACL على الواجهة، (2) inbound rate-limit/policy، (3) internal-to-local NAT، (4) routing lookup، (5) Crypto map (if applicable)، (6) outbound ACL، (7) outbound NAT. للأسفل إلى الداخل، ترتيب معاكس. فهم هذا الترتيب يساعد على تشخيص مشاكل ACL + NAT المتشابكة.

PAT ومشاكل التطبيقات

بعض التطبيقات لا تعمل بشكل صحيح عبر PAT لأنها تضمّن IP في payload (مثل FTP Active، SIP، H.323). الحل: استعمل ip nat service ... لإصلاح التطبيقات، أو فعّل ALG (Application Layer Gateway). FTP: ip nat service ftp tcp port 21. أو استخدم FTP Passive Mode الذي لا يضمّن IP. لـ SIP: ip nat service sip udp 5060.

CHAPTER 17

BGP الأساسي (CCNP)

Border Gateway Protocol

BGP (Border Gateway Protocol) هو بروتوكول توجيه من نوع Path-Vector، يستخدم على نطاق الإنترنت بين Autonomous Systems (ASes). يصف المعيار RFC 4271 (BGP-4). BGP هو البروتوكول الذي يحوّم الإنترنت - أي صفحة ويب تطلبها تمر عبر عشرات BGP routers. يتميز بـ: (1) موثوقية (TCP port 179)، (2) قابلية توسّع هائلة (400K+ routes في الجدول الكامل)، (3) سياسات غنية (Attributes) للتحكم الدقيق في اختيار المسارات. أنواعه: eBGP (External - بين ASes مختلفة)، iBGP (Internal - داخل AS واحد). ملاحظة: iBGP يطلب full-mesh أو استخدام Route Reflectors / Confederations.

أوامر BGP الأساسية

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| router bgp <AS> | Global Config | إنشاء عملية BGP مع AS محدد. الـ AS رقم (1-4294967295) أو قابلة للتوسعة (AS Numbers 4-byte). | no router bgp <AS> |
| bgp router-id <ip> | Router Config | ضبط router-id يدوياً. | no bgp router-id |
| neighbor <ip> remote-as <AS> | Router Config | تعريف جار BGP مع AS التابع له. لو الـ AS مختلف عن AS الراوتر المحلي = eBGP، لو نفس = iBGP. | no neighbor <ip> remote-as |
| neighbor <ip> description <text> | Router Config | وصف الجار للتوثيق. | no neighbor <ip> description |
| neighbor <ip> update-source <iface> | Router Config | تحديد الواجهة المصدر لجلسات BGP. ضروري في iBGP لتأمين أن الـ TCP source IP مطابق لـ neighbor المتوقع. | no neighbor <ip> update-source |
| neighbor <ip> next-hop-self | Router Config | ضبط الـ next-hop إلى نفسه عند الإعلان لجيران iBGP. ضروري في iBGP لأن next-hop لا يتغير افتراضياً. | no neighbor <ip> next-hop-self |
| neighbor <ip> password <pass> | Router Config | تفعيل مصادقة TCP MD5 مع الجار. | no neighbor <ip> password |
| neighbor <ip> ebgp-multihop <ttl> | Router Config | السماح بـ eBGP مع جار ليس مباشراً متصلاً. ضروري لتشغيل eBGP على loopback. | no neighbor <ip> ebgp-multihop |
| neighbor <ip> send-community | Router Config | تفعيل إرسال community attributes للجار. | no neighbor <ip> send-community |
| neighbor <ip> route-map <name> in¦out | Router Config | تطبيق route-map على الحركة الواردة/الصادرة من الجار. | no neighbor <ip> route-map |
| network <network> mask <mask> | Router Config | الإعلان عن شبكة محددة. يجب أن تكون موجودة في جدول التوجيه لإعلانها. | no network ... |
| network <network> mask <mask> route-map <name> | Router Config | الإعلان عن شبكة مع تطبيق route-map لتعديل attributes. | no network ... |
| redistribute connected¦static¦ospf¦eigrp | Router Config | إعادة توزيع المسارات من بروتوكول آخر في BGP. تحذير: قد يسبب مشاكل في الـ AS الكامل. | no redistribute ... |
| aggregate-address <network> <mask> [summary-only] | Router Config | تلخيص المسارات إلى network أعرض. summary-only يخفي المسارات الفردية. | no aggregate-address |

Attributes الهامة في BGP

| Attribute | النوع | الأولوية | الشرح |
| --- | --- | --- | --- |
| Weight | Cisco-Proprietary | 1 (الأعلى) | محلي للراوتر فقط (لا يرسل). أعلى weight = أفضل. 0-65535. |
| Local Preference | Well-known Discretionary | 2 | يُرسل داخل AS. أعلى = أفضل. الافتراضي 100. |
| AS-Path | Well-known Mandatory | 3 | قائمة ASes التي مرّت بها. أقصر = أفضل. |
| Origin | Well-known Mandatory | 4 | IGP (i) > EGP (e) > Incomplete (?) |
| MED | Optional Non-transitive | 5 | أدنى = أفضل. يخبر AS خارجي بأي path أفضل للعودة. |
| Community | Optional Transitive | N/A | تاج لتعريف المسارات كمجموعة. مثلاً no-export. |
| Next-Hop | Well-known Mandatory | N/A | عنوان القفزة التالية. يجب أن يصل إليه الراوتر. |

أوامر Route-Map

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| route-map <name> permit¦deny <seq> | Global Config | إنشاء route-map و دخول وضع الإعداد. | no route-map <name> |
| match ip address <acl> | Route-Map | تطابق مع ACL. | no match ip address |
| match as-path <AS-ACL> | Route-Map | تطابق مع AS-path ACL. | no match as-path |
| match community <name> | Route-Map | تطابق مع community-list. | no match community |
| set weight <n> | Route-Map | ضبط Weight. | no set weight |
| set local-preference <n> | Route-Map | ضبط Local Preference. | no set local-preference |
| set metric <n> | Route-Map | ضبط MED. | no set metric |
| set as-path prepend <AS> ... | Route-Map | إضافة AS entries إلى AS-path. يفيد في التأثير على inbound routing. | no set as-path prepend |
| set community <value> [additive] | Route-Map | ضبط community. | no set community |

أوامر عرض BGP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip bgp summary | Privileged EXEC | عرض ملخص كل الجيران وعدد المسارات المستلمة وحالة الـ BGP. |
| show ip bgp | Privileged EXEC | عرض BGP table - كل المسارات و attributes. |
| show ip bgp <network> | Privileged EXEC | عرض تفاصيل مسار محدد. |
| show ip bgp neighbors | Privileged EXEC | عرض كل الجيران بتفصيل كامل: الحالة، الـ capabilities، الإحصائيات. |
| show ip bgp neighbors <ip> advertised-routes | Privileged EXEC | عرض المسارات المعلنة لجار محدد. |
| show ip bgp neighbors <ip> received-routes | Privileged EXEC | عرض المسارات المستلمة من جار. |
| show ip bgp community | Privileged EXEC | عرض المسارات حسب community. |

مثال: eBGP بين راوترين

! على R1 (AS 65000) R1(config)# router bgp 65000 R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1 R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 remote-as 65001 R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 description Link-to-R2 R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 password BGP-S3cr3t! R1(config-router)# network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 R1(config-router)# exit R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 null0 ! تثبت المسار ! على R2 (AS 65001) R2(config)# router bgp 65001 R2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2 R2(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65000 R2(config-router)# neighbor 203.0.113.1 password BGP-S3cr3t! R2(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 R2(config-router)# exit R2(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 null0 R1# show ip bgp summary Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 203.0.113.2 4 65001 15 15 2 0 0 00:10:32 1

نصيحة لـ BGP

(1) للـ iBGP بين راوترين في AS، اضبط neighbor x.x.x.x update-source loopback0 على الطرفين. (2) في iBGP، اضبط neighbor x.x.x.x next-hop-self دائماً لأن next-hop في iBGP لا يتغير تلقائياً. (3) للـ eBGP متعدد القفزات (مثل eBGP على loopbacks)، اضبط ebgp-multihop 2 أو أعلى. (4) استخدم route-map بدلاً من network المباشرة لتفادي إعلان مسارات غير مقصودة.

CHAPTER 18

إدارة الشبكة - SNMP/Syslog/NTP/SSH

SNMP, Syslog, NTP & SSH Management

إدارة الشبكة (Network Management) تشمل مراقبة الأجهزة، جمع السجلات، مزامنة التوقيت، وتأمين الوصول عن بعد. البروتوكولات الرئيسية: SNMP (Simple Network Management Protocol) لجمع الإحصائيات والتحكم، Syslog لإرسال رسائل السجلات لخادم مركزي، NTP لمزامنة التوقيت (ضرورية لتفسير السجلات بشكل صحيح)، SSH للوصول الآمن عبر CLI (بديل Telnet غير المشفر).

أوامر SNMP

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| snmp-server community <string> RO¦RW [acl] | Global Config | ضبط community string. RO = Read Only (get)، RW = Read Write (set). استعمل ACL لتحديد IPs المصرّح بها. | no snmp-server community <string> |
| snmp-server host <ip> [version 2c¦3] <community> | Global Config | تعريف خادم SNMP traps. يرسل notifications عند حدوث أحداث. | no snmp-server host <ip> |
| snmp-server location <text> | Global Config | ضبط قيمة location (يظهر في sysDescr queries). | no snmp-server location |
| snmp-server contact <text> | Global Config | ضبط جهة الاتصال المسؤولة. | no snmp-server contact |
| snmp-server enable traps | Global Config | تفعيل كل أنواع traps. أو نوع محدد: snmp-server enable traps snmp authentication. | no snmp-server enable traps |
| snmp-server view <name> <oid-tree> included¦excluded | Global Config | إنشاء view لتحديد أي MIB tree يمكن الوصول إليه. | no snmp-server view |
| snmp-server group <name> v3 priv | Global Config | إنشاء group SNMPv3 مع تشفير (أقوى من v2c). | no snmp-server group |
| snmp-server user <name> <group> v3 auth sha <pass> priv aes 128 <pass> | Global Config | إنشاء مستخدم SNMPv3 مع مصادقة SHA وتشفير AES-128. الأكثر أماناً. | no snmp-server user |

أوامر Syslog

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| logging <ip> | Global Config | تعريف خادم syslog لإرسال الرسائل إليه. | no logging <ip> |
| logging trap <level> | Global Config | ضبط مستوى الخطورة الأدنى المرسل للخادم. | no logging trap |
| logging source-interface <iface> | Global Config | تحديد الواجهة المصدر لكل رسائل syslog (مفيد للفحص الأمني للسجلات). | no logging source-interface |
| logging buffered <size> <level> | Global Config | تخزين رسائل syslog في RAM للمراجعة المحلية. مثل logging buffered 51200 informational. | no logging buffered |
| logging console <level> | Global Config | عرض رسائل syslog على console. | no logging console |
| logging monitor <level> | Global Config | عرض رسائل syslog على جلسات terminal (VTY) باستخدام terminal monitor. | no logging monitor |
| service timestamps log datetime msec | Global Config | إضافة timestamp دقيق للرسائل. ضرورية. | no service timestamps |

مستويات Syslog Severity

| المستوى | الاسم | الكلمة المفتاحية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Emergencies | emergencies | النظام غير قابل للاستخدام (panic). |
| 1 | Alerts | alerts | تدخل فوري مطلوب. |
| 2 | Critical | critical | حالة حرجة (مثل فشل واجهة رئيسية). |
| 3 | Errors | errors | حالة خطأ. |
| 4 | Warnings | warnings | تحذير. |
| 5 | Notifications | notifications | إشعار طبيعي (مثل up/down interface). |
| 6 | Informational | informational | معلومة (مثل session تم إنشاؤها). |
| 7 | Debugging | debugging | رسائل debug. |

مثال: إعداد NTP + Syslog + SNMPv3

Router(config)# ntp server 162.159.200.1 prefer Router(config)# ntp server 162.159.200.123 ! Cloudflare NTP Router(config)# ntp source gigabitEthernet0/0 Router(config)# ntp update-calendar Router(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone Router(config)# logging buffered 51200 informational Router(config)# logging trap informational Router(config)# logging source-interface loopback0 Router(config)# logging 10.10.10.50 ! Syslog server Router(config)# snmp-server group ADMINS v3 priv Router(config)# snmp-server user admin1 ADMINS v3 auth sha S3cr3t!Auth priv aes 128 Pr1v@cy!Pass Router(config)# snmp-server host 10.10.10.51 version 3 priv admin1 Router(config)# snmp-server enable traps Router(config)# snmp-server location Cairo-DC-Room1 Router(config)# snmp-server contact NetAdmin 24x7 - netadmin@cairo-net.local

تحذير SNMPv2c أمني

SNMPv2c يستخدم community string نصية واضحة (sniffer يستطيع قراءتها). تجنّبه في الإنتاج عبر الإنترنت. استخدم SNMPv3 الذي يدعم مصادقة وتشفير. إن اضطررت لـ v2c، قيّده بـ ACL: snmp-server community SECURE-STRING RO 10 حيث ACL 10 يسمح فقط لخوادم الإدارة المعروفة.

CHAPTER 19

Quality of Service (QoS)

Classification, Marking & Queuing

QoS (Quality of Service) هي مجموعة تقنيات تضمن أداءً معيناً لحركة معينة عبر الشبكة. تستخدم QoS لـ: (1) إعطاء أولوية لحركة الصوت (VoIP) والفيديو، (2) حجز عرض نطاق للتطبيقات الحرجة، (3) تحديد حدود لاستخدام عرض النطاق. خطوات QoS الرئيسية: Classification (تصنيف الحركة)، Marking (وضع علامات في رأس الحزمة)، Queuing (إدارة طوابير الإرسال)، Scheduling (اختيار الحزمة التالية للإرسال)، Shaping/Policing (تحديد معدل الإرسال).

قيم DSCP (Differentiated Services Code Point)

| DSCP Name | Decimal | Binary | الاستخدام |
| --- | --- | --- | --- |
| Default (CS0) | 0 | 000000 | Best Effort (الافتراضي). |
| CS1 | 8 | 001000 | Bulk traffic (إرسال بكميات كبيرة). |
| AF11 | 10 | 001010 | Assured Forwarding - low priority data. |
| AF31 | 26 | 011010 | Streaming video. |
| EF (Expedited Forwarding) | 46 | 101110 | VoIP - أقصى أولوية. لا يُؤخّر. |
| CS6 | 48 | 110000 | Network control (routing protocols). |
| CS7 | 56 | 111000 | Reserved. |

أوامر QoS الأساسية (MQC - Modular QoS CLI)

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| class-map [match-all¦match-any] <name> | Global Config | إنشاء class-map لتصنيف الحركة. match-all = AND، match-any = OR (الافتراضي). | no class-map <name> |
| match access-group <acl> | Class-Map | تطابق حركة بـ ACL. | no match access-group |
| match protocol <protocol> | Class-Map | تطابق بـ NBAR protocol (مثل http، sip، rtp). | no match protocol |
| match dscp <value> | Class-Map | تطابق بقيمة DSCP. | no match dscp |
| match cos <0-7> | Class-Map | تطابق بقيمة 802.1Q CoS. | no match cos |
| match ip rtp <start> <range> | Class-Map | تطابق بـ UDP RTP port range. | no match ip rtp |
| policy-map <name> | Global Config | إنشاء policy-map. | no policy-map <name> |
| class <class-name> | Policy-Map | إسناد class-map إلى policy. | no class |
| set dscp <value> | Policy-Map-Class | وضع علامة DSCP. | no set dscp |
| set cos <0-7> | Policy-Map-Class | وضع علامة CoS على L2. | no set cos |
| priority <kbps> | Policy-Map-Class | ضمان Priority Queue (LLQ) لـ VoIP. | no priority |
| bandwidth <kbps> | Policy-Map-Class | حجز bandwidth في CBWFQ. | no bandwidth |
| police <cir> conform-action transmit exceed-action drop | Policy-Map-Class | تحديد rate limit باستخدام policing. | no police |
| shape average <cir> | Policy-Map-Class | تخفيف المعدل باستخدام shaping (يؤجل بدل أن يرمي). | no shape average |
| service-policy <name> | Interface Config | تطبيق policy-map على واجهة (in أو out). | no service-policy |

مثال: QoS لـ VoIP

Router(config)# class-map match-any VOIP Router(config-cmap)# match protocol sip Router(config-cmap)# match protocol rtp Router(config-cmap)# match ip rtp 16384 16383 Router(config-cmap)# exit Router(config)# class-map match-any CRITICAL Router(config-cmap)# match protocol sql Router(config-cmap)# match protocol ssh Router(config-cmap)# exit Router(config)# policy-map QoS-OUT Router(config-pmap)# class VOIP Router(config-pmap-c)# priority 256 ! LLQ 256kbps Router(config-pmap-c)# set dscp ef Router(config-pmap-c)# exit Router(config-pmap)# class CRITICAL Router(config-pmap-c)# bandwidth 512 ! CBWFQ 512kbps Router(config-pmap-c)# set dscp af31 Router(config-pmap-c)# exit Router(config-pmap)# class class-default Router(config-pmap-c)# fair-queue ! WFQ للباقي Router(config-pmap-c)# exit Router(config-pmap)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/1 ! WAN Router(config-if)# service-policy output QoS-OUT

الفرق بين Policing و Shaping

Policing: يرمي الحزمة الفائضة عن المعدل (drop) - يستعمل في حدود صارمة (ISP إلى Customer). Shaping: يؤجل الحزمة الفائضة في طابور (queue) لإرسالها لاحقاً - يستعمل على حدود Customer إلى ISP (يحافظ على الـ TCP sessions). الفرق التقني: Policing يعمل بإرسال أو رمي؛ Shaping يعمل بتأخير الإرسال. الـ Shaping أنعم على التطبيقات لكنه يحتاج ذاكرة أكبر.

CHAPTER 20

802.1x & AAA Authentication

IEEE 802.1x, RADIUS & TACACS+

802.1x هو معيار IEEE للمصادقة على بورتات الشبكة، يستعمل EAP (Extensible Authentication Protocol) على L2. ثلاثة عناصر: Supplicant (العميل على المضيف)، Authenticator (السويتش)، Authentication Server (RADIUS server). AAA (Authentication, Authorization, Accounting) هو إطار شامل لإدارة الوصول: المصادقة (هل أنت من تدّعي؟)، التفويض (ماذا يسمح لك أن تفعل؟)، المحاسبة (ماذا فعلت؟). RADIUS و TACACS+ هما بروتوكولان شائعان لـ AAA، RADIUS قياسي (RFC 2865) يستعمل UDP، TACACS+ Cisco-Proprietary يستعمل TCP.

مقارنة RADIUS و TACACS+

| الميزة | RADIUS | TACACS+ |
| --- | --- | --- |
| المعيار | IETF RFC 2865 | Cisco-Proprietary |
| النقل | UDP 1812/1813 | TCP 49 |
| التشفير | password فقط | كل payload |
| الفصل AAA | مدمج | منفصل (كل منفصل) |
| الاستخدام الأمثل | مصادقة المستخدمين (802.1x، VPN) | مصادقة Admin (device admin) |

أوامر AAA

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| aaa new-model | Global Config | تفعيل AAA على الجهاز. مطلوب قبل أي AAA config. | no aaa new-model |
| aaa authentication login default local | Global Config | المصادقة عبر قاعدة المستخدمين المحلية. | no aaa authentication login default |
| aaa authentication login default group radius local | Global Config | المصادقة عبر RADIUS أولاً، ثم احتياطياً عبر قاعدة محلية. | no aaa authentication login default |
| aaa authentication enable default group radius enable | Global Config | المصادقة على enable mode عبر RADIUS، احتياطياً عبر enable secret محلي. | no aaa authentication enable default |
| aaa authorization exec default group radius local | Global Config | التفويض لمنح EXEC عبر RADIUS. | no aaa authorization exec default |
| aaa accounting exec default start-stop group radius | Global Config | تسجيل بداية ونهاية جلسات EXEC في RADIUS. | no aaa accounting exec default |
| radius server <name> | Global Config | تعريف خادم RADIUS باسم (IOS 15+). | no radius server |
| address ipv4 <ip> auth-port 1812 acct-port 1813 | RADIUS Server | ضبط عنوان RADIUS والبورتات. | no address |
| key <pass> | RADIUS Server | ضبط shared secret. | no key |
| tacacs server <name> | Global Config | تعريف خادم TACACS+. | no tacacs server |
| address ipv4 <ip> | TACACS Server | عنوان الخادم. | no address |
| key <pass> | TACACS Server | shared secret. | no key |
| aaa group server radius¦tacacs+ <name> | Global Config | تجميع عدة خوادم في group لتوفير high availability. | no aaa group server |

أوامر 802.1x

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| dot1x system-auth-control | Global Config | تفعيل 802.1x على الجهاز بشكل عام. | no dot1x system-auth-control |
| dot1x critical eapol | Global Config | تفعيل Critical Authentication (fallback عند فشل RADIUS). | no dot1x critical eapol |
| authentication port-control auto | Interface Config | تفعيل 802.1x على البورت بوضع auto (يطلب مصادقة قبل فتح البورت). | no authentication port-control |
| authentication port-control force-authorized | Interface Config | وضع البورت مصرّح دائماً (للبورتات غير المفعّل عليها 802.1x). | no authentication port-control |
| authentication host-mode multi-domain | Interface Config | السماح بمضيفين متعددين (data + voice) على نفس البورت. | no authentication host-mode |
| authentication periodic | Interface Config | تفعيل re-authentication الدورية. | no authentication periodic |
| authentication timer reauthenticate <sec> | Interface Config | ضبط فترة re-auth (ساعات/أيام). | no authentication timer |
| mab | Interface Config | تفعيل MAC Authentication Bypass (للأجهزة التي لا تدعم 802.1x مثل الطابعات). | no mab |

مثال: إعداد 802.1x + RADIUS + TACACS+

! إعداد RADIUS لـ 802.1x (مصادقة المستخدمين) SW1(config)# aaa new-model SW1(config)# radius server RADIUS1 SW1(config-radius-server)# address ipv4 10.10.10.5 auth-port 1812 acct-port 1813 SW1(config-radius-server)# key S3cr3t!R@dius SW1(config-radius-server)# exit SW1(config)# aaa group server radius AAAA-RADIUS SW1(config-sg-radius)# server name RADIUS1 SW1(config-sg-radius)# exit SW1(config)# aaa authentication login default group AAAA-RADIUS local SW1(config)# aaa authorization exec default group AAAA-RADIUS local ! إعداد TACACS+ لـ device admin SW1(config)# tacacs server TAC1 SW1(config-tacacs-server)# address ipv4 10.10.10.10 SW1(config-tacacs-server)# key T@cacS!Plus SW1(config-tacacs-server)# exit SW1(config)# aaa authentication login ADMIN group TAC1 local SW1(config)# aaa authorization exec ADMIN group TAC1 local SW1(config)# aaa accounting exec ADMIN default start-stop group TAC1 ! تطبيق 802.1x على بورت access SW1(config)# dot1x system-auth-control SW1(config)# interface fastEthernet0/10 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# authentication port-control auto SW1(config-if)# authentication host-mode multi-domain SW1(config-if)# authentication periodic SW1(config-if)# authentication timer reauthenticate 3600 SW1(config-if)# mab ! MAC Authentication Bypass للطابعات SW1(config-if)# exit ! تطبيق مصادقة TACACS+ على VTY SW1(config)# line vty 0 15 SW1(config-line)# login authentication ADMIN SW1(config-line)# exit

نصيحة عملية

استخدم دائماً local كfallback بعد RADIUS/TACACS+ في تكوين AAA. هذا يضمن أنك تستطيع الدخول إلى الجهاز حتى لو فشل خادم RADIUS/TACACS+. أيضاً، اختبر إعداد AAA من جلسة console قبل تطبيقه على VTY، لتفادي القفل عن جهاز إنتاجي. تكوين نموذجي: aaa authentication login default group TAC1 group AAAA-RADIUS local - يجرب TACACS أولاً، ثم RADIUS، ثم قاعدة محلية.

CHAPTER 21

مرجع Subnetting و VLSM

CIDR Table, Subnetting & VLSM Examples

Subnetting هو تقسيم شبكة كبيرة إلى شبكات صغيرة متعددة لتقليل حجم broadcast domain وتحسين الأمان وكفاءة التوجيه. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) هو الترميز الحديث للأقنعة بصيغة /n بدلاً من الأقنعة العشرية. VLSM (Variable Length Subnet Mask) هي توسعة لـ subnetting تسمح باستعمال أقنعة مختلفة الطول داخل نفس الشبكة لتفادي إهدار العناوين. مثلاً، في شبكة 192.168.1.0/24 يمكن استخدام /30 لوصلات point-to-point، /27 لشبكات مستخدمين صغار، /25 لشبكة مستخدمين كبيرة. كل شبكة فرعية لها: Network Address (الأول)، Broadcast (الأخير)، Hosts (ما بينهما).

جدول CIDR الكامل

| CIDR | Subnet Mask | Wildcard Mask | Hosts/Subnet | Subnets in /24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 64 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 8 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 4 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 2 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 1 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 0.5 (supernet) |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1022 | 0.25 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2046 | 0.125 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4094 | 0.0625 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8190 | - |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16382 | - |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32766 | - |
| /16 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 65534 | - |

عناوين RFC 1918 الخاصة

| Class | Range | CIDR Block | Number of /24s |
| --- | --- | --- | --- |
| Class A | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 256 × 256 = 65,536 |
| Class B | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 16 × 256 = 4,096 |
| Class C | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 256 |
| CGNAT | 100.64.0.0 - 100.127.255.255 | 100.64.0.0/10 | 1,024 |
| Loopback | 127.0.0.0 - 127.255.255.255 | 127.0.0.0/8 | - |
| Link-local | 169.254.0.0 - 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | - |
| Benchmark | 198.18.0.0 - 198.19.255.255 | 198.18.0.0/15 | - |

حساب IP Subnetting - الخطوات

لحساب معلومات أي شبكة فرعية، اتبع هذه الخطوات: (1) اكتب IP المضيف بالصيغة الثنائية. (2) ارسم خطاً فاصلاً بين network portion و host portion حسب CIDR (مثلاً /24 = أول 24 بت للشبكة). (3) لـ Network Address: اجعل كل host bits = 0. (4) لـ Broadcast Address: اجعل كل host bits = 1. (5) لـ First Host: Network + 1. (6) لـ Last Host: Broadcast - 1. (7) لـ Wildcard Mask: عكس Subnet Mask (مثلاً 255.255.255.192 → 0.0.0.63).

مثال محلول: حساب شبكة 192.168.10.130/26

| المعطى | القيمة |
| --- | --- |
| IP المضيف | 192.168.10.130 |
| CIDR | /26 (Subnet Mask 255.255.255.192) |
| Host bits | 32-26 = 6 |
| Hosts/Subnet | 2^6 - 2 = 62 |
| Subnet block size | 2^6 = 64 |
| Network | 192.168.10.128 (الـ 128 مضاعف 64) |
| First Host | 192.168.10.129 |
| Last Host | 192.168.10.190 |
| Broadcast | 192.168.10.191 |
| Wildcard | 0.0.0.63 |

VLSM - مثال شامل

لنفترض أن لدينا شبكة 192.168.1.0/24 ونريد تقسيمها لتغطية: (1) شبكة LAN كبيرة 60 مضيفاً، (2) شبكة LAN صغيرة 25 مضيفاً، (3) شبكة 10 مضيفين، (4) ثلاثة وصلات point-to-point (2 مضيفين لكل منها).

| الشبكة | عدد المضيفين | CIDR المطلوب | عنوان الشبكة | نطاق المضيفين | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN1 (Users) | 60 | /26 (62 hosts) | 192.168.1.0 | .1 - .62 | .63 |
| LAN2 (Servers) | 25 | /27 (30 hosts) | 192.168.1.64 | .65 - .94 | .95 |
| LAN3 (Printers) | 10 | /28 (14 hosts) | 192.168.1.96 | .97 - .110 | .111 |
| WAN R1-R2 | 2 | /30 (2 hosts) | 192.168.1.112 | .113 - .114 | .115 |
| WAN R1-R3 | 2 | /30 (2 hosts) | 192.168.1.116 | .117 - .118 | .119 |
| WAN R2-R3 | 2 | /30 (2 hosts) | 192.168.1.120 | .121 - .122 | .123 |
| المتبقي (للتوسعة) | - | /28 متبقي | 192.168.1.124 | .125 - .126 | .127 |

قاعدة ذهبية لـ VLSM

عند تقسيم شبكة بـ VLSM، ابدأ من أكبر مجموعة مضيفين إلى أصغر. السبب: لو بدأت من /30 ثم حاولت وضع /26، قد لا تجد مساحة متصلة. الطريقة: رتّب الشبكات المطلوبة تنازلياً حسب عدد المضيفين، ثم وزّع IPs بالترتيب، بدءاً من أول IP في الشبكة الأم. هذه الطريقة تضمن عدم التداخل (overlap) وأقصى استخدام للعناوين.

حساب سريع في الرأس - اختصارات

| CIDR | Block Size (آخر أوكتات) | Quick Network Calculation |
| --- | --- | --- |
| /24 | 256 | أي IP → network هو .0 من نفس الـ /24 |
| /25 | 128 | الـ IP الأخير < 128 → network .0؛ ≥ 128 → network .128 |
| /26 | 64 | تجد أقرب مضاعف 64 ≤ IP: 0، 64، 128، 192 |
| /27 | 32 | أقرب مضاعف 32: 0، 32، 64، 96، 128، 160، 192، 224 |
| /28 | 16 | أقرب مضاعف 16 |
| /29 | 8 | أقرب مضاعف 8 |
| /30 | 4 | أقرب مضاعف 4 |

حفظ الـ Magic Numbers

احفظ هذه الأرقام لاختبار CCNA لأنها تأتي مراراً: Block sizes: /30 → 4، /29 → 8، /28 → 16، /27 → 32، /26 → 64، /25 → 128. عدد المضيفين: 2، 6، 14، 30، 62، 126 (Block size - 2). قناع الشبكة: 252، 248، 240، 224، 192، 128. الـ Wildcard: 3، 7، 15، 31، 63، 127. تمرّن على حلّ مسائل subnetting في 60 ثانية أو أقل للنجاح في الامتحان.

CHAPTER 22

IPv6 - القسم التفصيلي المستقل

IPv6 Addressing, Routing, ACLs & Services

IPv6 (Internet Protocol version 6) صُمم لمعالجة استنفاد عناوين IPv4. يستعمل 128 بت بدلاً من 32 (أي 3.4×10^38 عنوان تقريباً). مميزاته: (1) لا حاجة لـ NAT/PAT في الشبكات الداخلية (العناوين متاحة بكثرة)، (2) Header أبسط لمعالجة أسرع، (3) دعم أصلي لـ IPsec، (4) دعم stateless autoconfiguration (SLAAC)، (5) لا Broadcast (يستعمل Multicast بدلاً منه)، (6) عناوين link-local تلقائية (fe80::). أنواع عناوين IPv6: Global Unicast (2000::/3 - قابلة للتوجيه)، Link-Local (fe80::/10 - للشبكة المحلية فقط)، Unique Local (fc00::/7 - مثل RFC 1918)، Multicast (ff00::/8)، Anycast (مخصص لمجموعة).

أنواع عناوين IPv6

| النوع | Prefix | النطاق | الاستخدام |
| --- | --- | --- | --- |
| Global Unicast | 2000::/3 | عالمي | العنوان الرسمي على الإنترنت. |
| Link-Local | fe80::/10 | الشبكة المحلية فقط | للتواصل بين جيران على نفس link (Neighbors Discovery). |
| Unique Local (ULA) | fc00::/7 (fd00::/8) | عالمي (لكن داخلي) | مثل RFC 1918 في IPv4. |
| Multicast | ff00::/8 | متعدد | الإرسال لمجموعة من الأجهزة (بديل البث في IPv4). |
| Loopback | ::1/128 | محلي | مثل 127.0.0.1. |
| Unspecified | ::/128 | محلي | عنوان فارغ (للإرسال من جهاز لا يزال يكتسب IP). |
| Solicited-Node | ff02::1:ff00:0/104 | link-local | تلقائي، لاستبدال ARP في IPv6. |

Multicast Address المعروفة

| العنوان | المجموعة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| ff02::1 | All Nodes | كل الأجهزة على link (بديل broadcast في IPv4). |
| ff02::2 | All Routers | كل الراوترات على link. |
| ff02::5 | OSPF | كل راوترات OSPF. |
| ff02::6 | OSPF DR/BDR | OSPF Designated Routers. |
| ff02::a | EIGRP | كل راوترات EIGRP. |
| ff02::1:ff00:0/104 | Solicited-Node | عنوان تلقائي يولّد لكل IPv6 host لاستبدال ARP. |
| ff02::fb | mDNS | Multicast DNS. |

اختصار كتابة IPv6

قواعد اختصار عناوين IPv6: (1) إسقاط الأصفار الأولى في كل مقطع 16-بت (مثل 09ab → 9ab). (2) استبدال أطول سلسلة من المقاطع الصفرية المتتالية بـ :: مرة واحدة فقط في العنوان. مثلاً: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 يُختصر إلى 2001:db8::1. عناوين مثل 2001:db8:0:0:1:0:0:1 لا تختصر بـ :: مرتين، بل تكتب 2001:db8::1:0:0:1 (اختر أطول سلسلة صفرية للاختصار).

EUI-64: توليد IPv6 من MAC

EUI-64 يولّد host portion من عنوان IPv6 من MAC address المضيف. الخطوات: (1) يقسم الـ MAC (48 بت) إلى نصفين (24 بت لكل). (2) يُدخل FFFE في المنتصف (الـ OUI + FFFE + الـ NIC-specific). (3) يقلب البت السابع (U/L bit) من أول أوكتات. مثلاً: MAC = 00:1A:2B:3C:4D:5E. بعد إدراج FFFE: 00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E. بعد قلب البت السابع (00 → 02): 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E. لعنوان شبكة 2001:db8:1::/64 يكون الـ IPv6 الكامل: 2001:db8:1::21a:2bff:fe3c:4d5e.

أوامر IPv6

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 unicast-routing | Global Config | تفعيل توجيه IPv6 على الراوتر. مطلوب قبل أي IPv6 routing. | no ipv6 unicast-routing |
| ipv6 enable | Interface Config | تفعيل IPv6 على الواجهة وتوليد link-local تلقائياً. | no ipv6 enable |
| ipv6 address <ipv6>/<prefix> | Interface Config | تعيين IPv6 ثابت. | no ipv6 address |
| ipv6 address <prefix>/<len> eui-64 | Interface Config | تعيين IPv6 باستعمال EUI-64 (يولّد host portion من MAC). | no ipv6 address <prefix> eui-64 |
| ipv6 address autoconfig | Interface Config | الحصول على IPv6 عبر SLAAC (Stateless Address AutoConfig). | no ipv6 address autoconfig |
| ipv6 address dhcp | Interface Config | الحصول على IPv6 عبر DHCPv6 (Stateful). | no ipv6 address dhcp |
| ipv6 address fe80::1 link-local | Interface Config | تعيين link-local address يدوياً (الافتراضي: توليد تلقائي). | no ipv6 address fe80::1 link-local |
| ipv6 nd other-config-flag | Interface Config | علم O في RA - يطلب من المضيفين الحصول على معلومات إضافية (DNS) من DHCPv6. | no ipv6 nd other-config-flag |
| ipv6 nd managed-config-flag | Interface Config | علم M في RA - يطلب من المضيفين الحصول على IPv6 كاملاً من DHCPv6 (Stateful). | no ipv6 nd managed-config-flag |
| ipv6 nd prefix <prefix>/<len> <valid-lifetime> <preferred-lifetime> | Interface Config | تخصيص prefix في RA. | no ipv6 nd prefix |
| ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop> | Global Config | توجيه ثابت IPv6. | no ipv6 route |
| ipv6 route ::/0 <next-hop> | Global Config | Default route IPv6. | no ipv6 route ::/0 |
| ipv6 traffic-filter <name> in¦out | Interface Config | تطبيق IPv6 ACL على الواجهة. | no ipv6 traffic-filter |

DHCPv6 على الراوتر

| الأمر | الوضع | الشرح | العكس |
| --- | --- | --- | --- |
| ipv6 dhcp pool <name> | Global Config | إنشاء DHCPv6 pool. | no ipv6 dhcp pool |
| address prefix <prefix>/<len> | DHCPv6 Pool | تحديد prefix للعناوين. | no address prefix |
| dns-server <ipv6> | DHCPv6 Pool | تعيين DNS server. | no dns-server |
| domain-name <name> | DHCPv6 Pool | تعيين اسم النطاق. | no domain-name |
| ipv6 dhcp server <pool> [rapid-commit] | Interface Config | تفعيل الجهاز كـ DHCPv6 server على الواجهة. | no ipv6 dhcp server |
| ipv6 dhcp relay destination <ipv6> | Interface Config | تفعيل الجهاز كـ DHCPv6 relay. | no ipv6 dhcp relay |

SLAAC vs DHCPv6 (Stateless vs Stateful)

| النمط | RA Flags | طريقة توليد IP | متى يستعمل |
| --- | --- | --- | --- |
| SLAAC | M=0, O=0 | المضيف يولّد IPv6 من RA prefix + EUI-64 أو عشوائي | الوضع الافتراضي، شبكات بسيطة. |
| SLAAC + DHCPv6 | M=0, O=1 | المضيف يولّد IP عبر SLAAC، يحصل على DNS/NTP من DHCPv6 | الأكثر شيوعاً اليوم. |
| Stateful DHCPv6 | M=1, O=1 | المضيف يحصل على IP كاملاً من DHCPv6 | عند الحاجة لتتبع leases. |
| Manual | N/A | تعيين يدوي | السيرفرات وأجهزة الإنتاج الحرجة. |

Neighbor Discovery Protocol (NDP)

NDP يحل محل ARP في IPv4. يستعمل ICMPv6 type 135 (Solicitation) و 136 (Advertisement). عملية اكتشاف الجيران: (1) الجهاز يحتاج MAC للجار فيصل لـ Solicited-Node Multicast. (2) الجار المسجل في تلك المجموعة يجيب بـ Neighbor Advertisement يحوي MAC. عملية اكتشاف الراوتر: (1) المضيف يرسل Router Solicitation (RS) إلى ff02::2. (2) الراوتر يجيب بـ Router Advertisement (RA) إلى ff02::1 يحوي prefix والإعدادات.

مثال: إعداد IPv6 كامل

Router(config)# ipv6 unicast-routing Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64 Router(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag ! O=1: DNS via DHCPv6 Router(config-if)# exit ! إعداد DHCPv6 Pool للـ DNS Router(config)# ipv6 dhcp pool DNS-OPTIONS Router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888 Router(config-dhcpv6)# domain-name cairo-net.local Router(config-dhcpv6)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ipv6 dhcp server DNS-OPTIONS Router(config-if)# exit ! Default route Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad::1 ! ACL IPv6 - منع telnet من خارج Router(config)# ipv6 access-list BLOCK-TELNET Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:db8:1::/64 any Router(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq 23 Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any Router(config-ipv6-acl)# exit Router(config)# interface gigabitEthernet0/1 ! WAN Router(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOCK-TELNET in Router(config-if)# exit Router# show ipv6 interface brief GigabitEthernet0/0 [up/up] FE80::1 2001:DB8:1::1 GigabitEthernet0/1 [up/up] FE80::2 2001:DB8:ACAD::2 Router# show ipv6 route IPv6 Routing Table - 7 entries C 2001:DB8:1::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0, directly connected S* ::/0 [1/0] via 2001:DB8:ACAD::1, GigabitEthernet0/1

نصيحة لـ IPv6

لا تخلط بين ipv6 enable (يفعل IPv6 على الواجهة ويولّد link-local فقط) و ipv6 unicast-routing (يفعل التوجيه على الجهاز بالكامل). كلاهما مطلوب لكي يعمل IPv6 routing. للتحقق من عمل IPv6، استخدم show ipv6 interface brief (للحالة) و show ipv6 route (للجدول) و show ipv6 neighbors (لجدول NDP - بديل ARP).

ملاحظة أمنية

IPv6 ليس آمناً بالتلقائية! يجب تطبيق نفس ممارسات IPv4 الأمنية: ACLs على الحدود، DHCPv6 Snooping، RA Guard، Source Guard، uRPF. هجوم Rogue RA شائع: مهاجم يرسل RAs بعنوان prefix وهمي ليخطف الحركة. الحماية: ipv6 nd ra guard على بورتات المستخدمين. وأيضاً تأكد من تصفية ::/0 route وعدم نشره على البورتات الخطأ.

CHAPTER 23

Troubleshooting & Show Commands - المرجع الكامل

Master Reference for Verification & Diagnostics

الأوامر العرضية (show) هي أكثر ما يستخدمه مهندس الشبكات يومياً، سواء للتشخيص أو للتأكد من سلامة الإعداد. هذا القسم هو مرجع شامل لكل الأوامر العرضية مصنّفة حسب الوظيفة. القاعدة الذهبية للتشخيص: ابدأ من الـ Physical Layer (السلك، الضوء)، ثم الـ Data Link (MAC، ARP)، ثم الـ Network (IP، routing)، ثم التطبيقات. كل أمر show يلبي سؤالاً تشخيصياً محدداً، فهم الـ "ماذا يخبرني هذا الأمر؟" هو مفتاح الاحتراف.

أوامر العرض العامة (System)

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show version | Privileged EXEC | إصدار IOS، نوع المعالج، حجم الذاكرة، config-register، اسم الجهاز، مدة التشغيل. أساسي لأي تشخيص. |
| show running-config | Privileged EXEC | الإعداد الكامل الحالي في RAM. |
| show running-config ¦ section <text> | Privileged EXEC | فلترة قسم محدد من الإعداد. |
| show running-config ¦ include <text> | Privileged EXEC | عرض الأسطر التي تحتوي كلمة محددة. |
| show running-config ¦ begin <text> | Privileged EXEC | البدء من أول سطر يحتوي على الكلمة. |
| show startup-config | Privileged EXEC | الإعداد المحفوظ في NVRAM. |
| show boot | Privileged EXEC | إعدادات الإقلاع، config-register، مصدر IOS. |
| show processes cpu | Privileged EXEC | استخدام CPU خلال 5 ثواني/1 دقيقة/5 دقائق + قائمة العمليات. |
| show processes cpu history | Privileged EXEC | رسم بياني نصي لاستخدام CPU عبر آخر 60 ثانية وساعة و72 ساعة. |
| show memory | Privileged EXEC | استخدام الذاكرة: free، used. |
| show flash: | Privileged EXEC | محتوى flash مع حجم الملفات والمساحة الحرة. |
| show env all | Privileged EXEC | درجات الحرارة، الفولتية، سرعات المراوح (إن وُجدت). |
| show inventory | Privileged EXEC | قائمة العتاد مع Serial Numbers. |
| show clock | Privileged EXEC | التاريخ والوقت. |
| show history | User/Privileged | قائمة آخر الأوامر المنفّذة. |

أوامر الواجهات

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip interface brief | Privileged EXEC | عرض كل الواجهات مع IP وحالتها (up/down/administratively down). أكثر أمر استخداماً! |
| show ipv6 interface brief | Privileged EXEC | نفس السابق لكن لعناوين IPv6. |
| show interfaces | Privileged EXEC | تفاصيل كاملة: MAC، IP، إحصائيات الإرسال/الاستقبال، أخطاء، MTU. |
| show interfaces <iface> | Privileged EXEC | تفاصيل واجهة محددة. |
| show interfaces description | Privileged EXEC | كل الواجهات مع الأوصاف والحالة في جدول. |
| show interfaces status | Privileged EXEC | للسويتش: السرعة، duplex، VLAN، نوع الاتصال. |
| show ip interface <iface> | Privileged EXEC | إعدادات IP على الواجهة: proxy-arp، redirects، ACLs. |
| show ipv6 interface <iface> | Privileged EXEC | إعدادات IPv6 على الواجهة. |
| show interfaces counters | Privileged EXEC | عدد الحزم والبايتات المرسلة والمستلمة لكل واجهة. |
| show interfaces counters errors | Privileged EXEC | أخطاء لكل واجهة: CRC، runts، giants، input errors، output errors. |
| show controllers <iface> | Privileged EXEC | نوع الكابل (DTE/DCE) - ضروري لوصلات Serial. |

أوامر CDP/LLDP (الجيران)

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show cdp | Privileged EXEC | هل CDP مفعّل عالمياً؟ |
| show cdp neighbors | Privileged EXEC | قائمة الجيران: الجهاز، الواجهة المحلية والبعيدة، نوع الجهاز. |
| show cdp neighbors detail | Privileged EXEC | تفاصيل كاملة: IP، IOS version، platform. |
| show cdp entry <name> | Privileged EXEC | تفاصيل جار محدد بالاسم. |
| show cdp interface | Privileged EXEC | الواجهات المفعّل عليها CDP. |
| show lldp | Privileged EXEC | حالة LLDP العامة. |
| show lldp neighbors | Privileged EXEC | قائمة جيران LLDP (معيار IEEE 802.1AB - مفتوح، ليس Cisco-Proprietary). |
| show lldp neighbors detail | Privileged EXEC | تفاصيل جيران LLDP. |
| show lldp interface <iface> | Privileged EXEC | حالة LLDP على واجهة محددة. |
| cdp run | Global Config | تفعيل CDP عالمياً (مفعّل افتراضياً). |
| cdp enable | Interface Config | تفعيل CDP على واجهة محددة. |
| no cdp enable | Interface Config | تعطيل CDP على واجهة (موصى به على بورتات-facing-Internet). |
| lldp run | Global Config | تفعيل LLDP عالمياً (معطّل افتراضياً). |

أوامر MAC Address Table و ARP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show mac address-table | Privileged EXEC | عرض جدول MAC الكامل في السويتش (VLAN، MAC، Port، Type). |
| show mac address-table dynamic | Privileged EXEC | فقط MACs المتعلمة ديناميكياً. |
| show mac address-table static | Privileged EXEC | MACs الثابتة المعرّفة يدوياً. |
| show mac address-table interface <iface> | Privileged EXEC | MACs على واجهة محددة. |
| show mac address-table vlan <id> | Privileged EXEC | MACs في VLAN محدد. |
| show ip arp | Privileged EXEC | جدول ARP على الراوتر (IP ↔ MAC ↔ Interface). |
| show ip arp <ip> | Privileged EXEC | البحث عن MAC لعنوان IP محدد. |
| clear arp-cache | Privileged EXEC | مسح جدول ARP الديناميكي. |
| clear mac address-table dynamic | Privileged EXEC | مسح MACs الديناميكية. |
| show ipv6 neighbors | Privileged EXEC | جدول NDP (بديل ARP في IPv6). |

أوامر VLAN و Trunking

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show vlan brief | Privileged EXEC | كل VLANs مع أسمائها والبورتات المنتمية. |
| show vlan | Privileged EXEC | تفاصيل كاملة عن VLANs. |
| show vlan id <id> | Privileged EXEC | تفاصيل VLAN محدد. |
| show interfaces trunk | Privileged EXEC | كل بورتات الـ trunk و VLANs المسموحة. |
| show interfaces <iface> trunk | Privileged EXEC | تفاصيل trunk على واجهة. |
| show interfaces <iface> switchport | Privileged EXEC | الإعداد الإداري والتشغيلي للبورت (access/trunk). |
| show dtp interface <iface> | Privileged EXEC | حالة DTP على واجهة. |
| show vtp status | Privileged EXEC | إعدادات VTP: الإصدار، الوضع، النطاق، revision. |

أوامر STP

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show spanning-tree | Privileged EXEC | كل تفاصيل STP: VLANs، Root Bridge، الأولوية، البورتات وأدوارها. |
| show spanning-tree vlan <id> | Privileged EXEC | STP لـ VLAN محدد. |
| show spanning-tree summary | Privileged EXEC | ملخص إعدادات STP: الوضع، UplinkFast، BackboneFast. |
| show spanning-tree root | Privileged EXEC | Root Bridge لكل VLAN. |
| show spanning-tree interface <iface> | Privileged EXEC | STP على واجهة محددة. |
| show spanning-tree blockedports | Privileged EXEC | كل البورتات المحظورة. |

أوامر التوجيه

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| show ip route | Privileged EXEC | جدول التوجيه IPv4 الكامل. |
| show ip route static | Privileged EXEC | المسارات الثابتة فقط. |
| show ip route connected | Privileged EXEC | المسارات المتصلة مباشرة. |
| show ip route ospf¦eigrp¦bgp¦rip | Privileged EXEC | المسارات من بروتوكول محدد. |
| show ip route <network> | Privileged EXEC | تفاصيل مسار محدد. |
| show ip route <ip-addr> | Privileged EXEC | المسار المستخدم للوصول إلى IP محدد. |
| show ip route summary | Privileged EXEC | ملخص إحصائي للجدول. |
| show ipv6 route | Privileged EXEC | جدول التوجيه IPv6. |
| show ip protocols | Privileged EXEC | كل بروتوكولات التوجيه المفعّلة وإعداداتها. |

أوامر Ping & Traceroute

| الأمر | الوضع | الشرح | مثال |
| --- | --- | --- | --- |
| ping <ip> | User/Privileged | إرسال 5 ICMP Echo Requests. ! = نجاح، . = timeout، U = unreachable، M = MTU. | ping 8.8.8.8 |
| ping <ip> source <src> | Privileged EXEC | تحديد source IP. مفيد لتشخيص مسارات. | ping 8.8.8.8 source loopback0 |
| ping <ip> repeat <n> | Privileged EXEC | عدد محدد من الحزم بدلاً من 5. | ping 8.8.8.8 repeat 100 |
| ping <ip> size <bytes> | Privileged EXEC | ضبط حجم الحزمة. | ping 8.8.8.8 size 1500 df-bit |
| traceroute <ip> | User/Privileged | تتبع المسار هوب بهوب. يستعمل UDPProbe بورت عالٍ (33434+) أو ICMP. | traceroute 8.8.8.8 |
| traceroute <ip> source <src> | Privileged EXEC | تحديد source IP. | traceroute 8.8.8.8 source lo0 |
| traceroute <ip> probe <n> | Privileged EXEC | عدد probes لكل هوب (الافتراضي 3). | traceroute 8.8.8.8 probe 5 |
| traceroute <ip> numeric | Privileged EXEC | عدم محاولة حلّ DNS للأسماء (أسرع). | traceroute 8.8.8.8 numeric |

أوامر Debug

| الأمر | الوضع | الشرح |
| --- | --- | --- |
| debug ip icmp | Privileged EXEC | عرض كل رسائل ICMP المرسلة والمستلمة على الجهاز. |
| debug ip packet [detail] | Privileged EXEC | عرض كل حزمة IP. خطر على الإنتاج! استخدم مع ACL لتقليل الإخراج. |
| debug ip routing | Privileged EXEC | عرض تغيرات جدول التوجيه. |
| debug ip ospf hello | Privileged EXEC | عرض OSPF Hellos. |
| debug ip ospf adj | Privileged EXEC | عرض عملية تكوين OSPF adjacency. |
| debug eigrp packets | Privileged EXEC | عرض حزم EIGRP. |
| debug ip bgp | Privileged EXEC | عرض نشاط BGP. |
| debug ip nat | Privileged EXEC | عرض كل ترجمة NAT. |
| debug arp | Privileged EXEC | عرض نشاط ARP. |
| debug spanning-tree events | Privileged EXEC | عرض أحداث STP. |
| debug ip http | Privileged EXEC | عرض نشاط HTTP server على الجهاز. |
| undebug all / u all | Privileged EXEC | تعطيل كل debug. حيلة ذهبية عند فيضان الإخراج! |
| no debug all | Privileged EXEC | نفس undebug all. |
| terminal monitor | User EXEC (VTY) | عرض رسائل debug و syslog على جلسة VTY الحالية. |
| terminal no monitor | User EXEC | إيقاف عرض رسائل على الجلسة. |

تحذير خطور - Debug على الإنتاج

أوامر debug قد تسبب load هائل على CPU وتوقف الجهاز! في الإنتاج: (1) استخدم دائماً terminal monitor على VTY لترى الإخراج. (2) قيّد debug ip packet بـ ACL: debug ip packet detail 100 حيث ACL 100 يصف الحركة المهتم بها. (3) فعّل logging buffered debugging ليُحفظ بدل عرضه فوراً. (4) إذا حدث فيضان، اضغط فوراً Ctrl+Shift+6 ثم نفّذ u all لتعطيل كل debug.

CHAPTER 24

Lab Scenarios - سيناريوهات عملية

Step-by-Step Practical Topologies

ست سيناريوهات عملية لتطبيق الأوامر في سياق واقعي. كل سيناريو يحوي طوبولوجيا، خطوات إعداد متسلسلة، أوامر تحقق، وأخطاء شائعة. ينصح بتطبيق كل سيناريو على Packet Tracer أو GNS3 أو EVE-NG بعد قراءة الشرح النظري لترسيخ المفاهيم.

Lab 1: إعداد أولي كامل لراوتر + تأمين SSH

الطوبولوجيا: راوتر واحد (R1) متصل بـ PC عبر كابل console (للإعداد الأولي) ومنفذ LAN (G0/0).

1

ادخل إلى وضع الإعداد عبر console وغيّر اسم الجهاز: enable → configure terminal → hostname Cairo-R01

2

ضبط الـ hostname-domain و توليد RSA keys: ip domain-name cairo.local ثم crypto key generate rsa modulus 2048

3

إنشاء حساب admin: username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret S3cr3t!2026

4

ضبط enable secret: enable algorithm-type scrypt secret En@ble!S3cr3t

5

تفعيل SSHv2: ip ssh version 2

6

ضبط VTY للسماح بـ SSH فقط: line vty 0 15 → login local → transport input ssh

7

ضبط الواجهة: interface g0/0 → ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → no shutdown

8

حفظ الإعداد: end → copy run start

9

التحقق: من PC، شغّل ssh -l admin 192.168.1.1. على الراوتر show ip ssh و show ssh

Lab 2: VLANs & Trunking بين سويتشين

الطوبولوجيا: SW1 و SW2 متصلين عبر Trunk (G0/1-G0/1). PC1 على SW1 في VLAN 10، PC2 على SW2 في VLAN 20.

1

على SW1: أنشئ VLANs: vlan 10 → name SALES، vlan 20 → name IT

2

اضبط بورت PC1: interface fa0/5 → switchport mode access → switchport access vlan 10 → spanning-tree portfast

3

اضبط Trunk على G0/1: switchport trunk encapsulation dot1q → switchport mode trunk → switchport trunk allowed vlan 10,20 → switchport nonegotiate

4

على SW2: كرر الخطوات 1-3 (نفس VLANs والـ trunk)

5

اضبط بورت PC2 على SW2 في VLAN 20: switchport access vlan 20

6

التحقق: show vlan brief و show interfaces trunk على السويتشين

7

لاحظ: PC1 و PC2 لا يستطيعان ping بعضهما لأنهما في VLANs مختلفة بدون routing

Lab 3: OSPF Single-Area بين راوترين

الطوبولوجيا: R1 و R2 متصلين عبر WAN (10.0.0.0/30). كل راوتر له شبكة LAN خلفه (192.168.1.0/24 على R1، 192.168.2.0/24 على R2).

1

على R1: اضبط الواجهات: interface g0/0 → ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → no shutdown، interface s0/0/0 → ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 → no shutdown

2

على R2: نفس الشيء لكن بـ IPs مختلفة: LAN 192.168.2.1/24، WAN 10.0.0.2/30

3

على R1: فعّل OSPF: router ospf 1 → router-id 1.1.1.1 → network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 → network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 → passive-interface g0/0

4

على R2: نفس الشيء مع router-id 2.2.2.2 و شبكات R2

5

التحقق: show ip ospf neighbor (يجب أن تري R2 كـ FULL) و show ip route ospf (يجب أن تري 192.168.2.0/24)

6

اختبر: من PC1 (192.168.1.10) ping PC2 (192.168.2.10). يجب أن تنجح.

Lab 4: NAT Overload (PAT) للوصول للإنترنت

الطوبولوجيا: R1 له واجهة inside (G0/0) موصولة بشبكة 192.168.1.0/24 وواجهة outside (G0/1) موصولة بـ ISP (203.0.113.2/30). المضيفون في inside يحتاجون للوصول للإنترنت.

1

اضبط الواجهات: interface g0/0 → ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → ip nat inside → no shutdown

2

واجهة outside: interface g0/1 → ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 → ip nat outside → no shutdown

3

أنشئ ACL تصف الحركة الداخلية: access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

4

فعّل PAT: ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

5

أضف default route إلى ISP: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

6

التحقق: من PC، ping 8.8.8.8. على R1: show ip nat translations (ترى entries) و show ip nat statistics

Lab 5: HSRP بين راوترين

الطوبولوجيا: R1 و R2 على نفس شبكة LAN (192.168.1.0/24). R1 IP 192.168.1.2، R2 IP 192.168.1.3. الـ gateway الافتراضي للمضيفين هو 192.168.1.254 (virtual).

1

على R1 (Active): interface g0/0 → ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 → standby 1 ip 192.168.1.254 → standby 1 priority 110 → standby 1 preempt

2

على R2 (Standby): interface g0/0 → ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 → standby 1 ip 192.168.1.254 → standby 1 priority 100 → standby 1 preempt

3

التحقق: show standby brief على R1 يظهر Active، على R2 يظهر Standby

4

اختبار الفشل: افصل كابل R1. خلال ثوانٍ، يجب أن يصبح R2 Active تلقائياً.

5

أعد ربط R1. خلال فترة preempt، يستعيد R1 دور Active.

Lab 6: ACL لمنع شبكة محددة

الطوبولوجيا: R1 موصول بشبكة 192.168.1.0/24 (LAN) و ISP عبر WAN. تريد السماح لكل الحركة خارجية ما عدا شبكة 192.168.1.50 التي تريد منعها من الوصول للإنترنت.

1

أنشئ named ACL: ip access-list extended BLOCK-ONE

2

أضف قاعدة deny: 10 deny ip host 192.168.1.50 any

3

أضف قاعدة permit: 20 permit ip any any

4

طبّق ACL على الواجهة outside outbound: interface g0/1 → ip access-group BLOCK-ONE out

5

التحقق: من 192.168.1.50 ping 8.8.8.8 (يفشل). من 192.168.1.10 ping 8.8.8.8 (ينجح).

6

عرض عدادات التطابق: show access-lists BLOCK-ONE

CHAPTER 25

Cheat Sheet - صفحة المرجع السريع

Quick Reference Card

صفحة مرجعية سريعة لأهم الأوامر مصنّفة حسب الوظيفة. احفظ هذه الصفحة جيداً لأنها أكثر ما يُسأل عنه في الامتحانات العملية والنظرية.

أوامر العرض الأكثر استخداماً

| الأمر | الاستخدام |
| --- | --- |
| show ip interface brief | عرض حالة كل الواجهات |
| show running-config | الإعداد الحالي الكامل |
| show ip route | جدول التوجيه |
| show ip ospf neighbor | جيران OSPF |
| show ip eigrp neighbors | جيران EIGRP |
| show ip bgp summary | ملخص BGP |
| show vlan brief | كل VLANs والبورتات |
| show interfaces trunk | كل بورتات الـ trunk |
| show mac address-table | جدول MAC |
| show cdp neighbors | جيران CDP |
| show spanning-tree | STP |
| show ip nat translations | ترجمات NAT |
| show access-lists | ACLs والعدادات |
| show version | إصدار IOS |
| show standby brief | HSRP |
| show port-security interface <iface> | Port Security |

أوامر الإعداد الأساسية

| الوظيفة | الأمر |
| --- | --- |
| تغيير اسم الجهاز | hostname <name> |
| تفعيل الواجهة | no shutdown |
| تعيين IP | ip address <ip> <mask> |
| كلمة مرور enable | enable secret <pass> |
| إنشاء مستخدم | username <name> privilege 15 secret <pass> |
| تفعيل SSH | crypto key generate rsa modulus 2048 |
| السماح بـ SSH فقط على VTY | transport input ssh |
| حفظ الإعداد | copy run start |
| إعادة التحميل | reload |
| إنشاء VLAN | vlan <id> + name <name> |
| ضبط access port | switchport mode access + switchport access vlan <id> |
| ضبط trunk | switchport trunk encapsulation dot1q + switchport mode trunk |
| Default route | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop> |
| تفعيل OSPF | router ospf 1 + network <net> <wildcard> area 0 |
| تفعيل EIGRP | router eigrp 100 + network <net> <wildcard> + no auto-summary |
| تفعيل NAT/PAT | ip nat inside source list <acl> interface <iface> overload |
| HSRP Active | standby 1 ip <vip> + standby 1 priority 110 + standby 1 preempt |

قيم يجب حفظها

| القيمة | المعنى |
| --- | --- |
| 0x2102 | config-register افتراضي (حمّل IOS + startup-config) |
| 0x2142 | config-register لاستعادة كلمة المرور (تجاهل startup-config) |
| 0x2100 | config-register لـ ROM Monitor |
| AD 0/1 | Directly connected / Static |
| AD 90 | EIGRP Internal |
| AD 110 | OSPF |
| AD 120 | RIP |
| AD 20/200 | eBGP / iBGP |
| TCP 22 | SSH |
| TCP 23 | Telnet |
| UDP 67/68 | DHCP Server/Client |
| UDP 53 | DNS |
| UDP 69 | TFTP |
| UDP 123 | NTP |
| UDP 161/162 | SNMP / SNMP Trap |
| TCP 179 | BGP |
| UDP 520 | RIP |
| Proto 89 | OSPF |
| Proto 88 | EIGRP |

أخطاء شائعة تمنعها

| المشكلة | الحل |
| --- | --- |
| الواجهة administratively down | ضبط no shutdown على الواجهة |
| OSPF لا يشكل جوار | تطابق hello/dead، تطابق area، تطابق authentication، ACL لا يحجب proto 89 |
| لا يمكن SSH على VTY | ضبط login local + إنشاء username + توليد RSA keys + transport input ssh |
| NAT لا يترجم | تأكد من ip nat inside/outside على الواجهات الصحيحة + ACL تسمح بالشبكة |
| Trunk لا يمرر VLAN | تأكد أن VLAN موجود على كلا السويتشين + في قائمة allowed |
| HSRP لا يعمل | تأكد من تطابق group number و virtual IP على كلا الراوترين |
| BGP stuck in Idle | تأكد من IP الجار و remote-as + connectivity TCP 179 |
| ACL لا يحجب | تأكد من تطبيقها على الواجهة بالاتجاه الصحيح (in/out) |

CHAPTER 26

أسئلة الممارسة مع الإجابات

Practice Questions with Detailed Answers

مجموعة من الأسئلة العملية محاكية لأسلوب امتحان CCNA 200-301. يغطي كل سؤال مفهوماً أساسياً يجب على كل مهندس شبكات إتقانه. حاول حل السؤال قبل النظر إلى الإجابة.

Q1 ما هو الوضع الذي يدخله المستخدم بعد تنفيذ أمر configure terminal بنجاح؟

الإجابة: Global Configuration Mode (وضع الإعداد العام). الموجّه (Prompt) يتغير من Router# إلى Router(config)#. من هذا الوضع يمكن الدخول إلى أوضاع فرعية مثل Interface Config أو Router Config.

Q2 ما الفرق بين enable password و enable secret؟

الإجابة: enable password يخزّن كلمة المرور كنص ظاهر (Type 0) أو بشفرة Type 7 الضعيفة إن فُعّل service password-encryption. أما enable secret فيستخدم MD5 (Type 5) أو SHA256/Scrypt (Type 8/9) - أقوى بكثير. استعمل دائماً enable secret.

Q3 كم عدد العناوين المضيفين المتاحة في شبكة /28؟

الإجابة: 14 مضيف. الحساب: /28 = 32-28 = 4 host bits. 2^4 = 16 عناوين، نطرح 2 (network و broadcast) = 14.

Q4 ما الـ Wildcard Mask المقابل لـ Subnet Mask 255.255.255.240؟

الإجابة: 0.0.0.15. القاعدة: 255.255.255.255 - 255.255.255.240 = 0.0.0.15.

Q5 أي بروتوكول يستعمل Multicast ff02::5؟

الإجابة: OSPF (لإرسال Hello packets). ff02::6 للـ DR/BDR، ff02::a لـ EIGRP، ff02::2 لكل الراوترات، ff02::1 لكل الأجهزة على link.

Q6 ما الفرق بين exit و end في Cisco IOS؟

الإجابة: exit يخرج من الوضع الحالي إلى الوضع الأب المباشر (مثلاً من Interface Config إلى Global Config). end (أو Ctrl+Z) يخرج مباشرة من أي وضع فرعي إلى Privileged EXEC (Router#).

Q7 ما القيمة الافتراضية لـ Configuration Register؟ وماذا تعمل؟

الإجابة: 0x2102. تعني: حمّل iOS من flash، حمّل startup-config من NVRAM، عطّل console break (مرة واحدة فقط بعد 60 ثانية).

Q8 إذا أردت منع جهاز من أن يصبح DR في OSPF على broadcast network، ماذا تضبط؟

الإجابة: اضبط ip ospf priority 0 على الواجهة. الـ priority 0 يعني أن الراوتر لن يكون DR أو BDR أبداً. الافتراضي 1.

Q9 ما الفرق بين Standard و Extended ACL؟

الإجابة: Standard ACL (1-99، 1300-1999) يفحص المصدر فقط. Extended ACL (100-199، 2000-2699) يفحص المصدر، الوجهة، البروتوكول، البورت. Standard توضع قرب الوجهة، Extended قرب المصدر.

Q10 لماذا يجب ضبط no auto-summary في EIGRP؟

الإجابة: بدونها، يقوم EIGRP بتلخيص المسارات على حدود classful (مثلاً 10.0.0.0/8 بدلاً من 10.1.0.0/16) مما قد يسبب مسارات خاطئة في الشبكات الحديثة. في IOS 15+ هذا التعطيل أصبح افتراضياً، لكن في الإصدارات الأقدم يجب ضبطه يدوياً.

Q11 ما الـ Administrative Distance لـ OSPF؟ ولماذا يفضّل OSPF على RIP؟

الإجابة: AD OSPF = 110. يفضّل OSPF على RIP لـ: (1) تقارب أسرع بكثير، (2) يدعم VLSM، (3) يدعم Areas لتقسيم الـ AS، (4) يحسب المسار الأقصر (Dijkstra) بدل الاعتماد على hop count فقط، (5) لا يحدد 15 hop كحد أقصى.

Q12 ما هو الـ BPDU Guard ومتى تستخدمه؟

الإجابة: BPDU Guard يحظر بورت access إن استلم BPDU (سويتش متصل غير مصرّح به). يوضع البورت في errdisabled. يستعمل فقط على بورتات Access (مع PortFast)، لا على Trunks. تفعّله بـ spanning-tree portfast bpduguard default.

Q13 كم عدد الـ BGP AS في العالم تقريباً؟ ولماذا يستعمل TCP بدل UDP؟

الإجابة: أكثر من 70,000 AS نشط. يستعمل TCP port 179 لـ: (1) موثوقية (BGP يحمل 400K+ routes، فلا يمكن تحمل فقدان updates)، (2) تحكم تدفق، (3) إعادة إرسال تلقائي للحزم المفقودة.

Q14 ما الـ Next-Hop في iBGP ولماذا نحتاج next-hop-self؟

الإجابة: في iBGP، next-hop لا يتغير افتراضياً (يبقى نفس قيمة eBGP). لو كان next-hop لعنوان IP لا يعرفه الـ iBGP router، لن يستطيع الوصول إليه. الحل: ضبط neighbor <ip> next-hop-self ليصبح الراوتر المحلي هو الـ next-hop.

Q15 كيف تولّد link-local address تلقائياً في IPv6؟

الإجابة: يبدأ prefix fe80::/10، ثم host portion يولّد بـ EUI-64 من MAC: (1) إدراج FFFE في وسط الـ MAC (24-بت الأول + FFFE + 24-بت الثاني)، (2) قلب البت السابع في أول أوكتات. مثلاً: MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E → link-local fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e.

Q16 ما الفرق بين HSRP و VRRP؟

الإجابة: HSRP Cisco-Proprietary، VRRP معيار IETF مفتوح (RFC 5798). HSRP: Active/Standby، MAC 0000.0c07.acXX. VRRP: Master/Backup، MAC 0000.5e00.01XX. VRRP مفعّل preempt افتراضياً، HSRP لا. كلاهما لا يدعم Load Balancing تلقائياً (إلا بضبط متعدد المجموعات).

Q17 كم عدد الـ VLANs الممكنة في شبكة 802.1Q؟

الإجابة: 4094 VLANs (1-4094). VLAN 1 محجوز (default)، 1002-1005 محجوزة (FDDI/Token Ring)، 1006-4094 هي extended VLANs. فعلياً، الاستخدام العملي نادراً يتجاوز 200-300 VLAN.

Q18 ما الفرق بين Policing و Shaping في QoS؟

الإجابة: Policing: يرمي الحزمة الفائضة عن المعدل (drop). يستعمل على حدود ISP-Customer. Shaping: يؤجل الحزمة في طابور لإرسالها لاحقاً. يستعمل على حدود Customer-ISP (يحافظ على TCP sessions). Policing صارم، Shaping أنعم.

Q19 ما الفرق بين RADIUS و TACACS+؟

الإجابة: RADIUS (IETF، UDP 1812) يشفّر password فقط، يدمج AAA في حزمة واحدة، أمثل لمصادقة المستخدمين (802.1x، VPN). TACACS+ (Cisco-Proprietary، TCP 49) يشفّر payload كاملاً، يفصل AAA بثلاث خدمات منفصلة، أمثل لإدارة الأجهزة (device admin).

Q20 ما الفرق بين show running-config و show startup-config؟

الإجابة: show running-config يعرض الإعداد الحالي في RAM (المعدّل الآن، غير محفوظ). show startup-config يعرض الإعداد المحفوظ في NVRAM (الذي سيُحمّل عند الإقلاع). لحفظ الإعداد من RAM إلى NVRAM: copy running-config startup-config.

CHAPTER 27

نصائح الامتحان والأخطاء الشائعة

Exam Tips, Common Mistakes & Best Practices

نصائح عامة للنجاح في امتحان CCNA

- اقرأ السؤال كاملاً قبل الإجابة. كثير من الأسئلة تدل تفاصيلها على الإجابة الصحيحة.

- احفظ جدول AD عن ظهر قلب. أكثر سؤال يتكرر: "أي مسار يختار الراوتر بين OSPF و EIGRP؟".

- احفظ جدول Subnetting (/24 إلى /30 على الأقل). التمرن على حلّ مسائل في 30 ثانية.

- استعمل ? بحرية في اللاب، فالامتحان العملي يسمح به.

- تعوّد على اختصارات الأوامر: sh ip int br بدل show ip interface brief.

- ابدأ بأبسط الحلول في التشخيص: physical → data link → network → application.

- اضبط no ip domain-lookup و logging synchronous على كل جلسة لاب.

- احفظ قيم Port Numbers الشائعة: SSH 22، Telnet 23، DNS 53، DHCP 67/68، HTTP 80، HTTPS 443، BGP 179.

- استعمل ميزة Tab completion في CLI لتفادي الأخطاء الإملائية.

- تأكد من إعادة التحميل إن غيّرت إعداداً يحتاج reboot (مثل تغيير SDM template).

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

| الخطأ | العاقبة | الحل |
| --- | --- | --- |
| نسيان no shutdown على الواجهة | الواجهة administratively down، لا IP routing | تحقق بـ show ip int br أن الحالة up/up |
| استعمال subnet mask بدل wildcard في OSPF | OSPF يرفض الأوامر أو يأخذ نتيجة خاطئة | عكس الـ mask: 255.255.255.0 → 0.0.0.255 |
| نسيان no auto-summary في EIGRP | تلخيص على حدود classful، مسارات خاطئة | أضف no auto-summary دائماً |
| عدم تفعيل ipv6 unicast-routing | IPv6 routing لا يعمل، RA لا يُرسل | أضفها دائماً عند ضبط IPv6 على الراوتر |
| عدم ضبط router-id في OSPF | OSPF يختار IP عشوائي، قد يتغير | اضبط router-id X.X.X.X يدوياً |
| وضع PortFast على بورت Trunk | حلقة فورية قبل أن يكتشفها STP | PortFast فقط على Access Ports |
| استعمال enable password بدل enable secret | كلمة مرور بنص ظاهر في running-config | استعمل دائماً enable secret أو algorithm-type scrypt |
| عدم ضبط login local على VTY | أي شخص يستطيع SSH بدون مصادقة | أضف login local + أنشئ username |
| السماح بـ Telnet بدل SSH | كلمة المرور تمرّ بـ plain text | اضبط transport input ssh فقط |
| وضع Extended ACL قرب الوجهة بدل المصدر | إهدار عرض النطاق، تأخير في التصفية | Extended ACL قرب المصدر، Standard قرب الوجهة |
| نسيان exit بعد interface أو router | كتابة الأوامر في الوضع الخاطئ | اضبط exit أو end دائماً |
| عدم ضبط standby preempt في HSRP | الراوتر الأساسي لا يستعيد دوره بعد العودة | أضف standby <n> preempt |
| عدم ضبط next-hop-self في iBGP | iBGP لا يعرف الـ next-hop من eBGP | أضف neighbor <ip> next-hop-self |
| ترك Native VLAN على VLAN 1 | خطر VLAN Hopping Attack | اضبط Native VLAN إلى غير مستخدم (مثل 999) |
| عدم تفعيل service password-encryption | كلمات المرور بـ plain text في الإعداد | فعّله دائماً في الإعداد الأولي |

استراتيجيات للاب العملي (Lab Strategy)

- اقرأ المتطلبات كاملة قبل البدء. فهم الطوبولوجيا والمطلوب قبل أي تنفيذ.

- ابدأ من Core إلى Edge. اضبط الإعدادات على الـ Distribution layer أولاً، ثم الـ Access.

- ضبط اسم وكلمات مرور أولاً. اضبط الـ hostnames و SSH على كل الأجهزة قبل أي تكوين شبكي.

- اختبر بعد كل خطوة. لا تكمل على خطأ. show ip int br و ping كثيراً.

- وثّق الإعداد بالأوصاف. أضف description على كل واجهة لـ troubleshooting أسرع.

- احفظ بعد كل إعداد ناجح. copy run start كثيراً، لتفادي فقدان العمل عند فشل الجهاز.

- استعمل notepad مفتوح لـ staging الأوامر الطويلة قبل لصقها على CLI.

- قم بتسمية ملفات الإعداد عند التصدير إلى TFTP: copy run tftp://10.0.0.5/R1-config.

- خطط للفشل. ضبط Floating Static Routes و HSRP يحفظ وقتك عند فشل شيء في اللاب.

- في نهاية اللاب، تحقق من كل المتطلبات. اقرأ قائمة المتطلبات وتأكد من كل بند.

قائمة فحص نهائية قبل تسليم اللاب (Lab Checklist)

- كل الواجهات up/up في show ip int br

- كل الراوترات لها router-id معرّف يدوياً

- كل VTY لها login local و transport input ssh

- كل كلمات المرور مشفّرة (لا password نص ظاهر)

- الإعداد محفوظ في NVRAM (copy run start)

- جيران OSPF/EIGRP/BGP في حالة FULL/Up

- كل VLANs موجودة على كلا السويتشين في Trunk

- Native VLAN غير 1 (مثلاً 999)

- PortFast + BPDU Guard على بورتات Access

- Default route موجودة وتعمل (show ip route)

- NAT يعمل (show ip nat translations)

- ACLs مطبّقة على الواجهات الصحيحة بالاتجاه الصحيح

- HSRP Active على الراوتر المطلوب (show standby brief)

- NTP متزامن (show ntp status)

- Syslog configured على كل الأجهزة

- الوصول إلى كل الأجهزة عبر SSH يعمل من شبكة الإدارة

- الاتصال: ping من كل المضيفين إلى الإنترنت

- أسماء الأجهزة معرّفة وموصوفة

- أوصاف على كل واجهة

- الإعداد مصدّر إلى TFTP كنسخة احتياطية

النصيحة الذهبية النهائية

مهندس الشبكات الناجح ليس من يحفظ كل الأوامر، بل من يفهم المفاهيم وراءها. الأوامر تأتي وتذهل مع تطور IOS، لكن المفاهيم (Routing، Switching، Security) ثابتة. ركّز على فهم لماذا تستعمل أمراً ما، لا مجرد كيف. وعند الشك، استخدم ? و show بوفرة. مهارة التشخيص (troubleshooting) أهم بكثير من حفظ الأوامر، وهي ما يميّز المهندس المحترف عن المبتدئ.

مذكرة أوامر سيسكو الشاملة - Cisco IOS Commands Complete Reference
CCNA 200-301 & CCNP ENARSI Coverage · Edition 1.0 · 2026